本项目选用的部分装饰装修材料如下（均满足国家绿色产品评价标准对有害物质限量要求）：

一、绿色产品选材清单

| 序号 | 材料类别 | 具体材料 | 绿色产品评价标准 | 有害物质控制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑涂料 | 无机涂料、环保乳胶漆 | GB/T 35602《绿色产品评价 涂料》 | VOC≤10g/L，甲醛、苯系物未检出 |
| 2 | 建筑板材 | 环保板材（E0级）、纤维板 | GB/T 35601《绿色产品评价 人造板和木质地板》 | 甲醛释放量≤0.05mg/m³，TVOC未检出 |
| 3 | 胶粘剂 | 无溶剂胶粘剂、水性胶粘剂 | GB/T 35608《绿色产品评价 胶粘剂》 | 总挥发性有机物≤50g/L，苯系物未检出 |
| 4 | 防水与密封材料 | 硅酮耐候密封胶、聚氨酯防水涂料 | GB/T 35609《绿色产品评价 防水与密封材料》 | VOC≤80g/L，游离甲醛≤0.1g/kg |
| 5 | 陶瓷砖（地砖/墙砖） | 防滑瓷砖、微晶石 | GB/T 35610《绿色产品评价 陶瓷砖（板）》 | 放射性核素限量符合A类要求，可溶性铅、镉未检出 |
| 6 | 壁纸 | 无纺布壁纸 | GB/T 35611《绿色产品评价 壁纸》 | 甲醛释放量≤0.05mg/m³，VOC未检出 |

二、材料选用依据

1、建筑涂料：展览空间、公共区域墙面采用无机涂料，办公空间采用环保乳胶漆。产品通过中国环境标志产品认证，检测报告显示VOC含量≤10g/L，远低于国家标准限值（≤50g/L），游离甲醛、苯系物均未检出。

2、建筑板材：固定展柜、服务台、隔断等采用E0级环保板材，甲醛释放量≤0.05mg/m³，达到《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T 35601要求。板材供应商提供第三方检测报告及绿色产品认证证书。

3、胶粘剂：地毯铺设、板材粘贴等采用无溶剂胶粘剂或水性胶粘剂，总挥发性有机物≤50g/L，苯系物未检出，符合《绿色产品评价 胶粘剂》GB/T 35608要求。

4、防水与密封材料：门窗框与墙体接缝、幕墙接缝采用硅酮耐候密封胶，卫生间防水采用聚氨酯防水涂料。产品通过绿色产品认证，检测报告显示VOC≤80g/L，游离甲醛≤0.1g/kg。

5、陶瓷砖：地面防滑瓷砖、墙面微晶石均通过放射性核素限量检测，符合A类要求；可溶性铅、镉等重金属未检出，满足《绿色产品评价 陶瓷砖（板）》GB/T 35610要求。

6、壁纸：休闲服务空间选用无纺布壁纸，甲醛释放量≤0.05mg/m³，VOC未检出，提供第三方检测报告及绿色产品认证。

三、证明材料

所有选用的装饰装修材料均要求供应商提供以下证明文件：

中国环境标志产品认证证书、国家绿色产品评价标准符合性检测报告、产品合格证及出厂检验报告。

以上6类装饰装修材料均满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求，达到5类及以上，满足三星级绿色建筑评价标准要求。