本项目采取以下地面防滑措施：

一、建筑出入口及平台、公共走廊、电梯厅、卫生间等区域

上述区域地面材料选用防滑等级不低于Bd、Bw级的防滑瓷砖或石材。具体包括：

出入口及平台：选用摩擦系数≥0.60的防滑地砖；

公共走廊、电梯厅：选用摩擦系数≥0.55的防滑石材；

卫生间：选用摩擦系数≥0.65的防滑瓷砖，地面设置排水坡度，避免积水。

二、室内外活动场所

室内活动场所：展览空间、休闲服务空间等人员密集区域，地面采用防滑等级达到Ad级的微晶石或防滑地胶，摩擦系数≥0.70。

室外活动场所：广场、人行步道、景观平台等采用透水混凝土或火烧面花岗岩，防滑等级达到Aw级，摩擦系数≥0.75；结合场地排水设计，避免雨雪天气积水湿滑。

三、坡道、楼梯踏步

坡道：无障碍坡道及室外台阶坡道采用防滑等级达到Aw级的火烧面花岗岩，表面设防滑凹槽，坡度不大于1:12。

楼梯踏步：室内外楼梯踏步采用防滑等级达到Ad、Aw级的防滑石材或防滑地砖，踏步前缘设置防滑条（金属或橡胶材质），踏步面层设防滑凹槽或磨砂处理，确保行走安全。

以上防滑措施综合实施，满足三星级绿色建筑评价标准要求。