6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	
	6.1.7
	生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	场地与公共交通站点联系便捷
	8
	6

	
	6.2.2
	建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求
	8
	3

	
	6.2.3
	提供便利的公共服务
	10
	10

	
	6.2.4
	城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达
	5
	5


	
	6.2.5
	合理设置健身场地和空间
	10
	5

	
	6.2.6
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8

	
	6.2.7
	设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5

	
	6.2.8
	设置用水远传计量系统、水质在线监测系统
	7
	7

	
	6.2.9
	具有智能化服务系统
	9
	9

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	0

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	0

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	0

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	10
	0

	合计
	
	
	102.0
	58.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计： ☐ 是 ☐ 否 

无障碍步行系统是否联通、连续： ☐ 是 ☐ 否 

请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。 

	本项目场地内人行通道与建筑出入口、公共绿地及城市道路之间均采用连贯的无障碍设计。建筑主要出入口设置无障碍坡道，坡度满足规范要求，并配有双层扶手。场地内主要人行步道宽度不小于1.8m，路面平整防滑，与城市道路（夷山大街、东京大道）及校内道路衔接处均设置缘石坡道，实现平缓过渡。场地内公共绿地周边设置无障碍游憩路径，与主体建筑步行系统连通。所有无障碍设施均设置引导标识，确保步行系统连续、畅通，满足全龄化使用需求。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容； 

2 ）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容； 

3 ）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计； 

4 ）无障碍设计重点部位的实景照片。 

  

实际提交材料： 

	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
    3建筑设计/图纸文件/无障碍步行系统.docx



6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地人行出入口500m内设有：☑公共交通站点☐联系公共交通站点的专用接驳车
请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明
	 项目场地位于开封某高校内，东临城市主干道夷山大街，北侧为东京大道。场地主要出入口（东侧沿夷山大街出入口）步行距离范围内设有公共交通站点：
夷山大街与东京大道交叉口南侧设有公交站点，距离场地东侧出入口约480m，步行时间约4分钟；该站点停靠公交线路包括多条线路，可便捷通达开封市区各主要区域。经现场实测，场地出入口到达最近公共交通站点的步行距离不超过500m，满足要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；
3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。
 
实际提交材料：
	场地周边公共交通设施布局示意图 :
    2规划设计/ 公共交通设置.docx 
规划设计平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否设置电动汽车停车位：☑是☐否；是否设置无障碍汽车停车位：☑是☐否
场地内是否设有电动汽车充电设施：☐是☑否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☑是☐否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	 符合相关规范
	28 
	☑是☐否

	电动汽车停车位数量
	  符合相关规范​
	3 
	☑是☐否

	无障碍汽车停车位数量
	  符合相关规范​
	 2
	☑是☐否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	本项目在地面设置机动车停车位共28个，采用平行式与垂直式相结合的停车方式，位于场地北侧临近主入口处，便于车辆进出。其中电动汽车充电桩车位3个，充电桩采用交流慢充方式，满足日常使用需求；无障碍汽车停车位2个，与无障碍步行系统直接连通，地面设有明显标识。停车场设置车辆管理系统，采用车牌识别与人工管理相结合方式，出入口设道闸，确保停车秩序。地面停车区域不挤占步行空间活动场所，与绿化景观有机结合。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。
出入口设置自行车停车棚。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置；
2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；
3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑设备系统是否实现自动监控：☑是☐否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	 本项目设置建筑设备监控管理系统，对建筑内主要机电设备进行集中监控与管理。系统由中央管理平台、现场控制器、各类传感器及执行机构组成，覆盖暖通空调系统、新风系统、给排水系统、照明系统及电力监测系统。中央管理平台可实时监测设备运行状态、能耗数据及环境参数（温湿度、CO₂浓度等），支持远程启停、时序控制、自动调节及故障报警功能。系统可自动优化设备运行策略，实现节能运行，并具备数据存储、历史查询及报表生成功能，便于运营管理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
 
实际提交材料：
	建筑设备自控系统相关设备的使用说明书 :
    8电气设计/ 建筑设备自控系统相关设备.docx 



6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：☑是☐否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	 本项目设置信息网络系统，由业务信息网和智能化设施信息网两部分组成。业务信息网服务于日常办公、安防监控、门禁管理及内部通讯，网络主干采用千兆以太网，主要功能房间预留信息点，支持有线与无线双网接入。智能化设施信息网用于建筑设备监控、能源管理、空气质量监测等系统的数据采集与传输，实现各子系统互联互通。系统配置核心交换机、接入交换机及无线控制器，关键设备双链路冗余，保障网络稳定可靠。信息网络系统支持远程访问、权限管理及数据安全防护，满足博物馆日常运营及管理需求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
 
实际提交材料：
	信息网络系统设计文件 :
    3建筑设计/图纸文件/信息网络系统设计文件.docx



6.1.7生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目在生活便利方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	建筑、暖通、给排水等相关设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  
6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m
	2
	 2

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点
	4
	 4

	合计
	8
	 6

	
	
	
	


2 评价要点
场地内交通组织是否人车分行：☑是 ☐否
	公交/轨道交通站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	线路名称
	已建/规划

	 xx大学小西门
	 480 
	 
	☑已建 ☐规划

	 xx大学小西门​
	500
	 
	☑已建 ☐规划


请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。
	项目场地位于开封某高校内，东临城市主干道夷山大街，北侧为东京大道。场地主要出入口（东侧沿夷山大街出入口）步行距离范围内设有公共交通站点：
夷山大街与东京大道交叉口南侧设有公交站点，距离场地东侧出入口约480m，步行时间约4分钟；该站点停靠公交线路包括多条线路，可便捷通达开封市区各主要区域。经现场实测，场地出入口到达最近公共交通站点的步行距离不超过500m，满足要求。
场地出入口步行距离800m范围内，设有不少于2条线路的公共交通站点：夷山大街沿线公交站点：停靠线路共4条；东京大道沿线公交站点：停靠线路共4条；上述站点均位于场地出入口步行距离800m范围内，线路总数超过2条。经核查，场地出入口步行距离800m范围内公交线路数量不少于2条，满足要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；
3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；
4）公共交通站点的影像资料。
实际提交材料：
	场地周边公共交通设施布局示意图 :
    2规划设计/ 公共交通设置.docx 
规划设计平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/项目区位图.png
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



 
6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手 
	5
	 

	2
	设有可容纳担架的无障碍电梯 
	3
	 3

	合计
	8
	  3 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：☐是 ☑否，是否设有安全抓杆或扶手：☑是 ☐否
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：☑是 ☐否
请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。 

	公共走廊两侧沿墙设置连续扶手，扶手高度0.85m，直径35~45mm，材质选用防滑、抗腐蚀的不锈钢或尼龙包覆型材；电梯厅、楼梯间入口处设置竖向抓杆，便于老年人及行动不便者借力；无障碍卫生间内部配置L型安全抓杆及水平抓杆，抓杆安装牢固，承重能力不小于1.5kN；休息座椅旁设置垂直抓杆或扶手，便于起坐借力；所有扶手端部做圆角处理或向墙体弯折，避免钩挂衣物。
电梯选型：建筑内部设置无障碍电梯多部，满足容纳担架（标准担架尺寸2.0m×0.6m）的进出与回转需求。
电梯配置：电梯门采用平移式自动门，净开宽度不小于1.0m；电梯按钮设盲文标识及低位按钮（距地0.9m），便于轮椅使用者操作；电梯轿厢内设安全扶手及镜子，方便轮椅使用者观察出口；电梯运行平稳，开关门时间不小于3秒，设置语音报层及提示音。
电梯可达性：无障碍电梯位于建筑主入口附近，与无障碍坡道、无障碍卫生间及主要功能空间形成连贯的无障碍动线。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业设计说明、平面图；
2）室内设计专业设计说明、室内公共区域 重点部位和区域装修平面图及节点详图；
3）电梯详图。 

 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
    3建筑设计/图纸文件/公共区域全龄化设计.docx



  
6 .2. 3 提供便利的公共服务。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	☐   

居住建筑 
	☐ 场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过 300m 

☐ 场地出入口到达小学的步行距离不超过 500m 

☐ 场地出入口到达中学的步行距离不超过 1000m 

☐ 场地出入口到达医院的步行距离不超过 1000m 

☐ 场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过 800m 

☐ 场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过 500m 

☐ 场地周边 500m 范围内具有 3 种及以上的商业服务设施 
	满足 4 项 
	5 
	  

	
	
	满足 6 项及以上 
	10 
	

	☐   

公共建筑 
	☐ 建筑内兼容 2 种及以上面向社会的公共服务功能 

☐ 建筑向社会公众提供开放的公共活动空间 

☐ 电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于 10% 

☐ 周边 500m 范围内设有社会公共停车场（库） 

☐ 场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放 
	满足 3 项 
	5 
	10  

	
	
	满足 5 项 
	10 
	

	
	
	
	
	


2 评价要点 

住区场地 1000m 范围内的公共服务设施 

	类别 
	名称 
	距主要出入口 

步行距离（ m ） 
	是否集中设置并向周边居民开放 

	☐ 教育 
	  
	  
	  

	☐ 医疗卫生 
	  
	  
	  

	☐ 文化体育 
	  
	  
	  

	☐ 商业服务 
	  
	  
	  

	☐ 金融邮电 
	  
	  
	  

	☐ 社区服务 
	  
	  
	  

	☐ 市政公用 
	  
	  
	  

	☐ 行政管理 
	  
	  
	  


公共建筑的集中设置、配套辅助设施 

	功能或类型 
	数量 
	作用 
	共享对象 

	会议设施 
	 1
	学术讲座、研讨会、临时活动  
	校内师生、社会公众  

	展览设施 
	 5
	 文化、艺术、建筑类展览 
	 校内师生、社会公众  

	健身设施 
	 1
	 室内健身、瑜伽、拉伸 
	 校内师生、社会公众  

	餐饮服务设施 
	 1
	 咖啡、简餐、休闲茶歇 
	校内师生、社会公众   

	交往空间 
	  多处  
	 社交、交流、会客 
	 校内师生、社会公众  

	休息空间 
	 多处 
	 休憩、等候、阅读 
	校内师生、社会公众   


公共建筑向社会公众开放的公共空间 

	功能或类型 
	数量 
	作用 
	开放时间 
	是否免费 

	运动场地 
	 1
	 健身路径、拉伸活动 
	 ​全天
	是  

	文化设施 
	 1
	展览、讲座、非遗体验  
	 9:00-17:00（周一闭馆） 
	是  

	公共广场 
	 1
	 集散、休闲、活动 
	 全天​ 
	 是

	公共绿地 
	 1
	休闲、游憩、景观观赏  
	 全天​ 
	 是

	其他   户外水景 
	 1
	亲水、互动、休憩  
	 全天​ 
	 是


如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。 

	项目场地内设置室外健身路径、公共绿地及户外水景互动区，向周边居民免费开放。室外活动场地主要包括南侧健身器材区、环形健身慢行道及灰渣沉降池改造的户外水景区域。由物业管理部门负责日常巡查与保洁，确保场地设施完好及环境卫生，周边居民可自由进入使用。 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 竣工总平面图； 

2 ） 公共服务设施布局图及位置标识图； 

3 ） 设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。 

  

实际提交材料： 

	公共服务设施布局图及位置标识图 :
    2规划设计/ 公共服务设计.docx 
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



  
6 .2. 4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（ 5 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过 300m 
	3 
	 3

	2 
	到达中型多功能运动场地的步行距离不超过 500m 
	2 
	 2

	合计 
	5 
	 5

	
	
	
	


2 评价要点 

场地周围是否有城市公共开敞空间： ☑ 是 ☐ 否 

是否有中型多功能运动场地： ☑ 是 ☐ 否 

	城市公共开敞空间 / 中型多功能运动场地 
	场地出入口至开敞空间的步行距离（ m ） 
	已建 / 规划 

	校内公共绿地及中心广场  
	80  
	☑ 已建 ☐ 规划 

	 ​高校体育场
	 不超过500
	☑ 已建 ☐ 规划 

	  
	  
	☐ 已建 ☐ 规划 

	  
	  
	☐ 已建 ☐ 规划 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑总平面竣工图； 

2 ） 场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识； 

3 ） 步行路线图及开敞空间出入口实景照片。 

  

实际提交材料： 

	场地周边公共设施局部图或规划图、步行路线图 :
    2规划设计/ 城市开敞空间.docx 
建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



  
6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%
	3
	 3

	2
	设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m
	2
	 

	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2
	3
	 

	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m
	2
	 2

	合计
	10
	 5

	
	
	
	


2 评价要点
是否设置健身场地和空间：☑是 ☐否。若是，设置类别为：
☑室外健身场地，其规模为：   300   m2，占总用地面积的比例为：  不少于总用地面积的 0.5 %
☐室内健身场地，其规模为：      m2，占地上建筑面积的比例为：        %
☐专用健身慢行道，其设置规模为：长      m，占用地红线周长的比例为：     %
☐其他        
请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。
	 健身场地布置于场地东北侧户外水景处，配置以下设施：
拉伸活动区：铺设塑胶地垫，供热身及拉伸活动使用；场地地面采用防滑层，周边设置休息座椅，满足不同年龄段人群使用需求。


项目是否设有楼梯：☑是 ☐否
若是，设置位置为：  各功能分区均有 ，是否靠近主出入口：☑是 ☐ 否，距离主出入口的距离为： 不大于15m 
是否具备：☑自然光充足 ☑良好的视野 ☑人体感应灯
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；
2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；
3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；
4）健身设施的相关产品说明书。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
健身设施的相关产品说明书 :
    3建筑设计/ 健康场地和空间.docx 



 
6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	 8

	合计
	8
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
以下实行能耗分项计量的部分：☑空调冷热源 ☑输配系统 ☑照明插座 ☑动力 ☑特殊用电 ☑其他
能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：☑是 ☐否
请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。
	本项目设置分类、分级用能自动远传计量系统，按照总—分—项三级架构进行能耗计量。总计量点设于建筑总进线处，分项计量对照明插座、空调系统、动力设备及特殊用电（展陈设备、信息发布系统等）分别设置独立计量表具。各区域（展览空间、办公空间、休闲服务空间）设置独立分表，实现分级计量。所有计量表具采用智能远传型，数据自动采集并上传至中央能源管理平台。
能源管理系统具备能耗实时监测、数据存储、趋势分析、报表生成及异常报警功能，支持分项能耗占比统计、同比环比分析及能耗指标对标。系统可根据监测数据分析设备运行效率，为节能运行策略优化提供依据，实现建筑能耗的精细化管理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；
2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；
3）相关产品型式检验报告；
4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录 :
    10运行/ 能源管理系统.docx 



 
6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	 5

	合计
	5
	5
	 5


2 评价要点
设置的室内空气质量监控系统：☑ PM10 ☑ PM2.5 ☑ CO2 ☐其他        
监控系统能够实现：☑连续测量 ☑显示 ☑记录 ☑数据传输 ☐其他       
监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为：  
请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。
	本项目设置空气质量监测系统，监测指标包括PM10、PM2.5、CO₂浓度。监测点位按每层不少于2个的原则布置，覆盖展览空间、办公空间、休闲服务空间等主要功能区域，点位避开风口、门窗等局部影响位置。各主要入口处设置显示屏幕，实时展示室内空气质量数据。系统自动存储历史数据，保存期限不少于一年，每月进行数据备份。运营管理方每半年委托第三方专业机构对监测设备进行校准，建立《空气质量监测系统运行记录表》，记录日常巡检、校准、维修等情况。当监测数据超标时，系统自动报警并联动新风系统进行空气处理，确保室内空气质量达标。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；
2）相关产品型式检验报告；
3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	监测系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录 :
    10运行/ 空气质量监测.docx 



 
6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	 3

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5%
	2
	 2

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	 2

	合计
	7
	 7


2 评价要点
是否分用途设置用水计量表：☑是 ☐否
是否采用远传计量系统：☑是 ☐否
是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☑是 ☐否
	水表编号
	用途
	安装位置

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


是否能够实现：☑管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为   4.2    %
是否能够实现：☑各类用水水质在线监测、记录并能随时查询
请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。
	本项目设置用水远传计量系统，按总—分—项三级架构设置计量表具，对展览空间、办公空间、休闲服务空间、绿化灌溉及景观补水分别独立计量，所有水表均采用远传型，数据自动采集上传至中央管理平台，实现分类、分级记录与统计分析。系统对夜间用水量进行自动监测，发现异常时自动报警，便于及时排查漏损点，经监测管道漏损率低于5%。水质在线监测系统覆盖生活饮用水、管道直饮水、景观水体及空调冷却水，监测指标包括余氯、浊度、pH值、TDS等，数据实时上传并保存，主要入口处设查询终端供用户随时查看水质情况，保障用水安全。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；
2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；
3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；
4）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。
实际提交材料：
	远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告 :
    6给排水设计/ 用水计量、水质监测系统.docx 



6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能
	3
	 3

	2
	具有远程监控的功能
	3
	 3

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	 3

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用智能化服务系统：☑是 ☐否
	分 类
	控制方式
	技术支持
	是否可远程监控

	家电控制
	 
	 
	☐是 ☐否

	照明控制
	智能控制 
	 分区、分组、定时、感应
	☑是 ☐否

	安全警报
	自动报警 
	红外入侵、门磁、消防联动 
	☑是 ☐否

	环境监测
	自动监测 
	温湿度、CO₂、PM2.5/PM10传感器 
	☑是 ☐否

	建筑设备控制
	 集中控制
	空调、新风、水泵、电梯联动 
	☑是 ☐否

	公共生活服务
	 智能服务
	信息发布、电子导览、活动预约 
	☑是 ☐否

	其他
	 
	 
	☐是 ☐否


是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☑是 ☐否
请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。
	 本项目智能化服务系统集成照明控制、环境监测、安全报警、建筑设备控制及工作生活服务等5种类型服务功能。照明控制采用分区、分组、定时及声光感应等多种方式；环境监测系统实时监测温湿度、CO₂及PM2.5/PM10浓度，数据在入口大屏展示，超标时联动新风系统；安全报警系统覆盖主要出入口及重要区域，消防报警与应急照明、广播系统联动；建筑设备控制系统实现空调、新风、水泵等设备的集中监控与远程启停；工作生活服务系统提供信息发布、电子导览及活动预约功能。系统支持远程监控与控制，预留标准数据接口，具备与开封市智慧城市管理平台及校园智慧管理平台对接能力，可共享能耗、环境、安防及活动信息数据，实现智慧化管理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；
2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；
3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；
4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。
实际提交材料：
	智能化服务平台与智慧城市（城区、社区）的对接情况说明 :
    3建筑设计/图纸文件/智能服务系统.docx



 
