场地地质条件：

地形地貌：场地地形平坦，地面标高在72.5m~73.2m之间（黄海高程），地势开阔，无高差突变。

地层岩性：场地地层自上而下依次为：

①层杂填土：厚度1.2m~1.8m；

②层粉质粘土：厚度2.5m~3.5m，可塑状态；

③层粉土：厚度4.0m~5.0m，稍密状态；

④层粉砂：厚度＞10.0m，中密状态。

水文地质：地下水位埋深8.5m~9.2m，属孔隙潜水，对混凝土结构无腐蚀性。

地质灾害评估：

场地地势平坦，无滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害发育条件；

无岩溶、采空区、地面沉降等不良地质作用；

地基承载力特征值fak=120kPa~150kPa，满足新建及加固结构荷载要求。

结论：场地稳定，适宜建设。