项目名称：开封市某高校锅炉房改造博物馆项目

建设地点：河南省开封市某高校内

场地环境现状评价：

地理位置：项目位于开封市某高校内，东临城市主干道夷山大街，北侧为东京大道，南侧、西侧均为校内道路。场地周边交通便利，基础设施完善。

环境敏感目标：场地周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区等特殊环境敏感保护目标。

污染源调查：

场地周边无危险化学品生产、储存设施；无易燃易爆场所；无大型工业污染源；原锅炉房遗留燃料及设备已全部清理，无土壤污染风险。

电磁辐射环境：经现场监测，场地周边无高压输电线路、变电站、广播电视发射塔、雷达站、通信发射台等强电磁辐射源。工频电场强度＜0.5kV/m，工频磁感应强度＜0.1μT，均低于《电磁环境控制限值》GB 8702规定的公众曝露控制限值（电场4kV/m，磁场100μT）。

结论：项目选址符合环境保护要求，无重大环境制约因素。