一、设计依据

《城市环境卫生设施规划标准》GB/T 50337、《生活垃圾收集运输技术规程》CJJ 205、《环境卫生设施设置标准》CJJ 27、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、本项目总平面图及建筑专业施工图设计文件

二、设计原则

分类收集：生活垃圾按可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾进行分类收集。

合理布局：垃圾容器及收集点设置于人流密集区域及主要出入口附近，方便使用。

景观协调：垃圾容器外观与建筑风格及场地景观协调一致，采用有盖式设计，避免视觉污染。

及时清运：建立日产日清制度，确保垃圾不滞留、不溢满，保持环境整洁。

三、垃圾产生量及分类方案

垃圾产生量预估：根据项目功能及人员密度，估算日均生活垃圾产生量约120kg，其中厨余垃圾约占30%，可回收物约占25%，其他垃圾约占45%，有害垃圾产生量较少。

分类收集方案：

可回收物：包括废纸、塑料瓶、玻璃瓶、金属罐等，设置蓝色标识容器。

厨余垃圾：主要来自餐厅及休闲服务空间，设置绿色标识专用容器，密闭收集，防止异味扩散。

有害垃圾：包括废灯管、废电池、废荧光灯管等，设置红色标识小型专用容器，定期由有资质单位处理。

其他垃圾：包括纸巾、塑料袋、一次性餐具等，设置灰色或黑色标识容器。

四、垃圾容器及收集点设置

室外垃圾容器：在主入口、公共广场、休闲服务空间周边及主要人行通道设置分类垃圾容器，共约10组。每组容器包含可回收物、其他垃圾两类，餐厅周边增设厨余垃圾专用桶。容器采用不锈钢材质，有盖设计，表面氟碳喷涂处理，色彩与场地景观协调。

室内垃圾容器：展览空间、办公空间、休闲服务空间、卫生间等公共区域设置小型分类垃圾桶。办公室内设置小型纸篓，由保洁人员统一收集后分类投放。

垃圾收集点：场地东南角设置集中垃圾收集点，位置隐蔽，周边设绿化隔离带，与景观协调。收集点采用封闭式垃圾箱，每日清运后清洗消毒，保持卫生。

五、与景观协调设计

垃圾容器选用与建筑外立面色彩协调的金属材质，造型简洁现代，表面处理采用氟碳喷涂或烤漆工艺，耐候耐腐蚀。室外垃圾容器周围结合绿化设计，以灌木或地被植物围合，弱化视觉影响。集中垃圾收集点周边设置绿化隔离带，种植常绿灌木，形成视觉屏障，同时起到阻隔异味的作用。