常州市新北区幼儿园卫生器具产品说明

## 一、项目概况

项目名称：常州市新北区幼儿园

建设地点：常州市新北区新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路

建设规模：12班幼儿园，班容量30人/班，总在园幼儿360人，属公共建筑中的教育类建筑。本次选用的卫生器具严格遵循绿色建筑7.2.10条文要求，结合幼儿使用特点，选用高水效等级产品，兼顾节水性能、安全性与适配性，助力竞赛评分达标。

## 二、产品选用依据

1.  绿色建筑评价标准相关条文（7.2.10 使用较高水效等级的卫生器具）；

2.  《卫生器具水效等级及用水效率限定值》GB 25501-2019（现行国家标准）；

3.  《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（2019年版）；

4.  《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019；

5.  项目给水排水设计方案及幼儿使用场景专项要求。

## 三、卫生器具选用原则

1.  水效等级：全部卫生器具水效等级达到1级，契合7.2.10条文第3款要求，确保获得该评分项满分（15分）；

2.  适配性：贴合幼儿身高、使用习惯，选用小型化、易操作、防磕碰的卫生器具，避免尖锐边角；

3.  安全性：采用防烫、防溢水设计，材质环保无毒，符合幼儿园卫生安全标准；

4.  节水性：在满足1级水效的基础上，优先选用节水型配件，进一步降低用水量，契合绿色建筑节水理念。

## 四、核心卫生器具产品明细及说明

| 序号 | 产品名称 | 规格参数（贴合水效及幼儿需求） | 数量（套/个） | 适配区域 | 水效等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幼儿专用陶瓷洗手盆 | 尺寸400×300×250mm（幼儿适配），配套感应水龙头，出水流量≤5L/min，防磕碰圆角设计，材质环保釉面，易清洁 | 36 | 班级活动室、寝室卫生间、公共卫生间 | 1级 |
| 2 | 幼儿专用坐便器 | 冲水量≤3.5L/次（1级水效标准），陶瓷材质，防臭防堵，座圈高度300mm（幼儿适配），配套静音冲水配件 | 36 | 班级活动室、寝室卫生间、公共卫生间 | 1级 |
| 3 | 感应式水龙头 | 感应距离5-10cm，出水流量≤5L/min，防烫设计（出水温度≤38℃），适配幼儿操作，节水效果显著，符合1级水效配套要求 | 36 | 所有洗手盆配套 | 1级（配套水效） |
| 4 | 幼儿专用淋浴喷头 | 出水流量≤7.5L/min，1级水效，花洒孔径均匀，防烫设计，手持轻便，适配幼儿使用，配套恒温控制阀 | 12 | 班级卫生间淋浴区 | 1级 |

## 五、条文符合性分析（7.2.10）

本项目选用的洗手盆、坐便器、感应水龙头、淋浴喷头等全部卫生器具，水效等级均达到《卫生器具水效等级及用水效率限定值》GB 25501-2019规定的1级标准，完全符合7.2.10条文第3款“全部卫生器具的水效等级达到1级，得15分”的要求，可获得该评分项满分（15分）。

补充说明：所有卫生器具均适配幼儿使用场景，在满足1级水效、实现节水目标的同时，兼顾安全性与实用性，材质环保、操作便捷，符合幼儿园建筑设计规范，契合绿色建筑节水理念，适配绿色建筑设计竞赛要求。

## 六、产品质量说明

1.  所有卫生器具均提供出厂合格证、水效等级检测报告，确保水效等级达标，符合国家现行标准；

2.  产品材质均通过环保、卫生检测，无有毒有害物质，适配幼儿使用；

3.  配件（水龙头、冲水装置等）均为节水型，与主体器具匹配，确保整体节水效果，助力绿色建筑评分。