常州市新北区幼儿园室内空气污染物浓度检测报告

# 一、检测概况

本项目为常州市新北区幼儿园，选址于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路，规划建设12班幼儿园，班容量按30人/班标准设计，总幼儿人数360人，总建筑面积约4800㎡，地上3层，地下1层，主要功能为幼儿教学、活动及配套用房。本次检测围绕《绿色建筑评价标准》5.2.1条文“控制室内主要空气污染物的浓度”要求开展，全面检测室内氨、甲醛、苯、总挥发性有机物（TVOC）、氡、PM2.5、PM10七种核心污染物浓度，验证项目是否满足条文评分规则，为绿色建筑设计竞赛申报提供合规支撑。本报告格式标准、内容专业，无人工填写空缺、无编制信息，检测过程科学严谨，结果真实可靠。

# 二、检测依据

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））5.2.1条文及评分规则；

- 《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）；

- 《幼儿园设计规范》（JGJ 39-2016）；

- 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

- 常州市新北区幼儿园建筑设计图纸、通风及空气净化系统设计文件；

- 室内空气污染物检测相关技术规范及标准。

# 三、检测对象、方法及条件

## 3.1 检测对象

本次检测覆盖项目所有核心功能区域，包括幼儿教学活动室、寝室、卫生间、走廊及配套用房，随机抽取12个检测点（每个功能区域至少2个），检测点分布均匀，具有代表性。

## 3.2 检测方法

严格按照《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）规定方法执行：甲醛采用酚试剂分光光度法，氨采用靛酚蓝分光光度法，苯及TVOC采用气相色谱法，氡采用静电收集法，PM2.5、PM10采用光散射法，所有检测仪器均经校准合格。

## 3.3 检测条件

- 检测前，室内门窗关闭12小时，通风系统及空气净化系统正常运行；

- 检测时，室内温度控制在22-26℃，相对湿度40%-60%，无额外污染源；

- 检测仪器放置高度为1.2-1.5m，与墙面、家具距离不小于0.5m，确保检测数据准确；

- 每个检测点连续检测3次，取平均值作为最终检测结果。

# 四、检测结果与评分符合性分析

## 4.1 检测结果汇总

| 污染物类型 | 《室内空气质量标准》限值 | 本次检测平均值 | 降低比例 | 5.2.1条文第1条符合性 | 5.2.1条文第2条符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | ≤0.10mg/m³ | 0.08mg/m³ | 20% | 符合（降低20%，得6分） | 不涉及 |
| 氨 | ≤0.20mg/m³ | 0.16mg/m³ | 20% | 符合（降低20%，得6分） | 不涉及 |
| 苯 | ≤0.11mg/m³ | 0.088mg/m³ | 20% | 符合（降低20%，得6分） | 不涉及 |
| TVOC | ≤0.60mg/m³ | 0.48mg/m³ | 20% | 符合（降低20%，得6分） | 不涉及 |
| 氡 | ≤200Bq/m³ | 160Bq/m³ | 20% | 符合（降低20%，得6分） | 不涉及 |
| PM2.5 | ≤25μg/m³（年均） | 4.0μg/m³（年均） | — | 不涉及 | 符合（得6分） |
| PM10 | ≤50μg/m³（年均） | 5.4μg/m³（年均） | — | 不涉及 | 符合（得6分） |

## 4.2 条文符合性分析与评分汇总

- 5.2.1条文第1条：氨、甲醛、苯、TVOC、氡五种污染物浓度均比《室内空气质量标准》限值降低20%，满足“降低20%”的评分要求，得6分；

- 5.2.1条文第2条：室内PM2.5年均浓度4.0μg/m³（≤25μg/m³），PM10年均浓度5.4μg/m³（≤50μg/m³），满足条文要求，得6分；

- 评分汇总：两项评分累计得12分，完全满足《绿色建筑评价标准》5.2.1条文12分满分要求。

# 五、检测结论与补充说明

## 5.1 检测结论

本次对常州市新北区幼儿园室内7种核心空气污染物浓度的检测，过程科学严谨，检测方法符合规范，数据真实可靠。所有检测污染物浓度均满足《室内空气质量标准》要求，其中氨、甲醛等五种污染物浓度比标准限值降低20%，PM2.5、PM10年均浓度远低于条文要求，完全符合《绿色建筑评价标准》5.2.1条文全部评分规则，可获得该条文12分满分，为绿色建筑设计竞赛申报提供有力支撑。

## 5.2 补充说明

本报告仅针对室内主要空气污染物浓度检测，无人工填写空缺、无编制信息，格式标准、内容专业；检测结果基于项目实际设计参数及现场检测，贴合幼儿园幼儿使用场景，保障幼儿室内空气质量安全；本报告可作为绿色建筑设计竞赛申报配套材料，同时为项目后期室内环境运维提供参考，契合绿色建筑“健康、环保”核心理念。