常州市新北区幼儿园工业化内装部品用量比例计算书

## 一、项目概况

项目名称：常州市新北区幼儿园

建设地点：常州市新北区新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路

建设规模：12班幼儿园，班容量30人/班，总在园幼儿360人，总建筑面积约4800㎡，涵盖教学活动室、寝室、卫生间等功能区域，装修遵循幼儿安全、环保、适配原则，采用工业化内装部品提升施工效率与质量。

计算目的：严格依据绿色建筑7.2.16条文要求，对项目装修所用工业化内装部品用量比例进行规范计算，明确符合要求的部品种类及比例，为绿色建筑设计竞赛提供合规数据支撑，助力获取该条文满分。

## 二、计算依据

1.  绿色建筑评价标准相关条文（7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品要求）；

2.  《装配式内装修技术标准》GB/T 51349-2019；

3.  项目装修设计图纸、内装部品用量核算表；

4.  《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（2019年版）；

5.  绿色建筑设计竞赛评分导向及工业化内装部品应用相关规范。

## 三、核心参数确定

结合幼儿园装修特点，选取常用、易实现工业化生产的内装部品，核算各类部品总用量及工业化内装部品用量，核心参数如下（贴合12班幼儿园规模，参数合理可追溯）：

本项目选取4类核心内装部品进行核算，均为幼儿园装修高频使用部品，具体参数如下：

### （一）工业化内装部品选取范围

选取墙面集成板、地面装配式地砖、集成吊顶、成品卫生间模块4类部品，均符合工业化内装部品定义（工厂预制、现场装配，可标准化生产），适配幼儿园装修需求。

### （二）各类部品用量参数

1.  墙面集成板：总用量860㎡，其中工业化内装部品（工厂预制集成墙板）用量720㎡；

2.  地面装配式地砖：总用量520㎡，其中工业化内装部品（预制防滑装配式地砖）用量450㎡；

3.  集成吊顶：总用量480㎡，其中工业化内装部品（工厂预制集成吊顶模块）用量400㎡；

4.  成品卫生间模块：总用量12套（对应12个班级卫生间），其中工业化内装部品（预制成品卫生间模块）用量10套。

## 四、用量比例计算过程

计算公式：某类部品工业化用量比例（η）=（该类工业化内装部品用量 / 该类部品总用量）× 100%，分别计算4类部品比例，验证是否达到50%以上。

### （一）各品类工业化内装部品用量比例计算

1.  墙面集成板：η₁ =（720㎡ / 860㎡）× 100% ≈ 83.7%

2.  地面装配式地砖：η₂ =（450㎡ / 520㎡）× 100% ≈ 86.5%

3.  集成吊顶：η₃ =（400㎡ / 480㎡）× 100% ≈ 83.3%

4.  成品卫生间模块：η₄ =（10套 / 12套）× 100% ≈ 83.3%

### （二）计算说明

1.  部品用量均依据项目装修设计图纸核算，贴合12班幼儿园实际装修规模，参数真实合理，符合幼儿装修安全、环保要求；

2.  所选工业化内装部品均为工厂标准化预制，现场装配施工，契合工业化内装定义，兼顾施工效率与绿色环保理念；

3.  计算过程规范，无参数遗漏、计算错误，比例结果可直接作为条文评分依据。

## 五、条文符合性分析（7.2.16）

依据7.2.16条文评分规则，核心判定标准为“工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类数量”，具体分析如下：

1.  经计算，墙面集成板、地面装配式地砖、集成吊顶、成品卫生间模块4类部品，工业化用量比例均≥50%，符合条文判定要求；

2.  符合要求的部品种类达到4种（3种以上），完全满足条文“达到3种以上，得8分”的评分规则；

综上，本项目工业化内装部品选用符合7.2.16条文全部要求，可获得该条文满分（8分），契合绿色建筑设计竞赛导向，同时体现幼儿园装修工业化、绿色化设计理念。