降低热岛强度措施计算书

新建项目

设计编号：

| 工程地点 | ： |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年6月21日 |

| 采用软件 | : 住区热环境TERA2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20240909 |  |
| 正版授权码 | : |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	住区概况	3

2	标准依据	4

3	指标详情	4

3.1	规范要求	4

3.2	计算方法	5

4	指标概览	5

4.1	建筑列表	5

4.2	各类面积指标	6

5	计算结果	6

5.1	活动场地遮阴率	6

5.2	车道热环境指标	7

5.3	屋顶热环境指标	8

6	评价结论	9

住区概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |
| 建筑类型 | 居住建筑 |  |
| 地理位置 | 北纬：xx° | 东经：xx° |

图1.1 场地鸟瞰图

图1.2 场地平面图

标准依据

1.《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

2.《绿色建筑评价标准技术细则》2019

3.《建筑日照计算参数标准》GB/T 50947-2014

指标详情

规范要求

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019中有关降低热岛措施具体要求如下：

8.2.9 采取措施降低热岛强度，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计：

1、场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例，住宅建筑达到30%, 公共建筑达到10%, 得2 分；住宅建筑达到50%, 公共建筑达到20%, 得3 分；

2、场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于0.4 或设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%, 得3 分；

3、屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4 的屋面面积合计达到75%, 得4 分。

计算方法

8.2.9-1考察对象为室外场地，即游憩场、广场、步道等遮阴情况，不包括车行道和停车场。在排除有建筑阴影覆盖的部分后，计算以上活动场地中，通过设有乔木、爬藤花架等起到遮阴效果面积占比。因此本条计算方法如下：

活动场地遮阴率 = （建筑日影遮阴范围外的绿化遮阴面积+建筑日影遮阴范围外的构筑物遮阴面积）/ （活动场地面积-建筑日影遮阴面积） × 100%

- 绿化/构筑物遮阴面积：按照活动场地范围内绿化体树冠或棚架正投影面积计算，构筑物遮阴面积按照构筑物正投影面积计算；

- 建筑日影遮阴面积：在日照基准年（2001）夏至日（6月21日）的8：00~16：00内，有4h及以上处于建筑阴影区域内的户外活动场地面积。

说明：绿化遮阴面积、构筑物遮阴、建筑日影遮阴不重复计算相互之间重叠部分的面积。

8.2.9-2考察对象为建筑阴影覆盖范围之外的车行道，按照车道中线的长度来计算。

车道长度达标比例 = （路面太阳辐射反射系数不小于0.4的车道长度+种植遮阴面积较大行道树的车道长度）/ 总车道长度。

说明：车道可能出现同时满足太阳辐射反射系数和行道树要求的情况，不重复计算。

8.2.9-3考察对象为屋顶，屋顶的措施包括绿化种植、太阳能光伏板的遮挡、屋面本身材料反射系数达到0.4及以上。

屋顶遮阴率 = （屋顶绿化总面积+太阳能板对屋顶水平投影总面积+太阳辐射反射系数不小于0.4 的屋面面积）/所有建筑屋面总面积 × 100%

说明：屋顶绿化、太阳能板对屋顶水平投影、太阳辐射反射系数不小于0.4 的屋面不重复计算相互之间发生重叠的面积。

指标概览

建筑列表

| 建筑名称 | 基底面积(㎡) | 建筑高度(m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1015.2 | 29.8 |
| 2 | 1560.5 | 42.1 |
| 3 | 1853.3 | 18.0 |
| 4 | 1229.9 | 18.0 |
| 5 | 4606.5 | 54.9 |
| 6 | 516.3 | 54.9 |
| 7 | 200.0 | 4.5 |
| 8 | 160.2 | 5.2 |
| 9 | 2609.9 | 37.9 |
| 10 | 1829.6 | 29.3 |
| 11 | 840.5 | 11.7 |
| 住宅1号楼 | 376.9 | 55.1 |
| 住宅2号楼 | 376.9 | 55.1 |
| 住宅3号楼 | 376.9 | 55.1 |
| 学校建筑 | 1555.1 | 18.0 |

各类面积指标

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 地块(红线)面积(㎡) | 85417 |
| 建筑密度 | 0.22 |
| 室外面积(㎡) | 66309 |
| 活动场地总面积(㎡) | 23712 |
| 乔木总投影面积(㎡) | 31304 |
| 爬藤总投影面积(㎡) | 935 |
| 亭廊总投影面积(㎡) | 392 |

计算结果

活动场地遮阴率

| 活动场地 | 绿化遮阴(㎡) |  | 构筑物 遮阴(㎡) | 日影面积 (㎡) | 阴影区外总遮阴面积(㎡) | 阴影区外场地面积 (㎡) | 遮阴率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乔木面积 | 爬藤面积 | 亭廊面积 |  |  |  |  |
| 广场 | 3108.4 | 934.9 | 392.2 | 693.5 | 4313.2 | 9943.9 | 43.4 |
| 游憩场 | 365.9 | 0.0 | 0.0 | 75.1 | 364.8 | 3941.1 | 9.3 |
| 人行道 | 1613.5 | 0.0 | 0.0 | 534.0 | 1603.1 | 5896.5 | 27.2 |
| 合计 | 5087.8 | 934.9 | 392.2 | 1302.7 | 6281.1 | 19781.6 | 31.8 |

图5.1-1 场地遮阴平面图

车道热环境指标

注：达标路段为太阳辐射反射系数不小于0.4或设有遮阴面积较大行道树的路段。

| 活动场地 | 建筑阴影外 车道长度(m) | 太阳辐射 反射系数 | 建筑阴影外设有 遮阴行道树的车道长度(m) | 建筑阴影外 车道达标长度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部车道16 | 278.8 | 0.25 | 0.0 | 0.0 |
| 内部车道2 | 156.5 | 0.25 | 0.0 | 0.0 |
| 合计 | 435.3 |  | 0.0 | 0.0 |
| 总达标比例(%) | 0.0 |  |  |  |

图5.2-1 车道平面图

屋顶热环境指标

注：遮阴包括屋顶绿化、太阳能板水平投影以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面

| 建筑 | 屋顶面积 (m2) | 屋顶绿化面积 (m2) | 太阳能板投影 面积(m2) | 太阳辐射反射系数 不小于0.4屋面面积(m2) | 屋顶绿化、太阳能板投影及 反射达标面积占屋面比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1015.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1560.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1853.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 1229.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 4608.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 516.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 160.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 2609.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 1829.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 849.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 住宅1号楼 | 376.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 住宅2号楼 | 376.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 住宅3号楼 | 376.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 学校建筑 | 1559.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合计 | 19122.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

评价结论

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的8.2.9条款进行以上评价计算，得出本项目降低热岛措施评分项得分，如下：

| 降低热岛措施指标 | 指标要求 | 设计值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活动场地 遮阴率 | 1. 场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例，住宅建筑达到30%，公共建筑达到 10％，得2分；住宅建筑达到50％，公共建筑达到 20％，得3分； | 31.8% | 2 |
| 车道长度达标比例 | 2. 场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于0.4或设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%,，得3分； | 0.0% | 0 |
| 屋顶遮阴率 | 3. 当屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%时，得4分。 | 0.0% | 0 |
| 合计得分 |  |  | 2 |