常州市新北区幼儿园耐久性好的建筑结构材料使用情况统计

# 一、项目概况

本项目为常州市新北区幼儿园，选址于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路，规划建设12班幼儿园，班容量按30人/班标准设计，总幼儿人数360人，配套教职工30人，总建筑面积约4800㎡，建筑高度12.6m，地上3层，地下1层（主要用于设备用房及库房），建筑结构形式采用钢筋混凝土框架结构，设计遵循《绿色建筑评价标准》4.2.8条文“提高建筑结构材料的耐久性”要求，该条文评价总分值为10分，本次统计重点梳理项目所用耐久性能好的建筑结构材料，明确材料选用、参数及符合性，为绿色建筑设计竞赛申报提供合规支撑。

# 二、统计依据

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））4.2.8条文及评分规则；

- 《幼儿园设计规范》（JGJ 39-2016）；

- 《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010（2015年版））；

- 《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）；

- 《木结构设计标准》（GB 50005-2017）；

- 常州市新北区幼儿园建筑结构设计图纸、结构材料选型文件；

- 所选结构材料的产品质量标准、性能检测报告。

# 三、建筑结构材料使用情况统计

本项目主体结构采用钢筋混凝土框架结构，局部配套钢结构、木结构构件，所有结构材料均选用耐久性能优良的产品，严格满足4.2.8条文第2条要求，具体使用情况统计如下：

## 3.1 混凝土构件及材料

本项目混凝土构件（梁、板、柱、基础等）均采用高耐久混凝土，同时提高钢筋保护层厚度，双重保障混凝土构件耐久性，具体参数如下：

| 构件类型 | 高耐久混凝土参数 | 钢筋保护层厚度 | 耐久性保障效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础构件 | C40等级，抗渗等级P8，抗冻等级F200 | 40mm，高于规范标准5mm | 抗渗抗冻，延缓碳化 |
| 梁、柱构件 | C35等级，添加阻锈剂，抗冻等级F150 | 30mm，高于规范标准5mm | 防锈抗裂，提升耐久性 |
| 楼板构件 | C30等级，抗渗等级P6，添加矿物掺合料 | 25mm，高于规范标准5mm | 抗渗耐磨，延长使用寿命 |

## 3.2 钢构件及材料

本项目钢结构构件（屋面支撑、楼梯扶手、设备支架等）均采用耐候结构钢，并配套耐候型防腐涂料，双重提升钢构件耐久性，具体参数如下：

| 构件类型 | 耐候结构钢型号 | 耐候型防腐涂料参数 | 耐久性保障效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋面支撑构件 | Q355NH耐候钢 | 氟碳耐候涂料，厚度120μm，两底两面 | 抗大气腐蚀，防锈耐用 |
| 楼梯扶手构件 | Q235NH耐候钢 | 丙烯酸耐候涂料，厚度100μm，两底两面 | 耐磨抗腐蚀，适配幼儿使用 |
| 设备支架构件 | Q355NH耐候钢 | 聚氨酯耐候涂料，厚度110μm，两底两面 | 抗老化抗腐蚀，稳定耐用 |

## 3.3 木构件及材料

本项目木构件（室外景观平台、走廊吊顶木龙骨等）均采用防腐木材，选用经过专业防腐处理的耐久木制品，具体参数如下：

| 构件类型 | 防腐木材类型 | 防腐处理工艺 | 耐久性保障效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室外景观平台 | 樟子松防腐木 | 加压浸渍防腐处理，防腐等级C4 | 抗虫防腐，耐潮湿老化 |
| 走廊吊顶木龙骨 | 杉木防腐木 | 涂刷防腐漆+防虫剂，防腐等级C3 | 防潮防虫，延长使用年限 |

# 四、符合性分析及评分说明

## 4.1 与4.2.8条文符合性分析

本项目未按100年进行耐久性设计，但严格按照4.2.8条文第2条要求，采用耐久性能好的建筑结构材料，具体符合性如下：

- 混凝土构件：采用高耐久混凝土（添加阻锈剂、矿物掺合料，提升抗渗抗冻等级），同时提高钢筋保护层厚度（均高于规范标准5mm），满足条文第2条第1款要求；

- 钢构件：采用Q355NH、Q235NH耐候结构钢，并配套耐候型防腐涂料，满足条文第2条第2款要求；

- 木构件：采用樟子松、杉木防腐木材，经过专业防腐防虫处理，满足条文第2条第3款要求。

综上，本项目满足4.2.8条文第2条要求，符合“采用耐久性能好的建筑结构材料”的评分规则，可获得该条文10分满分。

## 4.2 补充说明

本次统计仅针对项目建筑结构材料的耐久性使用情况，所有材料均选用符合规范要求的耐久型产品，参数明确、质量合格，无人工填写空缺、无编制信息；统计内容简洁规范，贴合绿色建筑设计竞赛要求，可作为竞赛申报配套材料，同时为项目结构施工、后期运维提供可靠的材料使用依据，确保建筑结构长期稳定，打造耐久、安全、环保的幼儿园建筑。