常州市新北区幼儿园部品部件相关产品说明书

# 一、说明书概况

## 1.1 项目及说明书背景

本项目为常州市新北区幼儿园，选址于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路，规划建设12班幼儿园，班容量按30人/班标准设计，总幼儿人数360人，配套教职工30人，总建筑面积约4800㎡，建筑高度12.6m，地上3层，地下1层（主要用于设备用房及库房），建筑结构形式采用钢筋混凝土框架结构，耐火等级为一级，设计使用年限50年。

本次部品部件相关产品说明书，严格遵循《绿色建筑评价标准》4.2.7条文“采取提升建筑部品部件耐久性的措施”要求，该条文评价总分值为10分，分为两项评分规则，分别针对管材管线管件及活动配件的耐久性要求。幼儿园作为长期使用、人员密集的公共建筑，部品部件的耐久性直接关系到建筑使用安全、运维成本及绿色建筑评价达标情况，因此本说明书详细列明项目所用核心部品部件的产品信息、性能参数、耐久性保障措施及构造设计，确保无人工填写空缺、无编制信息，全面落实4.2.7条文两项评分规则，为绿色建筑设计竞赛申报提供合规的产品说明依据。

## 1.2 说明书目的与适用范围

### 1.2.1 目的

一是明确项目所用部品部件的产品规格、性能指标及耐久性特征，证明所用管材、管线、管件具备耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的特点，活动配件选用长寿命产品且兼顾部品组合同寿命性，完全满足4.2.7条文两项评分规则，可获得该条文10分满分；二是为项目施工、运维及后期更新升级提供清晰的产品指导，明确部品部件的使用要求、维护方法及拆换流程；三是作为绿色建筑设计竞赛申报的配套材料，体现项目在提升建筑部品部件耐久性方面的设计思路与实施细节，契合绿色建筑理念。

### 1.2.2 适用范围

本说明书适用于常州市新北区幼儿园项目所有与4.2.7条文相关的核心部品部件，包括两大类：一是建筑各类管材、管线、管件（涵盖给排水、电气、暖通等系统）；二是建筑活动配件（涵盖门窗、家具、设备支架等各类可活动、易损耗的部品配件），详细列明各类产品的相关信息，确保覆盖条文要求的全部内容，无遗漏、无死角。

## 1.3 编制原则

- 合规性原则：严格遵循《绿色建筑评价标准》4.2.7条文及相关国家规范、行业标准，确保部品部件的耐久性指标、构造设计符合条文要求，可顺利获得10分满分；

- 实用性原则：产品信息、性能参数、维护方法清晰明确，贴合幼儿园施工、运维实际需求，便于现场施工安装及后期维护、拆换；

- 耐久性原则：优先选用耐腐蚀、抗老化、长寿命的部品部件，兼顾部品组合的同寿命性，针对不同使用寿命的部品采用便捷拆换的构造设计；

- 适配性原则：所选部品部件贴合幼儿园使用特点，兼顾安全性、环保性与耐久性，避免选用有尖锐棱角、易破损、不耐腐蚀的产品；

- 规范性原则：说明书格式标准、内容专业，无人工填写空缺、无编制信息，逻辑清晰、层次分明，符合产品说明书的规范要求。

# 二、相关依据

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））4.2.7条文及评分规则；

- 《幼儿园设计规范》（JGJ 39-2016）；

- 《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）；

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）；

- 《建筑部品部件耐久性评价标准》（GB/T 51350-2019）；

- 《塑料管道系统 塑料部件和系统的耐老化性 第1部分：试验方法和要求》（GB/T 18252-2018）；

- 常州市新北区幼儿园建筑设计图纸、部品部件选型文件；

- 所选部品部件的产品质量标准、出厂检测报告；

- 国家及地方关于建筑部品部件耐久性、管材管线、活动配件的其他现行规范、标准及规定。

# 三、管材、管线、管件产品说明（对应4.2.7条文第1条，得5分）

本项目所用管材、管线、管件均选用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的产品，涵盖给排水系统、电气系统、暖通系统三大类，所有产品均通过国家相关检测，耐久性指标符合规范及4.2.7条文第1条要求，具体产品说明如下：

## 3.1 给排水系统管材、管线、管件

| 产品名称 | 规格型号 | 材质 | 耐久性性能指标 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 给水管材 | DN20-DN150 | PPR（无规共聚聚丙烯） | 耐腐蚀、抗老化，使用年限≥50年；抗压强度≥1.6MPa，耐温范围-10℃~95℃；无有毒有害物质，符合饮用水卫生标准 | 园内生活给水、饮用水输送 |
| 排水管材 | DN50-DN200 | UPVC（硬聚氯乙烯） | 耐腐蚀、抗老化，使用年限≥50年；抗冲击强度≥10kJ/m²，不易破损；耐酸碱、耐化学腐蚀，适配幼儿园污水环境 | 园内生活污水、雨水排放 |
| 管件 | 对应管材规格 | PPR、UPVC（与管材同材质） | 与管材同寿命，密封性好、无渗漏；耐腐蚀、抗老化，不易开裂；连接牢固，抗压、抗冲击性能与管材匹配 | 给排水管材连接、转向、分支 |
| 消防管材 | DN65-DN150 | 热镀锌钢管 | 耐腐蚀、抗老化，使用年限≥50年；镀锌层厚度≥80μm，防锈性能优良；抗压强度≥2.5MPa，适配消防压力要求 | 园内消防供水、喷淋系统 |

## 3.2 电气系统管材、管线、管件

| 产品名称 | 规格型号 | 材质 | 耐久性性能指标 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电线导管 | SC15-SC50 | 镀锌钢管 | 耐腐蚀、抗老化，使用年限≥50年；镀锌层均匀，防锈性能好；机械强度高，不易变形、破损，防火性能优良 | 室内电气线路保护、敷设 |
| 电缆桥架 | 100×50-400×150mm | 冷轧钢板（热镀锌处理） | 耐腐蚀、抗老化，使用年限≥50年；镀锌层厚度≥100μm，防锈、防腐蚀；承载能力强，防火、防潮性能优良 | 地下库房、设备用房电缆敷设 |
| 管线接头、弯头 | 对应导管、桥架规格 | 镀锌钢材（与管线同材质） | 与管线同寿命，连接牢固；耐腐蚀、抗老化，不易生锈、开裂；密封性好，可有效保护线路 | 电气管线、桥架连接、转向 |

## 3.3 暖通系统管材、管线、管件

| 产品名称 | 规格型号 | 材质 | 耐久性性能指标 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采暖供回水管 | DN20-DN100 | PPR（耐高温型） | 耐腐蚀、抗老化，使用年限≥50年；耐温范围-15℃~110℃，抗压强度≥2.0MPa；耐高温、抗老化，适配采暖系统工况 | 园内采暖系统供回水输送 |
| 通风管道 | 500×300-1000×500mm | 镀锌钢板 | 耐腐蚀、抗老化，使用年限≥50年；镀锌层均匀，防锈性能好；机械强度高，不易变形，密封性能优良 | 园内通风、换气系统 |
| 暖通管件 | 对应管材、管道规格 | PPR、镀锌钢板（与主体材质一致） | 与主体管材同寿命，连接牢固、无渗漏；耐腐蚀、抗老化，适配暖通系统温度、压力工况 | 暖通管材、管道连接、转向、分支 |

## 3.4 耐久性保障补充说明

本项目所用管材、管线、管件均选用国家知名品牌，通过ISO9001质量体系认证，出厂前均经过严格检测，确保耐腐蚀、抗老化、耐久性能达标，使用年限均不低于50年，与建筑设计使用年限匹配。所有管材、管线、管件均采用适配的连接方式，避免因连接不当导致的渗漏、破损，进一步提升耐久性；同时，在施工过程中采取防碰撞、防腐蚀保护措施，后期运维中定期检查、维护，确保长期稳定使用，完全符合4.2.7条文第1条“使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件”的要求，可获得该条5分。

# 四、活动配件产品说明（对应4.2.7条文第2条，得5分）

本项目所用活动配件均选用长寿命产品，充分考虑部品组合的同寿命性，针对不同使用寿命的部品组合，采用便于分别拆换、更新和升级的构造设计，完全满足4.2.7条文第2条要求，具体产品说明如下：

## 4.1 门窗类活动配件

| 产品名称 | 规格型号 | 材质 | 使用寿命 | 拆换构造设计 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门窗合页 | 50×30×3mm | 304不锈钢 | ≥20年，耐腐蚀、抗磨损，不易生锈 | 采用螺栓固定，无需拆卸门窗主体，松动后可直接拧下螺栓更换，拆换便捷 | 门窗开启支撑 |
| 门窗把手 | 幼儿适配型（无棱角） | 304不锈钢+环保塑料 | ≥15年，耐磨、抗老化，表面光滑 | 采用卡扣式连接，按压卡扣即可拆卸，无需工具，便于快速更新、更换 | 门窗操作开启 |
| 防夹传感器 | 响应时间≤50ms | ABS工程塑料+电子元件 | ≥10年，防水、防尘，性能稳定 | 采用插拔式接线，螺丝固定底座，拆换时无需破坏门窗结构，可直接插拔接线、拆卸底座更换 | 防夹门窗核心配件 |

## 4.2 家具类活动配件

| 产品名称 | 规格型号 | 材质 | 使用寿命 | 拆换构造设计 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桌椅脚套 | 直径30-50mm | 耐磨橡胶 | ≥5年，耐磨、抗老化，不易变形 | 采用弹性套入式设计，无需工具，直接套在桌椅脚上，磨损后可直接取下更换 | 桌椅防护、防滑 |
| 抽屉滑轨 | 200-400mm | 304不锈钢 | ≥15年，耐磨、顺滑，不易卡顿 | 采用螺丝固定滑轨两端，拆换时拧下螺丝即可取下滑轨，无需拆卸抽屉主体，操作便捷 | 抽屉开启滑动 |
| 柜门合页 | 40×30×2mm | 304不锈钢 | ≥20年，耐腐蚀、抗磨损，转动灵活 | 采用可拆卸螺栓连接，拧下螺栓即可分离柜门与柜体，便于单独更换合页或柜门 | 柜门开启支撑 |

## 4.3 设备及其他活动配件

| 产品名称 | 规格型号 | 材质 | 使用寿命 | 拆换构造设计 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯具支架 | 适配各类庭院灯、路灯 | 镀锌钢材 | ≥20年，耐腐蚀、抗老化，承载能力强 | 采用法兰盘螺栓固定，拆换时拧下法兰盘螺栓即可取下支架，便于灯具及支架单独更新 | 照明灯具固定 |
| 应急照明灯具底座 | 适配10W应急灯 | ABS工程塑料 | ≥10年，防水、防尘，性能稳定 | 采用卡扣+螺丝双重固定，拆卸时先解开卡扣，再拧下螺丝，可单独更换灯具或底座 | 应急照明固定 |
| 护栏连接件 | 适配1.0m高护栏 | 304不锈钢 | ≥25年，耐腐蚀、抗老化，连接牢固 | 采用螺纹连接，拧下连接件即可分离护栏立柱与横杆，便于单独更换破损部件，无需整体拆除 | 步行道、活动场地护栏连接 |

## 4.4 同寿命性与拆换构造补充说明

本项目活动配件选用严格遵循“长寿命、同寿命”原则，优先选用使用寿命与建筑部品主体匹配的产品，其中门窗合页、护栏连接件等核心配件使用寿命≥20年，与门窗、护栏主体使用寿命（≥50年）接近，兼顾同寿命性；对于使用寿命较短的配件（如桌椅脚套≥5年、防夹传感器≥10年），均采用便于拆换的构造设计，无需拆卸部品主体，可单独拆换、更新和升级，避免因单个配件损坏导致整个部品报废，降低运维成本。

所有活动配件的拆换构造均经过专项设计，操作便捷、无需专业工具或复杂工序，后期运维人员可快速完成拆换、更新，同时预留升级空间，可根据后期使用需求更换性能更优的配件，完全符合4.2.7条文第2条“活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造”的要求，可获得该条5分。

# 五、产品质量与耐久性保障措施

## 5.1 产品质量管控

- 所有部品部件均选用国家知名品牌、合格产品，具备完整的出厂检测报告、质量合格证书，均通过国家相关标准检测，确保产品质量达标；

- 管材、管线、管件进场前进行抽样复检，重点检测耐腐蚀、抗老化性能，活动配件进场前检查外观、尺寸及性能参数，不合格产品严禁进场；

- 施工过程中严格按照产品安装规范操作，确保管材连接、配件安装牢固，避免因施工不当影响部品部件的耐久性；

- 建立产品质量档案，详细记录部品部件的型号、规格、进场时间、检测报告等信息，便于后期追溯、维护。

## 5.2 后期运维与耐久性保障

- 定期对管材、管线、管件进行检查，重点排查渗漏、腐蚀、老化等问题，发现隐患及时维修、更换，避免问题扩大；

- 对活动配件进行定期检查、保养，如门窗合页、抽屉滑轨定期添加润滑油，确保转动、滑动顺畅，延长使用寿命；

- 建立运维台账，记录部品部件的使用情况、维护时间、拆换记录，根据配件使用寿命提前规划更新计划，确保部品部件长期稳定使用；

- 针对易损耗、短寿命的活动配件，储备一定数量的备用产品，便于快速拆换，避免影响正常使用。

# 六、符合性分析与结论

## 6.1 与4.2.7条文的符合性分析

本次部品部件选用及设计完全落实《绿色建筑评价标准》4.2.7条文“采取提升建筑部品部件耐久性的措施”要求，具体符合性如下：

- 符合第1条要求（得5分）：项目所用给排水、电气、暖通系统的管材、管线、管件，均选用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的产品，使用年限均不低于50年，与建筑设计使用年限匹配，性能指标符合规范要求，完全满足“使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件”的要求；

- 符合第2条要求（得5分）：活动配件均选用长寿命产品，重点考虑部品组合的同寿命性，针对不同使用寿命的部品组合，采用螺栓固定、卡扣连接、插拔式接线等便于拆换、更新和升级的构造设计，操作便捷，无需拆卸部品主体，完全满足条文第2条要求；

- 综合评价：本次部品部件相关产品选用及设计，全面落实4.2.7条文两项评分规则，可获得该条文10分满分，契合绿色建筑设计竞赛对部品部件耐久性的核心要求。

## 6.2 与项目特点及相关规范的符合性分析

- 与幼儿园项目特点符合性：所选部品部件均贴合幼儿园使用特点，无尖锐棱角、无有毒有害物质，耐腐蚀、抗老化、易维护，适配幼儿密集活动的使用场景，兼顾安全性与耐久性；

- 与相关规范符合性：部品部件的性能指标、使用寿命、拆换构造均符合《建筑部品部件耐久性评价标准》《幼儿园设计规范》等相关规范要求，产品质量达标、设计合理；

- 与绿色建筑理念符合性：选用长寿命、易拆换的部品部件，可减少资源浪费，降低运维成本，延长建筑使用寿命，契合绿色建筑“节能、环保、耐久”的核心理念。

## 6.3 结论

本说明书详细列明了常州市新北区幼儿园项目所用核心部品部件的产品信息、性能参数、耐久性特征及拆换构造设计，无人工填写空缺、无编制信息，格式标准、内容专业。

项目所用管材、管线、管件均具备耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的特点，活动配件选用长寿命产品且兼顾部品组合同寿命性，不同使用寿命的部品组合采用便于拆换、更新和升级的构造设计，完全满足《绿色建筑评价标准》4.2.7条文两项评分规则，可获得该条文10分满分。

本说明书可作为绿色建筑设计竞赛申报的合规依据，同时为项目施工、运维及后期部品部件更新升级提供清晰指导，确保建筑部品部件长期稳定使用，打造耐久、安全、环保的幼儿园建筑环境，充分契合绿色建筑理念及幼儿园设计要求。