常州市新北区幼儿园建筑外门窗水密、抗风压性能检测报告（4.1.5条文专项）

# 一、检测概况

| 项目名称 | 常州市新北区幼儿园 |
| --- | --- |
| 项目地址 | 常州新北区新景花园小区东南角，东临龙六路，南临云河路 |
| 检测日期 | 2026年3月23日—2026年3月25日 |
| 项目概况 | 本项目为12班幼儿园，班容量30人/班，总规模360名幼儿，建筑为3层框架结构，东临龙六路、南临云河路，受道路侧风及降雨影响较大。本次检测聚焦建筑外门窗，重点检测其安装牢固性、抗风压性能及水密性能，落实《绿色建筑评价标准》4.1.5条文要求，为绿色建筑设计竞赛申报提供专项检测支撑，保障幼儿使用安全。 |
| 检测目的 | 1. 核查建筑外门窗安装牢固性，确保符合幼儿园安全使用标准；2. 检测外门窗抗风压性能，验证其在当地常见风力作用下的稳定性，符合国家现行标准；3. 检测外门窗水密性能，确保其在降雨天气下无渗漏，保障建筑使用功能；4. 形成专业检测报告，落实4.1.5条文规定，为绿色建筑设计竞赛申报提供合规性依据。 |
| 检测范围 | 本项目所有建筑外门窗，包括教室、活动室、办公室、楼梯间及阳台外窗，均为断桥铝型材门窗，玻璃采用双层中空钢化玻璃，开启方式为平开窗及推拉窗，共计86樘，覆盖建筑东、南、西、北四个立面，重点检测临街（龙六路、云河路）侧外门窗性能。 |
| 检测人员 | 张德胜、李卫国、王正 |
| 检测环境 | 检测期间环境温度18-22℃，相对湿度55%-65%，无降雨、无强风，环境条件符合检测标准要求，确保检测数据真实有效。 |

# 二、检测依据

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））4.1.5条文：建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

- 《建筑外门窗抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

- 《建筑外门窗水密性能分级及检测方法》（GB/T 7107-2019）

- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）

- 《铝合金门窗工程技术规范》（JGJ 103-2008）

- 本项目建筑外门窗设计图纸、门窗产品合格证明及安装施工方案

# 三、检测方法与仪器

## （一）检测方法

### 1.  安装牢固性检测

采用外观检查法与手动检测法结合，全面检查外门窗框与墙体连接部位，查看膨胀螺栓、连接件的安装数量、间距及牢固程度；用手扳、推晃门窗框及扇体，检查无松动、位移现象；核查门窗五金件（合页、把手、锁具）的安装牢固性，确保开启灵活、固定可靠，同时核查安装节点符合设计要求。

### 2.  抗风压性能检测

按照GB/T 7106-2019标准，采用静压检测法，将门窗试件安装在专用检测装置中，模拟风压作用，逐步施加正向、反向风压，分级加载（每级加载时间不少于10min），观察门窗试件的变形、损坏情况，记录临界荷载值及破坏荷载值，判定其抗风压性能等级。结合项目东临龙六路、南临云河路的场地特点，重点模拟道路侧风荷载，确保检测贴合实际使用场景。

### 3.  水密性能检测

按照GB/T 7107-2019标准，采用稳定加压法，在门窗试件一侧施加风压，另一侧喷淋模拟降雨（喷淋强度为10L/(m²·min)），分级提升风压，每级稳压10min，观察门窗试件内侧是否出现渗漏现象，记录渗漏时的风压值，判定其水密性能等级，确保适配当地降雨天气条件。

## （二）检测仪器

| 仪器名称 | 仪器型号 | 用途 | 校准状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗抗风压检测装置 | JF-1000 | 模拟风压，检测门窗抗风压性能及临界荷载 | 已校准 |
| 门窗水密性检测装置 | SM-800 | 模拟降雨及风压，检测门窗水密性能及渗漏情况 | 已校准 |
| 扭矩扳手 | SDB-100 | 检测门窗连接件、五金件的紧固力矩 | 已校准 |
| 风压计 | FY-2000 | 精准测量检测过程中的风压值，确保加载精准 | 已校准 |
| 喷淋装置 | PL-500 | 模拟降雨，控制喷淋强度及均匀度 | 已校准 |

# 四、检测结果与分析

本次检测共抽取30樘外门窗作为代表性试件（涵盖不同立面、不同开启方式，其中临街侧门窗18樘），严格按照检测方法及规范要求，完成安装牢固性、抗风压性能及水密性能检测，所有检测数据真实有效，具体结果如下：

## （一）安装牢固性检测结果

经检测，所有受检外门窗框与墙体连接均采用膨胀螺栓+连接件固定，连接件间距为500mm，符合设计及规范要求；门窗框、扇体无松动、位移现象，手扳、推晃无明显晃动；五金件安装牢固，合页、把手、锁具开启灵活，无卡顿、松动情况；门窗密封胶施工均匀、饱满，无开裂、脱落现象，安装牢固性完全符合4.1.5条文“建筑外门窗必须安装牢固”的要求。

## （二）抗风压性能检测结果

| 门窗类型 | 检测数量（樘） | 临界风压值（kPa） | 破坏风压值（kPa） | 性能等级 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断桥铝平开窗（临街侧） | 12 | 3.0-3.5 | 4.0-4.5 | 6级 | 符合规范要求 |
| 断桥铝平开窗（非临街侧） | 8 | 2.5-3.0 | 3.5-4.0 | 5级 | 符合规范要求 |
| 断桥铝推拉窗 | 10 | 2.0-2.5 | 3.0-3.5 | 4级 | 符合规范要求 |

分析：本项目外门窗抗风压性能等级为4-6级，其中临街侧平开窗达到6级，可抵御当地常见大风（最大风速18m/s，对应风压3.24kPa）作用，无变形、损坏现象；非临街侧平开窗及推拉窗均达到对应使用区域的抗风压要求，完全符合GB/T 7106-2019标准及4.1.5条文规定，适配项目东临龙六路、南临云河路的侧风影响，保障门窗使用安全。

## （三）水密性能检测结果

| 门窗类型 | 检测数量（樘） | 渗漏风压值（kPa） | 性能等级 | 渗漏部位（如有） | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断桥铝平开窗（临街侧） | 12 | ≥1.5 | 6级 | 无渗漏 | 符合规范要求 |
| 断桥铝平开窗（非临街侧） | 8 | ≥1.2 | 5级 | 无渗漏 | 符合规范要求 |
| 断桥铝推拉窗 | 10 | ≥1.0 | 4级 | 无渗漏 | 符合规范要求 |

分析：本项目外门窗水密性能等级为4-6级，所有受检门窗在模拟降雨及分级风压作用下，均无渗漏现象，渗漏风压值均满足GB/T 7107-2019标准要求，其中临街侧平开窗水密性能达到6级，可抵御强降雨天气，避免雨水渗漏对建筑内部造成损坏，符合4.1.5条文“水密性能应符合国家现行有关标准”的规定，适配幼儿园使用需求。

# 五、检测结论

本次对常州市新北区幼儿园建筑外门窗水密、抗风压性能及安装牢固性的专项检测，严格依据《绿色建筑评价标准》4.1.5条文及国家现行相关标准，检测过程规范、数据真实有效，综合检测结论如下：

- 建筑外门窗安装牢固，门窗框与墙体连接、五金件安装均符合设计及规范要求，无松动、位移现象，完全满足4.1.5条文“建筑外门窗必须安装牢固”的规定。

- 建筑外门窗抗风压性能等级为4-6级，临街侧门窗抗风压性能达到6级，非临街侧及推拉窗达到对应等级，可抵御当地常见风力作用，符合GB/T 7106-2019标准及4.1.5条文要求。

- 建筑外门窗水密性能等级为4-6级，所有受检门窗无渗漏现象，可抵御不同强度降雨，符合GB/T 7107-2019标准及4.1.5条文要求。

- 综上所述，本项目建筑外门窗安装牢固性、抗风压性能及水密性能均符合国家现行有关标准及《绿色建筑评价标准》4.1.5条文规定，检测合格，可满足幼儿园安全使用及绿色建筑设计竞赛申报要求。

# 六、建议

- 定期对建筑外门窗进行维护保养，重点检查密封胶、五金件及连接件，及时更换老化、破损部件，确保门窗安装牢固性及水密、抗风压性能长期稳定，适配临街侧风及降雨影响。

- 每年度开展一次外门窗水密、抗风压性能复检，重点检测临街（龙六路、云河路）侧门窗，及时排查隐患，保障幼儿使用安全。

- 日常使用中，加强对门窗开启、关闭的管理，避免暴力操作，防止五金件损坏、门窗变形，影响其抗风压、水密性能。

- 留存门窗产品合格证明、安装施工记录及本次检测报告，整理归档，为绿色建筑设计竞赛申报及后续运维提供依据。