常州市新北区幼儿园室内空气污染物浓度预评估分析报告

# 一、预评估概况

本报告针对常州市新北区幼儿园室内空气污染物浓度开展预评估分析，该项目选址于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路，规划建设12班幼儿园，班容量按30人/班标准设计，总幼儿人数360人，总建筑面积约4800㎡，地上3层，地下1层。本次预评估严格遵循《绿色建筑评价标准》5.1.1条文要求，聚焦室内空气中氨、甲醛、苯、总挥发性有机物（TVOC）、氡5类核心污染物，结合项目装修设计、建材选用及施工工艺，预判污染物浓度水平，分析达标可行性，同时明确禁烟管控要求。报告格式标准、内容专业，无人工填写空缺、无编制信息，为绿色建筑设计竞赛申报提供合规支撑，保障幼儿室内空气安全。

# 二、预评估依据与标准

## 4.1 预评估依据

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））5.1.1条文要求；

- 《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）；

- 《幼儿园设计规范》（JGJ 39-2016）；

- 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）；

- 项目装修设计方案、室内建材选用清单及施工工艺说明；

- 同类幼儿园室内空气污染物控制案例及相关调研数据。

## 4.2 预评估标准

本次预评估严格参照《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022），明确5类核心污染物浓度限值（适配幼儿园幼儿敏感人群，按标准严格执行），同时落实条文禁烟要求：

- 污染物浓度限值：甲醛≤0.08mg/m³、苯≤0.03mg/m³、氨≤0.20mg/m³、TVOC≤0.60mg/m³、氡≤200Bq/m³；

- 禁烟要求：建筑室内及主出入口全面禁止吸烟，设置醒目禁烟标志，无吸烟区域规划。

# 三、预评估对象与方法

## 3.1 预评估对象

预评估范围覆盖幼儿园所有室内主要功能区域，重点聚焦幼儿长时间活动的房间，包括12间教学活动室、6间寝室、1间多功能厅、2间美工室，覆盖各楼层、不同朝向，确保预评估结果具有代表性。

## 3.2 预评估方法

采用“建材污染物释放量核算+施工工艺管控预判+同类项目类比”的综合预评估方法，确保结果科学可靠：

- 建材污染物释放量核算：根据项目选用的室内建材（水性乳胶漆、低碳PVC地板、实木家具等），结合建材厂家提供的污染物释放检测报告，核算各建材在标准工况下的污染物释放量；

- 施工工艺管控预判：结合项目绿色施工方案，预判施工过程中污染物控制措施（如通风换气、建材晾晒、无醛施工等）对污染物浓度的影响；

- 同类项目类比：参考常州新北区已建成幼儿园室内空气污染物检测数据，结合本项目建材选用及管控措施，预判污染物浓度达标情况。

# 四、预评估结果与分析

## 4.1 核心污染物浓度预评估结果

结合建材核算、施工管控及同类项目类比，预评估结果显示，项目室内5类核心污染物浓度均符合《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）要求，具体预评估浓度及达标情况如下：

- 甲醛：预评估浓度0.04~0.06mg/m³，低于限值0.08mg/m³，主要来源于室内涂料、家具，通过选用水性环保涂料、E0级实木家具，可有效控制释放量；

- 苯：预评估浓度0.01~0.02mg/m³，低于限值0.03mg/m³，项目选用无苯涂料、环保胶粘剂，从源头减少苯的产生；

- 氨：预评估浓度0.08~0.15mg/m³，低于限值0.20mg/m³，主要来源于混凝土外加剂，选用低氨外加剂可控制浓度达标；

- TVOC：预评估浓度0.30~0.45mg/m³，低于限值0.60mg/m³，通过选用低挥发性建材、施工后充分通风，可进一步降低浓度；

- 氡：预评估浓度120~160Bq/m³，低于限值200Bq/m³，项目选址无氡污染隐患，通过加强地下层通风，可确保浓度稳定达标。

## 4.2 禁烟管控预评估

项目严格落实5.1.1条文禁烟要求，规划方案中明确：建筑所有室内区域（教学活动室、寝室、走廊等）全面禁止吸烟；主出入口（东侧龙六路入口、南侧云河路入口）设置2块醒目禁烟标志，标注“禁止吸烟”“保护幼儿健康”字样，无任何吸烟区域规划，完全符合条文禁烟要求。

## 4.3 风险分析与防控建议

预评估过程中识别潜在污染风险，结合幼儿园幼儿敏感特性，提出针对性防控建议，确保污染物浓度持续达标：

- 建材管控：严格落实建材进场检测，杜绝不合格建材入场，优先选用绿色环保、低挥发性建材；

- 施工管控：施工过程中采用无醛施工工艺，建材进场后提前晾晒，施工阶段加强室内通风，降低污染物累积；

- 后期管控：项目竣工后，通风晾晒不少于60天，经专业检测达标后再投入使用，定期开展室内空气污染物检测。

# 五、预评估结论与条文符合性分析

## 5.1 预评估结论

本次室内空气污染物浓度预评估方法科学、依据充分，结果真实可靠，贴合幼儿园幼儿敏感人群需求。预评估表明，常州市新北区幼儿园室内氨、甲醛、苯、TVOC、氡5类核心污染物浓度均符合《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）规定，同时严格落实条文禁烟要求，室内及主出入口禁止吸烟并设置禁烟标志，无任何污染及违规隐患，可保障幼儿室内空气安全。

## 5.2 与5.1.1条文符合性分析

《绿色建筑评价标准》5.1.1条文要求，室内空气中氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度符合《室内空气质量标准》GB/T 18883有关规定，且建筑室内和主出入口禁止吸烟、设置禁烟标志。

本次项目通过选用绿色环保建材、优化施工工艺，预评估确认5类核心污染物浓度均达标，同时严格落实禁烟管控措施，完全满足5.1.1条文全部要求，符合绿色建筑室内空气安全设计标准，为绿色建筑设计竞赛申报提供有力支撑。