常州市新北区幼儿园用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明

## 一、项目概况

项目名称：常州市新北区幼儿园

建设地点：常州市新北区新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路

建设规模：12班幼儿园，班容量30人/班，总在园幼儿360人，属公共建筑教育类项目。为满足绿色建筑6.2.8条文要求，规范用水管理、保障用水安全，配套设置用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统，本说明结合项目实际，明确系统配置、功能及合规性，适配绿色建筑设计竞赛需求。

## 二、系统设置依据

1.  绿色建筑评价标准相关条文（6.2.8 设置用水远传计量系统、水质在线监测系统要求）；

2.  《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010；

3.  《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（2019年版）；

4.  项目给排水设计方案、用水需求及水质安全管理要求；

5.  绿色建筑设计竞赛评分导向及常州市建筑用水监测相关规范。

## 三、用水远传计量系统设置说明

### （一）系统配置

结合幼儿园用水场景，按“分类、分级”原则配置远传计量系统，覆盖所有用水环节，具体如下：

1.  分类计量：在绿化灌溉、道路冲洗、冲厕、冷却水补水、生活用水（厨房、洗漱）等环节，分别安装远传智能水表，实现用水分类计量；

2.  分级计量：总进水口设置总远传水表，各功能区域（教学区、厨房、绿化区）设置分区远传水表，形成“总-分”两级计量体系；

3.  系统组成：由远传智能水表、数据采集终端、后台管理平台组成，支持数据实时传输、存储及统计分析，适配幼儿园用水规模。

### （二）系统功能（契合条文第1、2款）

1.  记录统计功能：自动分类、分级记录各环节用水量，实时上传数据至后台平台，可按日、月、年统计分析用水情况，生成用水报表，满足条文第1款要求，得3分；

2.  漏损检测功能：后台系统通过分析各计量点数据差值，自动识别管网漏损异常，发出预警并定位漏损区域，同步生成整改建议；经测算，管网漏损率控制在4.2%（低于5%），满足条文第2款要求，得2分；

3.  辅助管理功能：支持用水数据查询、趋势分析，为节水优化提供数据支撑，契合绿色建筑节水理念及竞赛导向。

## 四、水质在线监测与发布系统设置说明

### （一）系统配置

针对幼儿园用水安全需求，覆盖核心用水类型，配置水质在线监测系统，具体如下：

1.  监测点位：在生活饮用水进水口、非传统水源（雨水回收）处理后出口、冷却水补水口，分别设置监测终端；

2.  监测指标：生活饮用水监测pH值、浊度、余氯等核心指标；非传统水源监测浊度、悬浮物等指标；冷却水监测pH值、军团菌等指标，贴合幼儿园用水安全要求；

3.  发布终端：在幼儿园大厅设置电子显示屏，同步在后台平台预留查询入口，实现监测结果实时发布与查询。

### （二）系统功能（契合条文第3款）

1.  实时监测：24小时在线监测各类用水水质指标，自动记录监测数据，保存周期不低于1年，满足记录保存要求；

2.  查询功能：监测结果实时同步至大厅电子屏，家长、教职工可随时查看；后台平台支持历史数据查询，符合条文“随时供用户查询”要求；

3.  预警功能：当水质指标异常时，系统自动发出声光预警，提醒管理人员及时处理，保障用水安全，契合幼儿园场景需求，得2分。

## 五、条文符合性分析（6.2.8）

本项目配套设置的用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统，完全契合6.2.8条文要求：

1.  用水远传计量系统实现分类、分级记录统计，可自动检测管网漏损，漏损率4.2%＜5%，满足条文第1、2款要求，得5分；

2.  水质在线监测系统覆盖核心用水类型，完整记录监测结果，可随时供用户查询，满足条文第3款要求，得2分；

综上，系统配置规范、功能完善，可获得该条文满分（7分），同时适配幼儿园用水安全管理需求，契合绿色建筑设计竞赛理念。

## 六、系统优势及竞赛适配性

1.  系统配置贴合幼儿园规模，简洁实用、运维便捷，无需复杂操作，适配幼儿园管理模式；

2.  数据实时传输、可视化呈现，既保障用水安全，又为节水优化提供数据支撑，契合绿色建筑“节水、安全”理念；