常州市新北区幼儿园雨水控制利用专项规划设计文件

## 一、项目概况

项目名称：常州市新北区幼儿园

建设地点：常州市新北区新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路

建设规模：12班幼儿园，班容量30人/班，总在园幼儿360人，项目场地总面积约0.8hm²（小于10hm²），属公共建筑教育类项目。本次专项规划结合场地竖向设计，遵循绿色建筑8.1.4条文要求，合理组织雨水下渗、滞蓄与再利用，兼顾雨水排放安全与资源回收，契合绿色建筑竞赛理念。

设计目标：通过场地竖向优化、雨水设施合理布局，实现雨水有序排放，提升雨水下渗率与滞蓄能力，适度回收利用雨水，减少地表径流，践行海绵城市设计理念，满足8.1.4条文全部要求。

## 二、设计依据

1.  绿色建筑评价标准相关条文（8.1.4 场地竖向设计与雨水控制利用要求）；

2.  《海绵城市建设技术指南》（试行）；

3.  《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016；

4.  项目场地勘察报告、竖向设计图纸及总体规划方案；

5.  常州市新北区气候资料（年平均降雨量约1100mm）及排水规划要求；

6.  《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（2019年版）。

## 三、场地竖向设计（契合8.1.4条文核心要求）

结合场地地形特点及周边道路（龙六路、云河路）标高，优化场地竖向设计，确保有利于雨水收集、下渗与排放，具体设计如下：

1.  场地整体坡度控制在2‰-5‰，采用向场地内部绿地、雨水收集设施倾斜的缓坡设计，避免雨水直接冲刷周边道路，引导雨水有序汇流至滞蓄、下渗设施；

2.  建筑周边设置排水沟，与场地雨水管网衔接，确保建筑屋面雨水、地面雨水快速汇流，避免积水，同时预留雨水回收接口；

3.  场地出入口与龙六路、云河路衔接处，设置雨水截流沟，防止道路雨水倒灌，保障场地排水安全；

4.  绿地与硬化地面衔接处采用缓坡过渡，提升雨水下渗效率，减少地表径流。

## 四、雨水控制利用系统设计

### （一）雨水下渗系统

1.  场地绿地采用下凹式绿地设计，低于周边硬化地面5-10cm，种植乡土耐旱植被，绿地内铺设渗透型种植土，提升雨水下渗能力，预计下渗率可达40%以上；

2.  硬化地面（活动场地、停车场）采用透水铺装材料，包括透水砖、透水混凝土，铺装厚度不低于10cm，下方铺设碎石垫层，增强雨水下渗，减少地表径流。

### （二）雨水滞蓄系统

1.  场地西南角设置小型雨水调蓄池（容积约50m³），收集屋面、透水铺装及绿地汇流的雨水，用于调蓄雨水、减缓排水压力，同时为雨水再利用提供水源；

2.  调蓄池配备过滤、沉淀设施，去除雨水中的泥沙、杂物，防止堵塞管道，保障后续利用安全。

### （三）雨水再利用系统

1.  回收雨水经调蓄池过滤处理后，主要用于场地绿地灌溉、道路清扫及卫生间冲厕（补充用水），年预计雨水利用量约800m³，实现水资源循环利用；

2.  雨水再利用管道与自来水管道分开设置，标注明显标识，防止混流，配备加压设备，确保供水压力稳定，满足使用需求；

3.  多余雨水经处理后，接入场地雨水管网，排入市政雨水系统，确保排放合规。

## 五、条文符合性分析（8.1.4）

本项目场地竖向设计采用缓坡汇流设计，有利于雨水收集、下渗与排放；通过下凹式绿地、透水铺装实现雨水下渗，设置调蓄池实现雨水滞蓄，配套雨水再利用系统实现资源回收，完全符合8.1.4条文“场地竖向设计有利于雨水收集或排放，有效组织雨水下渗、滞蓄或再利用”的要求。

补充说明：项目场地面积小于10hm²，虽未强制要求进行雨水控制利用专项设计，但本次结合绿色建筑竞赛及海绵城市理念，主动开展专项规划设计，进一步提升项目绿色环保水平，契合竞赛评分导向。

## 六、设计结论

本项目雨水控制利用专项规划设计，严格遵循绿色建筑8.1.4条文要求，结合场地特点优化竖向设计，合理布置雨水下渗、滞蓄、再利用设施，实现雨水有序排放与资源回收。设计方案技术可行、布局合理，既保障了场地排水安全，又践行了绿色节水理念，符合绿色建筑设计竞赛要求，可作为项目绿色设计的重要依据。