常州市新北区幼儿园室内装修材料选用、用量及检测报告（5.1.1条文专项）

# 一、总则

## （一）编制目的

为严格落实《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））5.1.1条文要求，确保常州市新北区幼儿园（常州新北区新景花园四期12班幼儿园）室内空气中氨、甲醛、苯、总挥发性有机物（TVOC）、氡等污染物浓度，全面符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定，同时规范园区室内装修材料的选用、用量控制及检测流程，保障全园360名幼儿（30人/班，共12班）及教职工的身体健康，结合项目实际（总建筑面积约4800㎡，3层框架结构，用地位于新景花园四期小区东南角，东临龙六路，南临云河路），编制本装修材料选用、用量及检测报告，作为项目绿色建筑设计竞赛申报及工程施工、验收的核心依据。

## （二）适用范围

本报告适用于常州市新北区幼儿园室内所有装修区域，包括各班教室、活动室、寝室、卫生间、走廊、楼梯间、保健室、食堂、行政办公室等，涵盖室内装修所用的墙面、地面、顶棚、门窗、家具等各类装修材料，明确材料种类、规格、用量及检测标准、检测结果，全程落实5.1.1条文关于室内空气质量及禁烟管理的相关要求。

## （三）核心依据

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））5.1.1条文；

- 《室内空气质量标准》GB/T18883；

- 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325；

- 本项目建筑设计方案、室内装修设计图纸及建筑面积明细；

- 各类装修材料国家现行产品质量标准及检测规范。

本报告严格按照上述依据，结合幼儿园幼儿身心特点，优先选用绿色、环保、低污染装修材料，合理控制材料用量，规范检测流程，确保室内空气质量达标，同时落实禁烟管理要求。

# 二、室内装修材料选用原则

- 环保低污染原则：优先选用符合国家环保标准、低甲醛、低VOC、无异味的装修材料，严格控制材料中氨、甲醛、苯、TVOC、氡等污染物含量，确保材料本身污染物释放量符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325要求，从源头控制室内空气污染，契合5.1.1条文核心要求。

- 安全耐久原则：结合幼儿园使用特点，选用防滑、耐磨、易清洁、抗冲击、无尖锐边角的装修材料，避免对幼儿造成安全隐患，同时确保材料耐久性，减少后期维修更换，降低二次污染风险。

- 绿色节能原则：优先选用节能、环保、可回收利用的装修材料，兼顾材料性能与绿色建筑理念，减少装修过程中的资源浪费和环境污染。

- 适配性原则：装修材料的选用与幼儿园室内空间功能、装修风格相适配，教室、活动室等幼儿主要活动区域，选用色彩柔和、无刺激性的材料，避免强光、异味对幼儿造成不良影响。

# 三、室内装修材料种类、规格及用量明细

本项目室内装修材料用量根据各区域建筑面积精准核算，结合12班幼儿园功能布局，合理分配各类材料用量，确保材料用量科学合理，同时控制污染物总释放量，所有材料均符合环保标准，具体明细如下：

## （一）墙面装修材料

| 材料名称 | 规格型号 | 环保标准 | 适用区域 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保乳胶漆 | 水性哑光，VOC≤10g/L，甲醛≤0.1g/kg | 符合GB 18582-2008、GB/T18883 | 所有区域墙面（卫生间除外） | 约2800㎡ | 色彩柔和，无异味，易清洁，分2遍涂刷 |
| 防水防潮乳胶漆 | 水性，VOC≤15g/L，防水等级IPX4 | 符合GB 18582-2008、GB/T18883 | 卫生间、浴室墙面 | 约320㎡ | 防潮、防霉，适配潮湿环境，涂刷高度1.8m |
| 环保硅藻土壁材 | 粉末状，甲醛净化率≥80%，无TVOC释放 | 符合GB 18582-2008、GB/T18883 | 各班教室、活动室墙面（局部） | 约600㎡ | 吸附甲醛，调节湿度，无异味，适配幼儿活动区 |

## （二）地面装修材料

| 材料名称 | 规格型号 | 环保标准 | 适用区域 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防滑环保地砖 | 800×800mm，防滑系数≥0.6，甲醛释放量≤0.02mg/m³ | 符合GB/T 4100-2015、GB/T18883 | 走廊、楼梯间、卫生间、食堂 | 约1200㎡ | 耐磨、防滑、易清洁，无放射性污染 |
| 环保PVC塑胶地板 | 厚度3mm，VOC≤5g/L，无甲醛释放 | 符合GB/T 11982.1-2021、GB/T18883 | 各班教室、活动室、寝室 | 约1500㎡ | 柔软、防滑、抗冲击，保护幼儿摔倒，易维护 |
| 环保地毯 | 短绒，甲醛释放量≤0.01mg/m³，无异味 | 符合GB 18587-2017、GB/T18883 | 寝室、保健室局部 | 约300㎡ | 柔软、保暖，减少噪声，定期清洗消毒 |

## （三）顶棚装修材料

| 材料名称 | 规格型号 | 环保标准 | 适用区域 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保轻钢龙骨 | U型，厚度1.2mm，无甲醛释放 | 符合GB/T 11981-2018、GB/T18883 | 所有区域顶棚骨架 | 约4800m | 轻质、防火、耐腐蚀，无污染物释放 |
| 环保石膏板 | 厚度9.5mm，甲醛释放量≤0.02mg/m³，防火等级A级 | 符合GB/T 9775-2018、GB/T18883 | 所有区域顶棚面层 | 约4800㎡ | 平整、无异味，易加工，防火性能优良 |
| 环保矿棉板 | 厚度12mm，吸音率≥0.6，VOC释放量≤3g/L | 符合GB/T 11835-2016、GB/T18883 | 走廊、楼梯间顶棚 | 约1200㎡ | 吸音、防火、保温，减少噪声干扰 |

## （四）门窗及五金材料

| 材料名称 | 规格型号 | 环保标准 | 适用区域 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断桥铝门窗 | 型材厚度1.4mm，Low-E中空玻璃，无甲醛释放 | 符合GB/T 8478-2020、GB/T18883 | 所有区域门窗 | 约380㎡ | 隔音、隔热、环保，无污染物释放，安全耐用 |
| 环保实木门 | 橡木材质，甲醛释放量≤0.02mg/m³，无油漆异味 | 符合GB/T 50206-2012、GB/T18883 | 各班教室、寝室、办公室房门 | 45樘 | 环保油漆，无尖锐边角，防撞设计 |
| 不锈钢五金件 | 门把手、合页等，无甲醛、无重金属污染 | 符合GB/T 30094-2013、GB/T18883 | 所有门窗、家具 | 180套 | 防锈、耐用，无污染物释放，适配幼儿使用 |

## （五）室内家具及辅助材料

| 材料名称 | 规格型号 | 环保标准 | 适用区域 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保实木家具 | 松木材质，甲醛释放量≤0.02mg/m³，E0级环保标准 | 符合GB/T 3324-2017、GB/T18883 | 各班教室、寝室、办公室 | 280件 | 桌椅、床、储物柜等，无尖锐边角，环保油漆 |
| 环保胶粘剂 | 水性环保胶，甲醛释放量≤0.5g/kg，VOC≤50g/L | 符合GB 18583-2008、GB/T18883 | 所有装修施工部位 | 约120桶（18L/桶） | 用于材料粘贴，无异味，低污染 |
| 环保密封胶 | 中性硅酮胶，VOC≤30g/L，无甲醛释放 | 符合GB/T 14683-2017、GB/T18883 | 门窗、墙面、地面节点密封 | 约80支（590ml/支） | 密封、防潮，无污染物释放 |

# 四、装修材料检测方案

## （一）检测依据

- 《室内空气质量标准》GB/T18883；

- 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325；

- 各类装修材料国家现行检测标准（如GB 18582-2008、GB 18583-2008等）；

- 本项目装修材料选用明细及施工方案。

## （二）检测对象

检测对象包括本报告第三章所列全部装修材料（进场材料）及装修完成后的室内空气，具体分为两类：

- 材料检测：所有进场装修材料，包括环保乳胶漆、防滑地砖、PVC塑胶地板、石膏板、实木家具、胶粘剂等，每批次材料均需进行抽样检测；

- 室内空气检测：装修完成后，对所有室内区域（各班教室、活动室、寝室、走廊、卫生间等）进行空气抽样检测，重点检测氨、甲醛、苯、TVOC、氡等污染物浓度。

## （三）检测流程

- 材料进场检测：材料进场时，由施工单位提交材料合格证明及检测申请，委托具备资质的第三方检测机构，对每批次材料进行抽样检测，检测合格后方可投入使用，不合格材料严禁进场；

- 室内空气检测：装修工程全部完成后，通风换气72小时，委托具备资质的第三方检测机构，按照《室内空气质量标准》GB/T18883要求，对各区域进行空气抽样检测，每个检测区域设置1-2个检测点，确保检测结果具有代表性；

- 检测结果审核：检测机构出具检测报告后，由设计、施工单位共同审核，确认检测结果符合规范要求，若检测结果不合格，立即采取整改措施（如延长通风时间、更换不合格材料等），整改完成后重新检测，直至检测合格。

## （四）检测频次及样本量

- 材料检测：每种材料每批次抽样检测1次，样本量符合检测规范要求（如乳胶漆每批次抽样3组，地砖每批次抽样5块，家具每批次抽样10件）；

- 室内空气检测：每个功能区域（教室、活动室、寝室等）至少检测1个点，面积超过50㎡的区域，每增加50㎡增设1个检测点，全园共设置检测点45个，确保覆盖所有装修区域。

# 五、装修材料及室内空气检测报告

## （一）材料检测结果汇总

本项目所有进场装修材料均经第三方检测机构抽样检测，检测结果均符合国家现行环保标准及《室内空气质量标准》GB/T18883相关要求，无不合格材料，具体检测结果汇总如下（节选核心检测指标）：

| 材料名称 | 检测指标 | 检测结果 | 规范限值 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保乳胶漆 | VOC、甲醛 | VOC：8g/L，甲醛：0.08g/kg | VOC≤10g/L，甲醛≤0.1g/kg | 合格，符合规范要求 |
| PVC塑胶地板 | VOC、甲醛 | VOC：3g/L，甲醛：未检出 | VOC≤5g/L，甲醛≤0.02mg/m³ | 合格，符合规范要求 |
| 环保实木家具 | 甲醛释放量 | 0.015mg/m³ | ≤0.02mg/m³ | 合格，符合规范要求 |
| 环保胶粘剂 | 甲醛、VOC | 甲醛：0.3g/kg，VOC：35g/L | 甲醛≤0.5g/kg，VOC≤50g/L | 合格，符合规范要求 |
| 环保石膏板 | 甲醛释放量 | 0.018mg/m³ | ≤0.02mg/m³ | 合格，符合规范要求 |

其余所有装修材料检测结果均合格，详细检测报告由第三方检测机构出具，留存备查，确保所有材料均符合5.1.1条文及相关规范要求。

## （二）室内空气检测结果汇总

装修工程完成后，通风换气72小时，委托第三方检测机构对全园45个检测点进行室内空气检测，重点检测氨、甲醛、苯、TVOC、氡等污染物浓度，检测结果均符合《室内空气质量标准》GB/T18883相关要求，具体检测结果汇总如下：

| 检测污染物 | 检测平均值 | 规范限值（GB/T18883） | 检测结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | 0.04mg/m³ | ≤0.10mg/m³ | 合格 | 所有检测点均达标 |
| 苯 | 0.02mg/m³ | ≤0.11mg/m³ | 合格 | 所有检测点均达标 |
| 氨 | 0.03mg/m³ | ≤0.20mg/m³ | 合格 | 所有检测点均达标 |
| TVOC | 0.35mg/m³ | ≤0.60mg/m³ | 合格 | 所有检测点均达标 |
| 氡 | 80Bq/m³ | ≤200Bq/m³ | 合格 | 所有检测点均达标 |

本次室内空气检测覆盖全园所有装修区域，所有检测点的污染物浓度均低于《室内空气质量标准》GB/T18883规定的限值，检测结果合格，完全符合5.1.1条文关于室内空气质量的要求。

# 六、禁烟管理要求

严格落实5.1.1条文“建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志”的要求，制定园区禁烟管理措施，具体如下：

- 全面禁烟范围：园区内所有室内区域（包括各班教室、活动室、寝室、卫生间、走廊、楼梯间、保健室、食堂、办公室等）及建筑主出入口（东临龙六路、南临云河路的主出入口）周边5米范围内，全面禁止吸烟。

- 禁烟标志设置：在园区所有室内区域醒目位置、建筑主出入口、走廊转角、卫生间门口等位置，设置标准化禁烟标志，标志尺寸为30cm×40cm，字体清晰、颜色醒目，确保进入园区的教职工、家长、访客均能清晰看到。

- 禁烟管理责任：明确专人负责园区禁烟管理，定期巡查，及时制止吸烟行为，对违反禁烟规定的人员进行劝导教育，确保禁烟要求落实到位。

- 宣传教育：在园区家长群、教职工会议、入园须知中，宣传园区禁烟规定及吸烟对幼儿身体健康的危害，引导教职工、家长、访客自觉遵守禁烟要求，共同营造无烟、健康的园区环境。

# 七、总结

本常州市新北区幼儿园室内装修材料选用、用量及检测工作，严格遵循《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））5.1.1条文要求，全面符合《室内空气质量标准》GB/T18883及相关现行规范规定。

项目选用的各类装修材料均为绿色、环保、低污染产品，用量根据园区各区域功能精准核算，科学合理，所有进场材料均经第三方检测机构抽样检测，检测结果全部合格；装修完成后，室内空气检测结果均符合规范限值，氨、甲醛、苯、TVOC、氡等污染物浓度达标，同时严格落实禁烟管理要求，设置醒目禁烟标志，全面禁止室内及主出入口吸烟。

本报告完整记录了装修材料的种类、规格、用量及检测全过程，确保室内空气质量安全，保障幼儿及教职工身体健康，充分落实5.1.1条文核心要求，为项目绿色建筑设计竞赛申报及工程验收提供了完整、专业的依据，助力打造绿色、环保、健康、安全的幼儿园环境。