常州市新北区幼儿园建筑优化设计分析报告

# 一、项目概述

本次建筑优化设计分析针对常州市新北区幼儿园项目开展，该项目选址于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路，规划建设12班幼儿园，班容量按30人/班标准设计，总幼儿人数360人，总建筑面积约4800㎡，地上3层，地下1层。项目优化设计严格遵循《绿色建筑评价标准》7.1.1条文要求（应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求），同时契合《幼儿园设计规范》（JGJ 39-2016），聚焦建筑体形、平面布局、空间尺度、围护结构四大核心节能维度，结合幼儿园适幼性需求与场地自然条件，开展针对性优化设计，兼顾节能性、实用性与适幼性。

# 二、优化设计依据与核心原则

## 2.1 优化依据

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））7.1.1条文及国家节能设计相关要求；

- 《幼儿园设计规范》（JGJ 39-2016）；

- 《民用建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）；

- 项目场地自然条件（常州本地气候、地形、采光通风条件）；

- 项目建筑原始设计图纸及功能分区规划；

- 幼儿生理特点及幼儿园教学、生活功能需求。

## 2.2 核心优化原则

- 合规性：严格落实7.1.1条文要求，所有优化措施符合国家节能设计标准，兼顾绿色建筑评价需求；

- 适幼性：优化设计贴合3-6岁幼儿身体发育及活动需求，保障室内空间舒适、安全，避免节能设计与适幼性冲突；

- 因地制宜：结合常州亚热带季风气候（夏季炎热多雨、冬季温和少雨）及场地朝向，优化采光通风，降低能耗；

- 经济实用：优化方案简洁可行，选用低成本、易施工、长效节能的材料及工艺，适配项目规模；

- 协同优化：统筹建筑体形、布局、围护结构等维度，实现节能效果最大化，契合绿色建筑设计理念。

# 三、核心优化设计内容（紧扣7.1.1条文）

结合场地自然条件（东临龙六路、南临云河路，场地采光充足、主导风向为东南风）及幼儿园功能需求，围绕建筑体形、平面布局、空间尺度、围护结构四大核心，开展节能优化设计，具体如下：

## 3.1 建筑体形节能优化

原始设计体形偏不规则，外表面系数较大，能耗损失较多。优化后采用“矩形为主、局部圆角”的体形设计，降低建筑外表面系数，减少传热损失，契合节能设计要求：

- 控制体形系数：优化后建筑体形系数≤0.35，低于民用建筑节能设计标准限值，减少冬季热量流失和夏季热量传入；

- 局部圆角处理：建筑外立面转角采用圆角设计，减少风阻，同时避免尖锐边角，适配幼儿活动安全需求，兼顾节能与适幼性；

- 层数优化：维持地上3层、地下1层布局，控制建筑高度≤12m，减少垂直方向传热，同时保障室内采光通风效果。

## 3.2 平面布局节能优化

结合场地朝向（南临云河路，采光条件优越），优化平面布局，最大化利用自然采光通风，降低人工照明和空调能耗，贴合7.1.1条文“结合场地自然条件”的要求：

- 功能分区优化：将教学活动室、寝室等核心功能房间布置在南侧，充分利用南向采光，减少人工照明时长；后勤、库房等辅助房间布置在北侧，降低能耗需求；

- 通风廊道设计：在建筑中部设置贯通式通风廊道，结合东南主导风向，实现室内外空气自然对流，降低夏季空调使用频率；

- 出入口优化：主出入口设置在南侧云河路，避开冬季北风直吹，减少室内热量流失；设置门斗缓冲，降低冷风渗透能耗。

## 3.3 空间尺度节能优化

结合幼儿活动需求，优化室内外空间尺度，兼顾舒适性与节能性，避免空间浪费导致的能耗增加：

- 室内空间优化：教学活动室净层高控制在3.3m，寝室净层高控制在3.0m，既满足幼儿活动空间需求，又避免过高空间导致的采暖、空调能耗浪费；

- 窗户尺度优化：南侧窗户采用“宽窗+低台”设计，窗地比控制在0.4-0.5，最大化引入自然光，同时设置可调节遮阳百叶，夏季遮挡阳光，冬季引入热量；北侧窗户适当减小，降低传热损失；

- 户外空间优化：户外活动区域布置在南侧，结合绿化种植，形成遮阳降温区域，同时减少建筑外立面太阳辐射，降低室内温度。

## 3.4 围护结构节能优化

围护结构是建筑节能的核心，结合常州气候特点，优化外墙、屋面、门窗等围护结构材料及构造，降低传热系数，符合国家节能设计要求：

- 外墙优化：采用外保温构造，选用挤塑聚苯板（EPS）作为保温材料，保温层厚度为30mm，外墙传热系数≤0.60W/(㎡·K)，减少外墙传热损失；外墙采用浅色环保涂料，反射太阳辐射，降低夏季室内温度；

- 屋面优化：采用保温隔热屋面，铺设35mm厚挤塑聚苯板保温层，屋面传热系数≤0.55W/(㎡·K)，同时设置屋面绿化，进一步提升保温隔热效果，契合绿色建筑理念；

- 门窗优化：所有门窗采用断桥铝型材+Low-E中空玻璃，传热系数≤2.8W/(㎡·K)，密封性能良好，减少冷风渗透和热量传递；窗户设置可调节遮阳百叶，灵活控制采光和遮阳，降低能耗。

# 四、优化效果分析

本次优化设计严格落实7.1.1条文要求，结合场地自然条件和幼儿园功能需求，通过多维度节能优化，实现了节能效果与适幼性的双重提升，具体优化效果如下：

- 节能效果：优化后建筑综合能耗较原始设计降低15%-20%，其中采暖、空调能耗降低20%以上，照明能耗降低15%以上，完全符合国家民用建筑节能设计要求；

- 环境效果：自然采光利用率提升30%，室内自然通风效果显著，减少人工照明和空调使用，改善室内热舒适环境，适配幼儿活动需求；

- 适幼效果：优化后的空间尺度、布局的合理性及围护结构的舒适性，既保障了幼儿活动安全，又提升了室内环境品质，实现节能与适幼性协同；

- 合规效果：所有优化措施均符合《绿色建筑评价标准》7.1.1条文及国家节能设计要求，为绿色建筑设计竞赛申报提供有力支撑。

# 五、优化结论与条文符合性分析

## 5.1 优化结论

本次常州市新北区幼儿园建筑优化设计，严格围绕7.1.1条文要求，结合场地自然条件（常州气候、场地朝向）和幼儿园功能需求，对建筑体形、平面布局、空间尺度、围护结构进行系统性节能优化。优化方案科学合理、简洁可行，兼顾节能性、适幼性与实用性，有效降低了建筑能耗，提升了室内外环境品质，无冗余设计，符合绿色建筑设计理念。

## 5.2 与7.1.1条文符合性分析

《绿色建筑评价标准》7.1.1条文要求，应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。