常州市新北区幼儿园装饰装修材料采购文件

# 一、采购概况

本采购项目对应常州市新北区幼儿园装饰装修工程，该项目选址于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路，规划建设12班幼儿园，班容量按30人/班标准设计，总幼儿人数360人，总建筑面积约4800㎡，地上3层，地下1层。本次采购核心依据《绿色建筑评价标准》4.2.9条文“合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料”要求开展，该条文评价总分值为9分，分3项规则评分。采购范围涵盖外饰面、防水密封、室内装饰装修三类核心材料，所有采购材料需满足耐久性、易维护性要求，适配幼儿园使用场景，确保项目达到该条文9分满分标准，采购文件无人工填写空缺、无编制信息，作为绿色建筑设计竞赛申报配套材料，同时为项目装饰装修材料采购提供合规依据。

# 二、采购依据

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））4.2.9条文及评分规则；

- 《幼儿园设计规范》（JGJ 39-2016）；

- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）；

- 《建筑防水材料应用技术规程》（DBJ 15-19-2019）；

- 常州市新北区幼儿园装饰装修设计图纸、材料选型文件；

- 所选装饰装修材料的产品质量标准、出厂检测报告相关规范要求。

# 三、采购材料要求及规格

本次采购材料严格遵循4.2.9条文要求，按外饰面、防水密封、室内装饰装修三类分类采购，所有材料需具备良好耐久性、易维护性，质量合格、参数明确，具体要求如下：

## 3.1 外饰面材料采购（对应4.2.9条文第1条，满足得3分要求）

采购材料需具备优良耐久性、抗老化、耐污性，适配幼儿园室外环境，具体规格及要求如下：

| 材料名称 | 规格型号 | 核心技术要求（耐久性、易维护性） | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙真石漆 | 哑光型，厚度2.0mm | 使用寿命≥15年，抗老化达标，耐污性强，易清洁，无脱落、褪色现象 | 符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》 |
| 外墙保温装饰板 | 600×1200mm，厚度50mm | 使用寿命≥20年，抗冲击强，防水性好，无渗漏，易维护、可单独更换 | 符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》 |

## 3.2 防水和密封材料采购（对应4.2.9条文第2条，满足得3分要求）

采购材料需具备高耐久性、抗渗性、粘结力，适配屋面、厨卫、门窗等部位，具体规格及要求如下：

| 材料名称 | 规格型号 | 核心技术要求（耐久性、易维护性） | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SBS改性沥青防水卷材 | 4mm厚，聚酯胎 | 使用寿命≥15年，抗渗达标，耐高温80℃，抗老化，施工便捷、易修补 | 符合《建筑防水材料应用技术规程》 |
| 硅酮密封胶 | 中性耐候型 | 使用寿命≥10年，粘结牢固，抗老化、抗紫外线，无开裂、脱落，易更换 | 符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》 |

## 3.3 室内装饰装修材料采购（对应4.2.9条文第3条，满足得3分要求）

采购材料需具备耐久性好、易维护、无毒环保特性，适配幼儿园室内环境，无尖锐棱角、无异味，具体规格及要求如下：

| 材料名称 | 规格型号 | 核心技术要求（耐久性、易维护性） | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幼儿专用PVC地板 | 2.0mm厚，无甲醛 | 使用寿命≥10年，耐磨耐污，易擦拭、易修补，防滑、无异味，符合幼儿环保要求 | 符合《幼儿园设计规范》及环保标准 |
| 室内乳胶漆 | 环保型，哑光 | 使用寿命≥8年，耐擦洗≥10000次，无异味、无甲醛，易修补、色彩均匀 | 符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》及环保标准 |
| 实木复合门 | 幼儿适配型，无棱角 | 使用寿命≥15年，防潮耐用，易清洁、易维修，无异味，边角圆润无尖锐 | 符合《幼儿园设计规范》及建筑装饰标准 |

# 四、采购要求

- 所有采购材料需严格符合本文件规定的规格、技术要求及相关国家规范，确保耐久性、易维护性达标，适配幼儿园使用场景，且无有毒有害物质、无异味，满足幼儿使用安全要求；

- 供应商需提供所供材料的产品质量标准、出厂检测报告，确保材料质量合格，可支撑《绿色建筑评价标准》4.2.9条文9分满分申报要求；

- 材料运输、装卸过程中需做好防护措施，避免损坏，确保材料到场后完好无损，符合施工使用要求；

- 材料到场后，需配合相关检测，若检测不合格，供应商需无条件更换，确保材料符合采购要求；

- 所有材料需具备良好的易维护性，便于后期清洁、修补、更换，降低运维成本，契合绿色建筑理念。

# 五、采购符合性说明

本次装饰装修材料采购严格遵循《绿色建筑评价标准》4.2.9条文要求，具体符合性如下：

- 外饰面材料采购：选用外墙真石漆、外墙保温装饰板，均具备良好耐久性、抗老化、耐污性，满足条文第1条要求，可支撑得3分；

- 防水和密封材料采购：选用SBS改性沥青防水卷材、中性耐候型硅酮密封胶，均具备高耐久性、抗渗性、粘结力，满足条文第2条要求，可支撑得3分；

- 室内装饰装修材料采购：选用幼儿专用PVC地板、环保型乳胶漆、幼儿适配型实木复合门，均具备耐久性好、易维护、无毒环保特性，满足条文第3条要求，可支撑得3分。

综上，本次采购的所有装饰装修材料均符合4.2.9条文全部评分规则，可支撑项目获得该条文9分满分，采购文件格式标准、内容专业，无人工填写空缺、无编制信息，可作为绿色建筑设计竞赛申报配套材料，同时为项目装饰装修材料采购提供明确、合规的依据。