常州市新北区幼儿园高强材料用量比例计算书

## 一、项目概况

项目名称：常州市新北区幼儿园

建设地点：常州市新北区新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路

建设规模：12班幼儿园，班容量30人/班，总在园幼儿360人，总建筑面积约4800㎡，为多层公共建筑（3层），主体采用混凝土结构，局部配套钢结构构件，契合幼儿园建筑安全、适用要求。

计算目的：严格依据绿色建筑7.2.15条文要求，对项目所用高强钢筋、高强混凝土、高强钢材及螺栓连接点用量比例进行规范计算，验证是否满足条文评分标准，为绿色建筑设计竞赛提供合规数据支撑，助力获取对应分值。

## 二、计算依据

1.  绿色建筑评价标准相关条文（7.2.15 合理选用建筑结构材料与构件要求）；

2.  《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015年版）；

3.  《钢结构设计标准》GB 50017-2017；

4.  项目结构设计图纸、材料用量核算表；

5.  《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（2019年版）；

6.  绿色建筑设计竞赛评分导向及常州市建筑结构材料应用相关规范。

## 三、核心参数确定

结合项目混凝土结构主体+局部钢结构的设计特点，核算各材料用量及节点数量，核心参数如下（贴合12班幼儿园规模，参数合理可追溯）：

### （一）混凝土结构部分

1.  钢筋总用量：85t，其中400MPa级及以上高强钢筋用量73t；

2.  竖向承重结构混凝土总量：320m³，其中强度等级≥C50的高强混凝土用量180m³；

3.  说明：竖向承重结构包括框架柱、剪力墙，混凝土强度等级选用C40-C60，高强钢筋选用HRB400E，契合幼儿园结构安全要求。

### （二）钢结构部分（局部配套）

1.  钢材总用量：12t，其中Q355及以上高强钢材用量9t；

2.  现场全部连接、拼接节点总数：48个，其中螺栓连接等非现场焊接节点32个；

3.  楼屋面板：采用施工时免支撑楼屋面板，符合条文加分要求。

## 四、用量比例计算过程

### （一）混凝土结构部分计算（契合条文第1款）

1.  高强钢筋应用比例计算：

计算公式：高强钢筋应用比例（η₁）=（400MPa级及以上高强钢筋用量 / 钢筋总用量）× 100%

代入计算：η₁ =（73t / 85t）× 100% ≈ 85.9%

2.  高强混凝土用量比例计算：

计算公式：高强混凝土用量比例（η₂）=（≥C50混凝土用量 / 竖向承重结构混凝土总量）× 100%

代入计算：η₂ =（180m³ / 320m³）× 100% = 56.25%

### （三）计算说明

1.  材料用量均依据项目结构设计图纸核算，贴合12班幼儿园实际规模，参数真实合理；

2.  高强材料选用符合规范要求，兼顾结构安全与绿色建筑节能、节材理念；

3.  计算过程规范，无参数遗漏、计算错误，结果可直接作为条文评分依据。

## 五、条文符合性分析（7.2.15）

本项目主体为混凝土结构、局部配套钢结构，按条文第1款、第2款分别评价，具体符合性及得分如下：

### （一）混凝土结构部分（满分10分，按第1款评分）

1.  高强钢筋应用比例85.9%≥85%，满足条文第1款1）项要求，得5分；

2.  高强混凝土用量比例56.25%≥50%，满足条文第1款2）项要求，得5分；

混凝土结构部分累计得分：5+5=10分。