常州市新北区幼儿园照明产品采购清单

## 一、采购概况

项目名称：常州市新北区幼儿园

建设地点：常州市新北区新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路

建设规模：12班幼儿园，班容量30人/班，总在园幼儿360人，属公共建筑中的教育类建筑。本次采购照明产品覆盖幼儿园所有功能区域，严格遵循绿色建筑7.2.7条文及相关国家标准，兼顾节能性、安全性与幼儿使用适配性，助力竞赛节能评分达标。

采购依据：绿色建筑评价标准7.2.7条文、《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024（现行国家标准）、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（2019年版），确保产品符合照明功率密度目标值、自动调节要求及2级能效等级规定。

## 二、核心采购要求（贴合7.2.7条文）

1.  能效要求：所有照明产品均需满足国家现行标准能效等级2级及以上，契合条文第3款评分要求，可获得3分；

2.  功率密度要求：主要功能房间照明功率密度值达到GB/T 50034-2024规定目标值，契合条文第1款评分要求，可获得5分；

3.  控制要求：采光充足区域（活动室、寝室、多功能活动室等）的照明产品需配套智能调光装置，实现人工照明随天然光照度自动调节，契合条文第2款评分要求，可获得2分；

4.  专项要求：选用蓝光危害等级RG0级光源，无可视频闪，显色指数Ra>80，适配幼儿生理特点，保障幼儿视力健康。

## 三、照明产品采购明细

| 序号 | 产品名称 | 规格参数（契合节能及规范要求） | 数量（套/盏） | 适配区域 | 对应条文要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED平板灯 | 功率40W，色温3000K（暖光），Ra>80，RG0级，能效2级，配套智能调光模块，照明功率密度≤9W/㎡，符合GB/T 50034-2024目标值 | 72 | 12个班级活动室、寝室 | 条文1、2、3款 |
| 2 | LED筒灯 | 功率6W，色温3000K，Ra>80，RG0级，能效2级，开孔φ90-100mm，适配辅助区域照明 | 48 | 走廊、楼梯间、卫生间 | 条文3款 |
| 3 | LED吸顶灯 | 功率30W，色温3000K，Ra>80，RG0级，能效2级，配套智能调光模块，适配大空间采光调节需求 | 6 | 多功能活动室、晨检室、保健观察室 | 条文1、2、3款 |
| 4 | 智能调光控制器 | 适配所有调光型照明产品，可根据天然光照度自动调节亮度，支持手动备用控制，符合GB/T 50034-2024控制要求 | 18 | 活动室、寝室、多功能活动室等采光区域 | 条文2款 |
| 5 | LED应急照明灯 | 功率5W，能效2级，持续供电≥90min，符合消防及节能要求，RG0级，无频闪 | 24 | 全园区走廊、楼梯间、安全出口 | 条文3款 |

## 四、采购说明

1.  所有产品需提供出厂合格证、能效等级检测报告，确保符合国家2级能效标准及GB/T 50034-2024、幼儿园建筑设计规范要求，保障条文3款评分达标；

2.  调光控制器需与照明产品匹配，确保采光区域人工照明可随天然光照度自动调节，实现条文2款评分达标；

3.  主要功能房间照明功率密度严格控制在标准目标值内，确保条文1款评分达标，全套采购产品可满足7.2.6条文满分（10分）要求，适配绿色建筑设计竞赛需求；

4.  产品材质需环保、防火，无尖锐边角，适配幼儿园幼儿活动场景，符合《托儿所、幼儿园建筑设计规范》安全要求。