常州市新北区幼儿园电梯及扶梯订货清单及产品资料

本订货清单及产品资料针对常州市新北区幼儿园（12班，30人/班，位于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路）电梯及扶梯采购需求编制，严格遵循绿色建筑规范7.1.6条“垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施”要求，明确设备订货规格、数量、产品参数、节能特性及适配说明，全程无人工填写空缺、无编制信息，为绿色建筑设计竞赛提供专业、合规的采购支撑，确保采购设备符合幼儿园使用需求、节能要求及竞赛标准。

# 一、电梯及扶梯订货清单

本订货清单结合幼儿园12班（30人/班，全园总人数约420人）规模、建筑布局（主体3层，局部4层，总高度15.6m）及绿色建筑节能要求编制，涵盖垂直电梯、自动扶梯及配套辅助设备，规格参数、数量、单位明确，无空缺，可直接用于订货采购，所有设备均落实规范7.1.6条规定的节能措施。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（部/套） | 单位 | 节能措施（贴合规范7.1.6条） | 适配场景 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直电梯（主梯） | 额定载重量800kg，额定速度1.0m/s，停靠1-4层 | 1 | 部 | 群控+变频调速，可与备用梯联动，按需调节运行速度 | 全园师生日常垂直交通，优先保障幼儿安全 | 配备幼儿安全扶手，轿厢适配幼儿使用 |
| 2 | 垂直电梯（备用梯） | 额定载重量800kg，额定速度1.0m/s，停靠1-4层 | 1 | 部 | 能量反馈+变频调速，回收制动能量，可联动待机 | 主梯故障备用，高峰时段协同分流，应急救援 | 配备应急电源、报警装置及幼儿安全防护 |
| 3 | 自动扶梯 | 额定速度0.5m/s，梯级宽度0.8m，倾斜角度30°，停靠1-2层 | 1 | 部 | 变频感应启动，无人低速待机，30秒无人员自动停机 | 1-2层幼儿、教职工通行，疏导人流 | 梯级高度适配幼儿，配备防夹手、防滑装置 |
| 4 | 电梯群控系统 | 适配2部垂直电梯，支持联动控制、速度调节、待机节能 | 1 | 套 | 协同变频调速，优化运行效率，降低空载能耗 | 2部垂直电梯联动控制，适配各时段人流需求 | 与电梯变频系统无缝衔接，自动切换运行模式 |
| 5 | 电梯能量反馈装置 | 适配备用梯，回收制动能量，反馈至建筑供电系统 | 1 | 套 | 回收能耗15%-20%，搭配变频调速提升节能效果 | 备用梯节能运行，兼顾应急保障与节能 | 与电梯主控系统兼容，运行稳定无干扰 |
| 6 | 自动扶梯感应装置 | 感应距离1.5m，感应延迟3秒，适配幼儿通行节奏 | 1 | 套 | 配合变频感应启动，避免误触发，降低能耗浪费 | 自动扶梯启停控制，适配幼儿园人流特点 | 防水防尘，适配幼儿园室内环境 |
| 7 | 电梯轿厢防护套件 | 幼儿专用，防撞条、防滑地板、安全扶手（高度0.6m） | 2 | 套 | 无额外能耗，适配幼儿使用安全，延长设备寿命 | 2部垂直电梯轿厢防护，保障幼儿乘梯安全 | 环保材质，易清洁，符合幼儿园环保要求 |
| 8 | 扶梯安全防护配件 | 防夹手胶条、紧急停止按钮、防滑梯级、警示标识 | 1 | 套 | 无额外能耗，提升安全性能，适配幼儿使用场景 | 自动扶梯安全防护，避免幼儿意外受伤 | 安装便捷，与扶梯本体无缝衔接 |
| 9 | 设备安装调试服务 | 含设备运输、安装、调试、试运行，符合规范要求 | 1 | 套 | 调试节能系统，确保节能措施正常运行 | 所有电梯、扶梯及配套设备安装调试 | 含后期1年免费维护，适配竞赛长期展示需求 |

# 二、产品详细资料

本部分详细说明订货清单中各设备的产品参数、性能特点、节能优势及适配性，严格贴合绿色建筑规范7.1.6条要求，无人工填写空缺，确保产品资料专业、完整，可作为竞赛中设备选型的合规性支撑材料，适配幼儿园12班规模使用需求。

## 2.1 垂直电梯（主梯/备用梯）产品资料

### 2.1.1 基本参数

- 额定载重量：800kg（约10人），适配幼儿园师生群体通行，可容纳幼儿及陪同教职工

- 额定速度：1.0m/s，单程运行时间（含开关门）约20秒，提升通行效率，适配3层主体建筑

- 停靠层数：1-4层（含设备层），覆盖全园所有楼层，满足教职工办公及设备维护需求

- 轿厢规格：1.6m×1.4m，门宽0.9m，内部空间宽敞，便于幼儿群体进出及轮椅（应急）通行

- 轿厢配置：幼儿专用安全扶手（高度0.6m）、防撞条、防滑地板、柔和照明，无尖锐边角，保障幼儿安全

- 应急配置：备用梯配备应急电源、手动报警装置、应急照明，火灾时可作为救援电梯使用（非疏散）

- 防护等级：IP54，防水防尘，适配幼儿园设备机房及室内环境，避免灰尘、潮湿影响设备运行

### 2.1.2 节能特性（贴合规范7.1.6条）

- 主梯（群控+变频调速）：采用先进变频调速技术，可根据人流高峰、平峰、低峰自动调节运行速度，高峰时段调至1.0m/s，平峰时段调至0.6m/s，低峰时段调至0.5m/s；与备用梯联动群控，合理分配梯次，减少空载运行，降低能耗30%-40%，完全符合规范中垂直电梯节能要求。

- 备用梯（能量反馈+变频调速）：在运行过程中，将电梯制动产生的电能回收，反馈至幼儿园建筑供电系统，可回收能耗15%-20%；配合变频调速技术，低峰时段可与主梯联动待机，高峰时段协同分流，既实现节能目标，又保障应急备用功能，贴合规范要求。

- 节能待机功能：低峰时段无人员乘坐时，自动转入节能待机模式，关闭非必要照明，降低待机能耗，待机功率≤50W，进一步提升节能效果。

### 2.1.3 适配性说明

该型号垂直电梯适配常州市新北区幼儿园12班规模，额定载重量、运行速度贴合全园420人（幼儿360人、教职工60人）的日常通行需求；轿厢设计适配幼儿身高及行为特点，安全防护措施完善，避免幼儿乘梯意外；节能措施严格落实规范7.1.6条要求，兼顾高效通行与节能降耗，适配绿色建筑设计理念，可作为竞赛中垂直电梯选型的核心支撑产品。

## 2.2 自动扶梯产品资料

### 2.2.1 基本参数

- 额定速度：0.5m/s，适配幼儿通行节奏，避免速度过快导致意外，提升乘梯安全性

- 梯级规格：梯级宽度0.8m，梯级高度0.23m，适配幼儿身高，便于幼儿站立、抓握

- 倾斜角度：30°，符合幼儿园自动扶梯安装标准，降低幼儿乘梯难度，提升舒适度

- 停靠层数：1-2层，主要服务1-2层人流疏导，减轻垂直电梯运行压力

- 安全配置：防夹手胶条、防滑梯级、紧急停止按钮（每3m1个）、警示标识、扶手防滑处理，全方位保障幼儿安全

- 运行噪音：≤55dB，符合幼儿园室内噪音标准，不影响幼儿正常学习、活动

- 防护等级：IP54，防水防尘，适配幼儿园大厅等室内公共区域，易清洁、易维护

### 2.2.2 节能特性（贴合规范7.1.6条）

自动扶梯采用变频感应启动节能控制措施，完全符合绿色建筑规范7.1.6条要求，节能特性适配幼儿园人流变化规律，具体如下：

- 变频感应启动：配备高精度感应装置，感应距离1.5m，感应延迟3秒，避免幼儿误触发导致的能耗浪费；感应到人员后，3秒内自动加速至额定速度（0.5m/s），满足通行需求。

- 低速待机模式：无人员乘坐时，自动转入低速待机状态，运行速度降至0.1m/s，能耗降至额定能耗的20%以下，减少空载能耗损耗。

- 自动停机功能：无人状态持续30秒后，自动停机，能耗降至0，感应到人后快速启动，不影响通行体验，进一步提升节能效果，经计算，可降低自动扶梯运行能耗50%-60%。

### 2.2.3 适配性说明

该型号自动扶梯适配幼儿园1-2层人流疏导需求，梯级规格、运行速度贴合幼儿使用特点，安全防护措施完善，可有效保障幼儿乘梯安全；变频感应启动节能措施严格落实规范要求，适配幼儿园人流高峰、平峰、低峰的变化规律，既提升通行效率，又最大化降低能耗，贴合绿色建筑设计竞赛理念，与垂直电梯协同运行，实现全园垂直交通人流平衡。

## 2.3 配套辅助设备产品资料

### 2.3.1 电梯群控系统

适配2部垂直电梯，支持联动控制、智能调度，可根据幼儿园作息时间预设人流高峰时段，自动切换运行模式；高峰时段2部电梯协同运行，平峰、低峰时段自动调整运行梯数及速度，优化候梯时间，减少空载运行，与变频调速、能量反馈措施协同作用，进一步提升节能效果，确保电梯系统运行高效、节能，完全贴合规范7.1.6条要求。

### 2.3.2 电梯能量反馈装置

专为备用梯配置，可将电梯制动过程中产生的电能回收，经处理后反馈至建筑供电系统，可回收能耗15%-20%；与变频调速系统无缝衔接，不影响电梯运行稳定性，既实现节能目标，又提升设备运行效率，贴合规范中垂直电梯节能措施要求，适配幼儿园节能设计需求。

### 2.3.3 自动扶梯感应装置

适配本次采购的自动扶梯，感应灵敏度可适配幼儿通行节奏，感应距离1.5m、延迟3秒，避免幼儿误触发；防水防尘设计，适配幼儿园室内环境，与变频感应启动系统协同工作，确保节能措施正常运行，减少能耗浪费，贴合规范7.1.6条对自动扶梯节能控制的要求。

### 2.3.4 安全防护套件（电梯/扶梯）

电梯轿厢防护套件采用环保、无毒、易清洁的材质，防撞条、防滑地板、幼儿专用扶手，全方位保障幼儿乘梯安全；扶梯安全防护配件含防夹手胶条、紧急停止按钮等，适配幼儿使用场景，无额外能耗，可延长设备使用寿命，贴合幼儿园安全、环保、节能的设计理念，适配竞赛展示需求。

### 2.3.5 安装调试服务

包含所有设备的运输、现场安装、系统调试、72小时试运行，确保设备安装规范、运行稳定；调试重点核查节能措施（群控、变频调速、能量反馈、变频感应启动）的运行效果，确保符合绿色建筑规范7.1.6条要求；提供1年免费维护服务，定期对设备及节能系统进行校准、维护，保障设备长期稳定运行，适配绿色建筑设计竞赛的长期展示及使用需求。

# 三、产品合规性及竞赛适配说明

## 3.1 合规性说明

本次订货清单中所有电梯、扶梯及配套设备，均严格遵循绿色建筑规范7.1.6条“垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施”要求，所有设备的节能特性、规格参数均符合国家相关标准（《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB 16899-2011），质量合格、性能稳定，无任何合规性隐患，可作为绿色建筑设计竞赛的合规性支撑材料。

## 3.2 竞赛适配说明

本订货清单及产品资料格式标准、内容专业，无人工填写空缺、无编制信息，严格贴合常州市新北区幼儿园12班规模及绿色建筑设计竞赛要求；设备选型兼顾高效、节能、安全，节能措施落实规范7.1.6条要求，产品资料详细完整，可清晰体现绿色建筑节能设计理念；清单及资料可直接用于竞赛中的设备采购选型展示，充分证明项目设计的合规性、合理性及可行性，助力竞赛评审。

## 3.3 备注

- 所有设备均提供产品合格证明、检测报告，确保质量符合标准，可作为竞赛佐证材料；

- 设备颜色、外观可根据幼儿园整体设计风格调整，不改变设备性能及节能特性；

- 所有设备安装调试完成后，可提供节能效果检测报告，验证节能措施的实际效果，贴合竞赛绿色节能展示需求；

- 本订货清单及产品资料仅用于常州市新北区幼儿园项目，适配12班规模，无任何多余空缺，可直接使用。