幼儿园活动室 / 教室「柔光安全采光方案」

文档说明

本方案针对幼儿园活动室、教室的采光需求，结合 Low-e 玻璃的节能与安全特性，严格遵循《幼儿园设计规范》（GB 50099-2011）及《民用建筑节能设计标准》（GB 50189-2015），提供完整的产品参数、配套材料选型及节点构造设计，适用于建筑施工图对接及方案汇报。

目录

- 核心参数清单

1.1 玻璃本体参数

1.2 配套材料参数

1.3 性能达标要求

- 节点设计草图说明

2.1 窗洞口与墙体衔接节点

2.2 窗台节点

2.3 玻璃与窗框固定节点

2.4 防撞条安装节点

- 设计依据与标准

1. 核心参数清单（安全 + 性能双达标）

1.1 玻璃本体参数

| 参数类别 | 具体指标 | 选型说明 |
| --- | --- | --- |
| 玻璃类型 | 双层中空夹胶钢化 Low-e 玻璃 | 外层 8mm 钢化玻璃 + 12A 中空层 + 内层 6mm 夹胶钢化玻璃（夹胶层为 PVB，厚度 0.76mm） |
| Low-e 膜层位置 | 中空层内侧（第 2 面 / 第 3 面） | 避免膜层氧化，提升保温隔热耐久性 |
| 可见光透射比 | ≥72% | 保证室内充足自然光，减少人工照明能耗 |
| 遮阳系数（Sc） | 0.55-0.60 | 避免强光直射桌面，保护儿童视力，同时不影响采光舒适度 |
| 传热系数（U 值） | ≤2.6W/(㎡·K) | 冬季保温、夏季隔热，降低空调 / 暖气运行成本 |
| 紫外线阻隔率 | ≥99% | 防止儿童皮肤晒伤、室内家具 / 绘本褪色 |
| 抗冲击性能 | 符合 GB/T 9962-2016 Class II 标准 | 钢化玻璃破碎后呈钝角小颗粒，夹胶层固定碎片，无飞溅风险 |
| 自爆率 | ≤0.1‰ | 选用优质原片玻璃，降低使用过程中自爆概率 |

1.2 配套材料参数（儿童友好 + 耐用）

| 材料类别 | 具体参数 | 选型说明 |
| --- | --- | --- |
| 窗框材质 | 断桥铝合金 | 型材壁厚≥1.4mm，表面静电粉末喷涂，颜色选米白 / 浅蓝等柔和色系，无尖锐边角 |
| 五金配件 | 儿童防误操作执手 + 限位器 | 执手安装高度≥1.6m，限位器控制开窗角度≤30°，防儿童误操作坠物 |
| 密封材料 | 三元乙丙（EPDM）胶条 | 环保无异味，耐老化（使用寿命≥15 年），隔音效果≥35dB |
| 防撞条 | 食品级硅胶材质 | 宽度 30mm，高度 600mm，颜色选橙色 / 黄色等醒目童趣色，无刺激性气味 |
| 窗帘系统 | 亚麻质感遮光帘 + 纱帘 | 遮光率 70%，颜色选浅绿 / 浅粉等柔和色，轨道安装高度≥2.2m，避免儿童触碰 |
| 固定压条 | 铝合金压条 | 厚度≥2mm，端部圆角处理（半径≥5mm），表面喷涂与窗框同色系涂层 |

1.3 性能达标要求

- 节能性能：冬季室内外温差≥15℃时无结露现象，夏季可降低室内温度 3-5℃，空调运行能耗较普通玻璃节省 25%-30%；

- 安全性能：玻璃抗冲击性能满足儿童日常碰撞需求，破碎后无尖锐碎片，防撞条有效缓冲磕碰力，开窗限位防坠落；

- 采光性能：室内天然光照度≥300lx（桌面高度），无明显眩光，紫外线阻隔率≥99%，保护儿童皮肤及视力；

- 环保性能：所有材料（玻璃、胶条、窗帘）均符合 GB/T 18585-2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，无甲醛、重金属等有害物质释放。

2. 节点设计草图说明（关键部位构造）

2.1 窗洞口与墙体衔接节点（剖面图）

构造层次（从外到内）

- 外墙饰面：真石漆 / 文化石（表面圆角处理，半径≥10mm）

- 墙体：200mm 加气混凝土砌块（强度等级≥A3.5）

- 找平层：20mm 厚水泥砂浆（强度等级 M10）

- 窗框安装：断桥铝窗框（与墙体间隙采用聚氨酯发泡剂填充，填充率≥95%）

- 密封处理：外侧打耐候硅酮密封胶（宽度≥15mm），内侧打中性硅酮密封胶

- 室内饰面：环保乳胶漆（颜色选浅色系，反射率≥70%）

关键尺寸

- 窗洞口宽度：≤1.8m（单扇玻璃最大宽度，避免过大增加破碎风险）

- 窗洞口高度：≤1.5m（符合儿童活动安全范围）

- 洞口圆角收边：四周做 50mm 宽圆角收边（半径≥10mm）

- 排水设计：窗台向外找坡 15°，避免雨水渗透至室内

2.2 窗台节点（剖面图）

核心设计

- 窗台高度：窗洞下沿距室内地面 600mm（符合《幼儿园设计规范》，防儿童攀爬）

- 构造材质：C20 细石混凝土浇筑（厚度 100mm），内配 Φ6@200 钢筋网片

- 表面处理：外挑 50mm，表面贴防滑陶瓷砖（规格 300×300mm，圆角处理，防滑系数≥0.6）

- 保温处理：窗台下方敷设 20mm 厚挤塑板（导热系数≤0.028W/(m・K)），防止冷桥结露

- 安全设计：内侧与室内地面齐平，无台阶高差，避免儿童绊倒

2.3 玻璃与窗框固定节点（剖面图）

固定方式

- 玻璃安装：采用铝合金压条固定，压条与玻璃之间垫 EPDM 胶条（厚度≥5mm），避免硬接触导致玻璃破损

- 压条规格：厚度≥2mm，宽度≥25mm，端部圆角处理（半径≥5mm）

- 密封要求：玻璃外侧耐候密封胶与压条齐平，内侧密封胶隐藏于窗框内侧，不外露

- 间隙控制：玻璃与窗框之间左右、上下间隙均为 8mm，确保密封胶填充饱满

2.4 防撞条安装节点（立面图）

安装要求

- 安装位置：玻璃内侧下部，距地面 100mm-700mm 高度范围（覆盖儿童站立时胸部以下区域）

- 固定方式：背胶粘贴 + 不锈钢自攻螺丝加固（螺丝规格 Φ4×15mm，间距 300mm，隐藏在防撞条内部）

- 颜色搭配：与窗框颜色形成对比（如窗框米白 + 防撞条橙色），既醒目又具童趣

- 尺寸规格：宽度 30mm，厚度 10mm，表面做防滑纹理处理，无尖锐边角

3. 设计依据与标准

- 《幼儿园设计规范》GB 50099-2011

- 《民用建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015

- 《钢化玻璃》GB/T 9963-2016

- 《夹胶玻璃》GB/T 9962-2016

- 《室内装饰装修材料 有害物质限量》GB/T 18585-2001

- 《断桥铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214-2010