山西大同大学新平旺校区食堂改扩建项目地质勘探报告
项目名称：介观循环视角下的高校食堂微生态系统改造工程
建设单位：山西大同大学
勘探日期：2026年3月22日
一、勘探目的与依据
核心目的
查明场地工程地质条件，为食堂改扩建项目的基础设计、施工及抗震设防提供地质依据，重点解决以下问题：
地基土的物理力学性质及承载力；
场地地震效应与液化可能性；
地下水对工程的影响及抗浮设计水位；
不良地质作用（如暗浜、孤石）的分布与整治建议。
主要依据
《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001，2022年版）；
《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010，2016年版）；
项目用地红线图及改扩建工程设计要求。
二、场地工程地质条件
地形地貌
场地位于大同市新平旺校区内，属冲洪积平原地貌，地面高程约1040–1045米（黄海高程），地形相对平坦，局部存在0.5–1.0米的微小起伏。
地层结构
根据钻探资料（控制性钻孔深度≥40米），场地地层自上而下分为：
①素填土：厚度1.5–3.0米，主要由建筑垃圾、粉质黏土组成，结构松散，均匀性差；
②粉质黏土：厚度5.0–8.0米，黄褐色，可塑状态，承载力特征值约120–150kPa，为主要持力层；
③粉砂：厚度3.0–5.0米，中密状态，局部含砾石，承载力特征值约180–220kPa；
④卵石层：埋深10–15米，厚度≥20米，密实状态，承载力特征值≥500kPa，为理想桩端持力层。
水文地质条件
地下水类型：潜水，埋深3.5–5.0米，主要受大气降水补给，水位年变幅约1.0–1.5米；
抗浮设计水位：按历史最高水位+0.5米考虑，建议取1042.0米；
水腐蚀性：对混凝土结构具弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性。
地震效应
抗震设防烈度：7度（0.15g），设计地震分组为第二组；
场地类别：Ⅱ类，卓越周期0.35–0.45秒；
液化评价：埋深20米内无饱和粉土或砂土，无液化风险。
三、不良地质作用与整治建议
暗浜与地下障碍物
场地西侧存在一处历史填埋的暗浜（宽约5–8米，埋深2.0–3.5米），填充物为杂填土，建议采用灰土挤密桩或换填法处理，处理深度至暗浜底部以下1.0米。
孤石与流砂
局部钻孔发现直径0.3–0.8米的孤石，建议施工前采用地质雷达扫描定位，采用人工挖孔或冲击钻清除；场地无流砂层分布。
四、基础设计建议
天然地基方案
若采用天然地基，建议以②粉质黏土为持力层，基础埋深≥2.0米（避开素填土层），需进行地基处理（如强夯或灰土垫层），处理后承载力可提高至180kPa，满足三层食堂荷载要求。
桩基础方案
若采用桩基础，推荐预应力管桩（桩径500mm），桩端持力层选择④卵石层，桩长约15–20米，单桩竖向承载力特征值≥1800kN，可有效控制沉降（预估沉降量≤50mm）。
基坑支护建议
基坑开挖深度约3.0–4.0米，建议采用放坡+土钉墙支护，坡比1:1.25，土钉长度6–8米，间距1.5×1.5米，确保施工安全。
五、结论与建议
场地适宜性
场地稳定性良好，无重大不良地质作用，适宜进行食堂改扩建工程。
关键建议
施工前需对暗浜区域进行专项处理，避免不均匀沉降；
基础施工时应做好降水措施，控制地下水位至基础底面以下0.5米；
建议采用桩基础方案，以提高结构安全性和抗变形能力。
