4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平 | 5 | 5 |
| 2 | 建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合 | 5 | 5 |
| 3 | 利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 15 | 15 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑出入口的防护措施 | 建筑阳台、外窗及防护栏杆均按照高于规范的安全标准进行设计，合理提高栏杆高度及强度，栏杆形式采用防攀爬设计，避免儿童攀爬风险。窗台高度满足安全要求，开启扇设置安全限位装置，防止人员意外坠落 |
| 防护措施与其他措施结合做法 | 建筑主要出入口均设置防护措施，通过设置雨棚、挑檐等构造形式，有效防止外墙饰面及门窗玻璃意外脱落对人员造成伤害。同时将防护措施与遮阳、挡雨功能相结合，提高空间使用舒适性与安全性。 |
| 缓冲区和隔离带的形式 | 通过场地设计，在建筑周边设置绿化带及景观空间，形成有效的安全缓冲区，减少人员在建筑外立面下方长时间停留。同时结合步行流线组织，将主要通行区域适当外移，降低高空坠物风险。 |

请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。

本项目通过建筑设计与场地设计相结合的方式，系统性提升人员安全防护水平。在建筑单体层面，通过提高阳台、外窗及防护栏杆的安全标准，采用防攀爬及限位设计，降低坠落风险；在出入口空间，通过设置雨棚及挑檐等防护构造，有效防止外墙饰面及玻璃脱落伤人，并与遮阳避雨功能相结合；在场地层面，通过设置绿化缓冲区及优化人行流线，减少人员在高风险区域停留。多层级措施共同作用，有效保障人员安全。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；

2）防护栏杆相关检测报告；

3）根据安全防护措施，形成专项报告。

实际提交材料：