建筑节能设计报告书 居住建筑

光织旧巷：低碳社区活化实验

设计编号：BKA80884

| 工程地点 | ： | 湖南-长沙 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： | 长沙理工大学 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月30日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : SP57932059 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	4

4.1 工程材料	4

4.2 围护结构做法简要说明	7

4.3 体形系数	8

4.4 窗墙比	8

4.5 天窗	13

4.6 屋顶	14

4.7 外墙	14

4.8 架空或外挑楼板	16

4.9 分户墙	17

4.10 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙	18

4.11 分户楼板	18

4.12 通往封闭空间的户门	18

4.13 通往非封闭空间或户外的户门	18

4.14 窗墙比	18

4.15 外窗热工	19

4.16 可见光透射比	22

4.17 凸窗热工	22

4.18 凸窗板	22

4.19 隔热检查	22

4.20 外窗气密性	23

4.21 可开启面积	23

4.22 窗地面积比	23

4.23 规定性指标检查结论	23

建筑概况

| 工程名称 | 光织旧巷：低碳社区活化实验 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-长沙 |
| 气候分区 | 夏热冬冷B区 |
| 计算建筑面积 | 地上3041㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |
| 建筑高度 | 15.0m |
| 计算建筑体积 | 9122.24 |
| 计算建筑外表面积 | 3389.07 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 轻质砂浆 | 0.300 | 5.800 | 1050.0 | 1468.5 | 0.0210 |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土砌块墙 | 0.190 | 3.010 | 600.0 | 1092.9 | 0.0158 |  |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.540 | 25.0 | 5346.4 | 0.0162 |  |
| 基层处理（界面剂）粘结砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 高聚物改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 1050.0 | 5832.3 | 0.0014 |  |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 5832.3 | 0.0014 |  |
| C20细石混凝土保护层（内配Φ4-@100单层双向钢筋网片） | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 934.1 | 0.0158 |  |
| 细石混凝土 | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 934.1 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 抹面胶浆（热镀锌电焊网） | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 |  |
| 水泥砂浆找平层（1:2.5） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石膏板 | 0.330 | 5.280 | 1050.0 | 1106.4 | 0.0790 |  |
| 玻璃棉保温隔声板(a2级)（经覆膜处理） | 0.035 | 0.750 | 120.0 | 1841.7 | 0.0000 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019 |
| 强化复合木地板 | 0.170 | 4.570 | 600.0 | 2810.0 | 0.0000 | 《浙江省居住建筑楼板构造》(2018浙J76) |
| 矿棉板(ρ=80-180)(1) | 0.050 | 0.745 | 130.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020 |
| 岩棉板 | 0.040 | 0.470 | 60.0 | 1265.7 | 0.4880 | 《北京居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020 |
| 石膏板（1） | 0.330 | 5.280 | 1050.0 | 1050.0 | 0.0790 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 烧结多孔砖、空心砖墙 | 0.580 | 7.920 | 1400.0 | 1050.0 | 0.0000 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019 |
| 地砖 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 1:3水泥砂浆找平层（1） | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 | 《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》闽2015-J-39 |
| 玻璃棉板、毡(ρ≥40) | 0.035 | 0.350 | 40.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石墨聚苯乙烯保温隔声板(b1级)（经压缩、覆膜处理） | 0.035 | 0.360 | 18.0 | 2828.8 | 0.0000 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019 |
| 混凝土多孔砖(190八孔砖） | 0.620 | 5.480 | 1450.0 | 459.3 | 0.0000 | 《北京居住建筑节能设计标准》DBJ01-602-2004 |
| 橡塑保温隔声板(b1级) | 0.035 | 0.380 | 100.0 | 567.3 | 0.0000 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019 |
| 岩棉板（1） | 0.040 | 0.750 | 160.0 | 1208.6 | 0.0000 | 湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 无纺聚酯纤维布隔离层 | － | － | － |  |
| 基层处理（清扫+铺浆、黏贴或防水层、其它） | － | － | － |  |
| 基层处理剂一道 | － | － | － |  |
| 沥青防水涂料 | － | － | － |  |
| 饰面层 | － | － | － |  |
| 腻子 | － | － | － |  |
| 龙骨+空气层 | 0.0 | 0.000 | － | 修正系数=1.0 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：倒置式保温上人平屋面一（上人屋面） (K=0.396,D=4.061)：（由上到下）

C20细石混凝土保护层（内配Φ4-@100单层双向钢筋网片） 50mm＋无纺聚酯纤维布隔离层 0mm＋高聚物改性沥青防水卷材 1.5mm＋水泥砂浆找平层（1:2.5） 20mm＋LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 30mm＋难燃型挤塑聚苯板 80mm＋SBS改性沥青防水卷材 3mm＋沥青防水涂料 2mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.368,D=4.810)：（由外到内）

饰面层 0mm＋基层处理剂一道 0mm＋基层处理（界面剂）粘结砂浆 5mm＋难燃型挤塑聚苯板 45mm＋1:3水泥砂浆找平层 20mm＋烧结多孔砖、空心砖墙 200mm＋岩棉板（1） 20mm＋龙骨+空气层 0mm＋玻璃棉保温隔声板(a2级)（经覆膜处理） 20mm＋石膏板 10mm＋饰面层 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一（客厅、餐厅、卧室、衣帽、书房、户内走道

） (K=0.638,D=3.192)：（由外到内）

饰面层 0mm＋基层处理剂一道 0mm＋难燃型挤塑聚苯板 45mm＋1:3水泥砂浆找平层 15mm＋钢筋混凝土 200mm＋基层处理（界面剂）粘结砂浆 5mm＋石膏板 10mm

4. 架空或外挑楼板：挑空楼板构造一 (K=0.513,D=3.378)：（由上到下）

强化复合木地板 20mm＋细石混凝土 40mm＋难燃型挤塑聚苯板 10mm＋基层处理（清扫+铺浆、黏贴或防水层、其它） 0mm＋石墨聚苯乙烯保温隔声板(b1级)（经压缩、覆膜处理） 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋基层处理（界面剂）粘结砂浆 5mm＋玻璃棉保温隔声板(a2级)（经覆膜处理） 20mm＋抹面胶浆（热镀锌电焊网） 6mm＋龙骨+空气层 0mm＋矿棉板(ρ=80-180)(1) 20mm＋腻子 2mm

5. 分户墙：户间隔墙构造一 (K=0.439,D=4.239)：

轻质砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190八孔砖） 220mm＋轻质砂浆 20mm＋龙骨+空气层 0mm＋岩棉板 20mm＋橡塑保温隔声板(b1级) 20mm＋玻璃棉保温隔声板(a2级)（经覆膜处理） 20mm＋石膏板（1） 40mm

6. 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙：楼梯间隔墙构造一 (K=0.849,D=3.657)：

水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块墙 200mm＋水泥砂浆 20mm

7. 通往封闭空间的户门：金属三防门(聚氨酯发泡) (K=1.100)：

传热系数1.100W/㎡.K

8. 通往非封闭空间或户外的户门：节能外门 (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K

9. 外窗构造：

（1） 86系列内平开木窗 5+12A+5+12A+5Low-E (K=1.600)：

传热系数1.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

（2） 断桥铝合金型材14.8mm 6 中透光单银 Low-E+12A+6 透明(暖边间隔条) (K=2.490)：

传热系数2.490W/㎡.K，窗太阳得热系数0.360

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 3389.07 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 9122.24 |
| 体形系数 | 0.37 |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022第4.1.4条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.4的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.000 | 559.07 | 613.35 | 1677.22 |
| 2 | 3.000 | 620.42 | 584.83 | 1861.25 |
| 3 | 3.000 | 620.42 | 523.49 | 1861.25 |
| 4 | 3.000 | 620.42 | 523.49 | 1861.25 |
| 5 | 3.000 | 620.42 | 523.49 | 1861.25 |
| 屋顶 | － | － | 620.42 | － |
| 合计 | 15.00 | 3040.75 | 3389.07 | 9122.24 |

窗墙比

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户外房间 | 1001 | 南 | 0.31 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.16 | 0.40 | 满足 |
|  | 1002 | 南 | 0.31 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.17 | 0.40 | 满足 |
|  | 1003 | 南 | 0.40 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.16 | 0.40 | 满足 |
|  | 1004 | 南 | 0.40 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.10 | 0.40 | 满足 |
|  | 1005 | 南 | 0.30 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.16 | 0.40 | 满足 |
|  | 1006 | 南 | 0.30 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.10 | 0.40 | 满足 |
|  | 1007 | 南 | 0.34 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.23 | 0.40 | 满足 |
|  | 1008 | 南 | 0.42 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 1009 | 南 | 0.42 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.21 | 0.40 | 满足 |
|  | 1010 | 南 | 0.42 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.14 | 0.40 | 满足 |
|  | 1011 | 南 | 0.40 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.14 | 0.40 | 满足 |
|  | 1012 | 南 | 0.30 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.26 | 0.40 | 满足 |
|  | 1013 | 南 | 0.30 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.26 | 0.40 | 满足 |
|  | 1014 | 南 | 0.42 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 1015 | 南 | 0.42 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 2016 | 南 | 0.40 | 0.45 | 满足 |
|  | 2021 | 南 | 0.40 | 0.45 | 满足 |
|  | 2025 | 南 | 0.36 | 0.45 | 满足 |
|  | 2030 | 南 | 0.43 | 0.45 | 满足 |
|  | 2033 | 南 | 0.45 | 0.45 | 满足 |
|  | 2039 | 南 | 0.38 | 0.45 | 满足 |
|  | 2040 | 南 | 0.27 | 0.45 | 满足 |
|  | 2044 | 南 | 0.30 | 0.45 | 满足 |
|  | 2051 | 北 | 0.32 | 0.40 | 满足 |
|  | 2052 | 南 | 0.29 | 0.45 | 满足 |
|  | 2059 | 南 | 0.25 | 0.45 | 满足 |
|  | 2061 | 北 | 0.34 | 0.40 | 满足 |
|  | 2067 | 北 | 0.39 | 0.40 | 满足 |
|  | 2070 | 北 | 0.20 | 0.40 | 满足 |
|  | 2072 | 北 | 0.34 | 0.40 | 满足 |
|  | 2079 | 北 | 0.38 | 0.40 | 满足 |
|  | 2081 | 南 | 0.29 | 0.45 | 满足 |
|  | 2085 | 南 | 0.29 | 0.45 | 满足 |
|  | 2089 | 南 | 0.29 | 0.45 | 满足 |
|  | 2093 | 南 | 0.30 | 0.45 | 满足 |
|  | 2107 | 南 | 0.35 | 0.45 | 满足 |
|  | 2110 | 南 | 0.35 | 0.45 | 满足 |
|  | 2112 | 北 | 0.22 | 0.40 | 满足 |
|  | 2116 | 北 | 0.22 | 0.40 | 满足 |
|  | 2120 | 北 | 0.30 | 0.40 | 满足 |
|  | 2124 | 北 | 0.27 | 0.40 | 满足 |
|  | 2129 | 北 | 0.27 | 0.40 | 满足 |
|  | 2133 | 北 | 0.33 | 0.40 | 满足 |
|  | 2138 | 北 | 0.33 | 0.40 | 满足 |
|  | 2142 | 北 | 0.35 | 0.40 | 满足 |
|  | 2144 | 北 | 0.35 | 0.40 | 满足 |
|  | 2149 | 北 | 0.25 | 0.40 | 满足 |
|  | 2152 | 北 | 0.19 | 0.40 | 满足 |
|  | 2159 | 北 | 0.19 | 0.40 | 满足 |
|  | 2160 | 北 | 0.27 | 0.40 | 满足 |
|  | 2165 | 北 | 0.15 | 0.40 | 满足 |
|  | 2168 | 北 | 0.23 | 0.40 | 满足 |
|  | 2172 | 南 | 0.28 | 0.45 | 满足 |
|  | 2176 | 北 | 0.25 | 0.40 | 满足 |
|  | 3017 | 南 | 0.40 | 0.45 | 满足 |
|  | 3020 | 南 | 0.40 | 0.45 | 满足 |
|  | 3024 | 南 | 0.36 | 0.45 | 满足 |
|  | 3031 | 南 | 0.43 | 0.45 | 满足 |
|  | 3034 | 南 | 0.45 | 0.45 | 满足 |
|  | 3036 | 南 | 0.38 | 0.45 | 满足 |
|  | 3043 | 南 | 0.27 | 0.45 | 满足 |
|  | 3045 | 南 | 0.30 | 0.45 | 满足 |
|  | 3048 | 北 | 0.32 | 0.40 | 满足 |
|  | 3053 | 南 | 0.29 | 0.45 | 满足 |
|  | 3057 | 南 | 0.25 | 0.45 | 满足 |
|  | 3060 | 北 | 0.34 | 0.40 | 满足 |
|  | 3066 | 北 | 0.39 | 0.40 | 满足 |
|  | 3071 | 北 | 0.20 | 0.40 | 满足 |
|  | 3073 | 北 | 0.34 | 0.40 | 满足 |
|  | 3076 | 北 | 0.38 | 0.40 | 满足 |
|  | 3082 | 南 | 0.29 | 0.45 | 满足 |
|  | 3086 | 南 | 0.29 | 0.45 | 满足 |
|  | 3088 | 南 | 0.29 | 0.45 | 满足 |
|  | 3092 | 南 | 0.30 | 0.45 | 满足 |
|  | 3106 | 南 | 0.35 | 0.45 | 满足 |
|  | 3109 | 南 | 0.35 | 0.45 | 满足 |
|  | 3113 | 北 | 0.22 | 0.40 | 满足 |
|  | 3117 | 北 | 0.22 | 0.40 | 满足 |
|  | 3121 | 北 | 0.30 | 0.40 | 满足 |
|  | 3125 | 北 | 0.27 | 0.40 | 满足 |
|  | 3130 | 北 | 0.27 | 0.40 | 满足 |
|  | 3134 | 北 | 0.33 | 0.40 | 满足 |
|  | 3139 | 北 | 0.33 | 0.40 | 满足 |
|  | 3143 | 北 | 0.35 | 0.40 | 满足 |
|  | 3145 | 北 | 0.35 | 0.40 | 满足 |
|  | 3148 | 北 | 0.25 | 0.40 | 满足 |
|  | 3154 | 北 | 0.19 | 0.40 | 满足 |
|  | 3158 | 北 | 0.19 | 0.40 | 满足 |
|  | 3163 | 北 | 0.27 | 0.40 | 满足 |
|  | 3166 | 北 | 0.15 | 0.40 | 满足 |
|  | 3171 | 北 | 0.23 | 0.40 | 满足 |
|  | 3173 | 南 | 0.28 | 0.45 | 满足 |
|  | 3179 | 北 | 0.25 | 0.40 | 满足 |
|  | 4018 | 南 | 0.40 | 0.45 | 满足 |
|  | 4022 | 南 | 0.40 | 0.45 | 满足 |
|  | 4026 | 南 | 0.36 | 0.45 | 满足 |
|  | 4028 | 南 | 0.43 | 0.45 | 满足 |
|  | 4035 | 南 | 0.45 | 0.45 | 满足 |
|  | 4038 | 南 | 0.38 | 0.45 | 满足 |
|  | 4042 | 南 | 0.27 | 0.45 | 满足 |
|  | 4047 | 南 | 0.30 | 0.45 | 满足 |
|  | 4050 | 北 | 0.32 | 0.40 | 满足 |
|  | 4055 | 南 | 0.29 | 0.45 | 满足 |
|  | 4056 | 南 | 0.25 | 0.45 | 满足 |
|  | 4063 | 北 | 0.34 | 0.40 | 满足 |
|  | 4064 | 北 | 0.39 | 0.40 | 满足 |
|  | 4069 | 北 | 0.20 | 0.40 | 满足 |
|  | 4075 | 北 | 0.34 | 0.40 | 满足 |
|  | 4077 | 北 | 0.38 | 0.40 | 满足 |
|  | 4083 | 南 | 0.29 | 0.45 | 满足 |
|  | 4087 | 南 | 0.29 | 0.45 | 满足 |
|  | 4091 | 南 | 0.29 | 0.45 | 满足 |
|  | 4095 | 南 | 0.30 | 0.45 | 满足 |
|  | 4105 | 南 | 0.35 | 0.45 | 满足 |
|  | 4108 | 南 | 0.35 | 0.45 | 满足 |
|  | 4114 | 北 | 0.22 | 0.40 | 满足 |
|  | 4118 | 北 | 0.22 | 0.40 | 满足 |
|  | 4122 | 北 | 0.30 | 0.40 | 满足 |
|  | 4126 | 北 | 0.27 | 0.40 | 满足 |
|  | 4131 | 北 | 0.27 | 0.40 | 满足 |
|  | 4132 | 北 | 0.33 | 0.40 | 满足 |
|  | 4136 | 北 | 0.33 | 0.40 | 满足 |
|  | 4140 | 北 | 0.35 | 0.40 | 满足 |
|  | 4146 | 北 | 0.35 | 0.40 | 满足 |
|  | 4151 | 北 | 0.25 | 0.40 | 满足 |
|  | 4153 | 北 | 0.19 | 0.40 | 满足 |
|  | 4156 | 北 | 0.19 | 0.40 | 满足 |
|  | 4162 | 北 | 0.27 | 0.40 | 满足 |
|  | 4167 | 北 | 0.15 | 0.40 | 满足 |
|  | 4170 | 北 | 0.23 | 0.40 | 满足 |
|  | 4174 | 南 | 0.28 | 0.45 | 满足 |
|  | 4178 | 北 | 0.25 | 0.40 | 满足 |
|  | 5019 | 南 | 0.40 | 0.45 | 满足 |
|  | 5023 | 南 | 0.40 | 0.45 | 满足 |
|  | 5027 | 南 | 0.36 | 0.45 | 满足 |
|  | 5029 | 南 | 0.43 | 0.45 | 满足 |
|  | 5032 | 南 | 0.45 | 0.45 | 满足 |
|  | 5037 | 南 | 0.38 | 0.45 | 满足 |
|  | 5041 | 南 | 0.27 | 0.45 | 满足 |
|  | 5046 | 南 | 0.30 | 0.45 | 满足 |
|  | 5049 | 北 | 0.32 | 0.40 | 满足 |
|  | 5054 | 南 | 0.29 | 0.45 | 满足 |
|  | 5058 | 南 | 0.25 | 0.45 | 满足 |
|  | 5062 | 北 | 0.34 | 0.40 | 满足 |
|  | 5065 | 北 | 0.39 | 0.40 | 满足 |
|  | 5068 | 北 | 0.20 | 0.40 | 满足 |
|  | 5074 | 北 | 0.34 | 0.40 | 满足 |
|  | 5078 | 北 | 0.38 | 0.40 | 满足 |
|  | 5080 | 南 | 0.29 | 0.45 | 满足 |
|  | 5084 | 南 | 0.29 | 0.45 | 满足 |
|  | 5090 | 南 | 0.29 | 0.45 | 满足 |
|  | 5094 | 南 | 0.30 | 0.45 | 满足 |
|  | 5104 | 南 | 0.35 | 0.45 | 满足 |
|  | 5111 | 南 | 0.35 | 0.45 | 满足 |
|  | 5115 | 北 | 0.22 | 0.40 | 满足 |
|  | 5119 | 北 | 0.22 | 0.40 | 满足 |
|  | 5123 | 北 | 0.30 | 0.40 | 满足 |
|  | 5127 | 北 | 0.27 | 0.40 | 满足 |
|  | 5128 | 北 | 0.27 | 0.40 | 满足 |
|  | 5135 | 北 | 0.33 | 0.40 | 满足 |
|  | 5137 | 北 | 0.33 | 0.40 | 满足 |
|  | 5141 | 北 | 0.35 | 0.40 | 满足 |
|  | 5147 | 北 | 0.35 | 0.40 | 满足 |
|  | 5150 | 北 | 0.25 | 0.40 | 满足 |
|  | 5155 | 北 | 0.19 | 0.40 | 满足 |
|  | 5157 | 北 | 0.19 | 0.40 | 满足 |
|  | 5161 | 北 | 0.27 | 0.40 | 满足 |
|  | 5164 | 北 | 0.15 | 0.40 | 满足 |
|  | 5169 | 北 | 0.23 | 0.40 | 满足 |
|  | 5175 | 南 | 0.28 | 0.45 | 满足 |
|  | 5177 | 北 | 0.25 | 0.40 | 满足 |
|  | 户外房间 |  |  |  | 满足 |
| 楼梯间 | 2099 | 南 | 0.32 | 0.45 | 满足 |
|  | 2103 | 南 | 0.32 | 0.45 | 满足 |
|  | 3098 | 南 | 0.32 | 0.45 | 满足 |
|  | 3100 | 南 | 0.32 | 0.45 | 满足 |
|  | 4096 | 南 | 0.32 | 0.45 | 满足 |
|  | 4102 | 南 | 0.32 | 0.45 | 满足 |
|  | 5097 | 南 | 0.32 | 0.45 | 满足 |
|  | 5101 | 南 | 0.32 | 0.45 | 满足 |
|  | 楼梯间 |  |  |  | 满足 |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022第4.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 窗墙面积比符合表4.2.2的规定，每套住宅允许一个房间在一个朝向上的窗墙面积比不大于0.6 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | C0915 | 0.90×1.50 | 2~5 | 4 | 1.35 | 5.40 | 330.66 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 2~5 | 8 | 2.25 | 18.00 |  |
|  | C2115 | 2.10×1.50 | 2~5 | 40 | 3.15 | 126.00 |  |
|  | c2124 | 2.10×2.10 | 1 | 14 | 4.41 | 61.74 |  |
|  | c2124 | 2.40×2.10 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 |  |
|  | C2415 | 2.40×1.50 | 2~5 | 4 | 3.60 | 14.40 |  |
|  | C2421 | 2.40×2.10 | 2~5 | 16 | 5.04 | 80.64 |  |
|  | C2718 | 2.70×1.80 | 2~5 | 4 | 4.86 | 19.44 |  |
| 北向 | C0415 | 0.47×1.50 | 1 | 12 | 0.70 | 8.37 | 248.37 |
|  | C0515 | 0.50×1.50 | 1 | 22 | 0.75 | 16.50 |  |
|  | C0615 | 0.60×1.50 | 1~5 | 15 | 0.90 | 13.50 |  |
|  | C0915 | 1.00×1.50 | 2~5 | 12 | 1.50 | 18.00 |  |
|  | C0915 | 0.90×1.50 | 2~5 | 4 | 1.35 | 5.40 |  |
|  | C1015 | 1.00×1.50 | 1~5 | 14 | 1.50 | 21.00 |  |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 2~5 | 12 | 1.80 | 21.60 |  |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 2~5 | 24 | 2.25 | 54.00 |  |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 2~5 | 8 | 2.70 | 21.60 |  |
|  | C2115 | 2.10×1.50 | 2~5 | 8 | 3.15 | 25.20 |  |
|  | C2415 | 2.40×1.50 | 2~5 | 12 | 3.60 | 43.20 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗热工

本工程无此项围护结构

屋顶

倒置式保温上人平屋面一（上人屋面）

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土保护层（内配Φ4-@100单层双向钢筋网片） | 50 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.033 | 0.509 |
| 无纺聚酯纤维布隔离层 | － | － | － | － | － | － |
| 高聚物改性沥青防水卷材 | 1.5 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.007 | 0.061 |
| 水泥砂浆找平层（1:2.5） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.00 | 0.100 | 0.500 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 80 | 0.030 | 0.540 | 1.25 | 2.133 | 1.440 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 沥青防水涂料 | 2 | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 306.5 | － | － | － | 2.376 | 4.061 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1的规定(K≤0.40) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 饰面层 | － | － | － | － | － | － |
| 基层处理剂一道 | － | － | － | － | － | － |
| 基层处理（界面剂）粘结砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 45 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 1.250 | 0.810 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 烧结多孔砖、空心砖墙 | 200 | 0.580 | 7.920 | 1.00 | 0.345 | 2.731 |
| 岩棉板（1） | 20 | 0.040 | 0.750 | 1.20 | 0.417 | 0.375 |
| 龙骨+空气层 | － | － | － | － | 0.000 | － |
| 玻璃棉保温隔声板(a2级)（经覆膜处理） | 20 | 0.035 | 0.750 | 1.15 | 0.497 | 0.429 |
| 石膏板 | 10 | 0.330 | 5.280 | 1.00 | 0.030 | 0.160 |
| 饰面层 | 20 | － | － | － | － | － |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 2.566 | 4.810 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.37 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一（客厅、餐厅、卧室、衣帽、书房、户内走道
）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 饰面层 | － | － | － | － | － | － |
| 基层处理剂一道 | － | － | － | － | － | － |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 45 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 1.250 | 0.810 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 基层处理（界面剂）粘结砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 石膏板 | 10 | 0.330 | 5.280 | 1.00 | 0.030 | 0.160 |
| 各层之和∑ | 275 | － | － | － | 1.417 | 3.192 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.64 |  |  |  |  |  |

外墙加权平均传热系数的修正系数

表C.0.4 外墙加权平均传热系数的修正系数ψ

| 保温方式 | 外保温 | 自保温、夹芯保温 | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修正系数ψ | 1.05 | 1.10 | 1.15 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 510.48 | 0.832 | 0.37 | 4.81 | 0.70 |
| 热桥柱构造一（客厅、餐厅、卧室、衣帽、书房、户内走道 ） | 热桥柱 | 102.92 | 0.168 | 0.64 | 3.19 | 0.70 |
| 合计 |  | 613.40 | 1.000 | 0.41 | 4.54 | 0.70 |
| 修正后外墙K | 0.41 × 1.05 = 0.43 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 595.11 | 0.866 | 0.37 | 4.81 | 0.70 |
| 热桥柱构造一（客厅、餐厅、卧室、衣帽、书房、户内走道 ） | 热桥柱 | 91.80 | 0.134 | 0.64 | 3.19 | 0.70 |
| 合计 |  | 686.91 | 1.000 | 0.40 | 4.59 | 0.70 |
| 修正后外墙K | 0.40 × 1.05 = 0.42 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 342.45 | 0.949 | 0.37 | 4.81 | 0.70 |
| 热桥柱构造一（客厅、餐厅、卧室、衣帽、书房、户内走道 ） | 热桥柱 | 18.59 | 0.051 | 0.64 | 3.19 | 0.70 |
| 合计 |  | 361.03 | 1.000 | 0.38 | 4.73 | 0.70 |
| 修正后外墙K | 0.38 × 1.05 = 0.40 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 327.74 | 0.908 | 0.37 | 4.81 | 0.70 |
| 热桥柱构造一（客厅、餐厅、卧室、衣帽、书房、户内走道 ） | 热桥柱 | 33.30 | 0.092 | 0.64 | 3.19 | 0.70 |
| 合计 |  | 361.04 | 1.000 | 0.39 | 4.66 | 0.70 |
| 修正后外墙K | 0.39 × 1.05 = 0.41 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1775.77 | 0.878 | 0.37 | 4.81 | 0.70 |
| 热桥柱构造一（客厅、餐厅、卧室、衣帽、书房、户内走道 ） | 热桥柱 | 246.60 | 0.122 | 0.64 | 3.19 | 0.70 |
| 合计 |  | 2022.38 | 1.000 | 0.40 | 4.61 | 0.70 |
| 修正后外墙K | 0.40 × 1.05 = 0.42 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1的规定(K≤1.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

架空或外挑楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 强化复合木地板 | 20 | 0.170 | 4.570 | 1.00 | 0.118 | 0.538 |
| 细石混凝土 | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 10 | 0.030 | 0.540 | 1.25 | 0.267 | 0.180 |
| 基层处理（清扫+铺浆、黏贴或防水层、其它） | － | － | － | － | － | － |
| 石墨聚苯乙烯保温隔声板(b1级)（经压缩、覆膜处理） | 20 | 0.035 | 0.360 | 1.20 | 0.476 | 0.206 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 基层处理（界面剂）粘结砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 玻璃棉保温隔声板(a2级)（经覆膜处理） | 20 | 0.035 | 0.750 | 1.15 | 0.497 | 0.429 |
| 抹面胶浆（热镀锌电焊网） | 6 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| 龙骨+空气层 | － | － | － | － | 0.000 | － |
| 矿棉板(ρ=80-180)(1) | 20 | 0.050 | 0.745 | 1.20 | 0.333 | 0.298 |
| 腻子 | 2 | － | － | － | － | － |
| 各层之和∑ | 263 | － | － | － | 1.798 | 3.378 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.51 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分户墙

户间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 轻质砂浆 | 20 | 0.300 | 5.800 | 1.20 | 0.056 | 0.387 |
| 混凝土多孔砖(190八孔砖） | 220 | 0.620 | 5.480 | 1.00 | 0.355 | 1.945 |
| 轻质砂浆 | 20 | 0.300 | 5.800 | 1.20 | 0.056 | 0.387 |
| 龙骨+空气层 | － | － | － | － | 0.000 | － |
| 岩棉板 | 20 | 0.040 | 0.470 | 1.10 | 0.455 | 0.235 |
| 橡塑保温隔声板(b1级) | 20 | 0.035 | 0.380 | 1.10 | 0.519 | 0.217 |
| 玻璃棉保温隔声板(a2级)（经覆膜处理） | 20 | 0.035 | 0.750 | 1.15 | 0.497 | 0.429 |
| 石膏板（1） | 40 | 0.330 | 5.280 | 1.00 | 0.121 | 0.640 |
| 各层之和∑ | 360 | － | － | － | 2.058 | 4.239 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 蒸压加气混凝土砌块墙 | 200 | 0.190 | 3.010 | 1.15 | 0.915 | 3.168 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.958 | 3.657 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分户楼板

本工程无此项围护结构

通往封闭空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属三防门(聚氨酯发泡) | 31.92 | 1.000 | 1.10 | 满足 |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

通往非封闭空间或户外的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能外门 | 61.74 | 1.000 | 2.00 | 满足 |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 330.66 | 975.56 | 0.34 |
| 北向 | 248.37 | 975.60 | 0.25 |
| 东向 | 0.00 | 369.43 | 0.00 |
| 西向 | 0.00 | 369.44 | 0.00 |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86系列内平开木窗 5+12A+5+12A+5Low-E | 694 | 1.60 | 0.34 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C0915，C1515，C2115，C2415，C2421，C2718，C0415，C0515，C0615，C1015，C1215，C1815 |  |  |  |
|  | 来源：《湖南省超低能耗居住建筑设计标准》DBJ43/T 017-2021 |  |  |  |  |
| 2 | 断桥铝合金型材14.8mm 6 中透光单银 Low-E+12A+6 透明(暖边间隔条) | 696 | 2.49 | 0.36 | 0.540 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | c2124 |  |  |  |
|  | 来源：《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 遮阳类型 | 传热系数 修正系数 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 2~5 | 4 | 1.35 | 5.40 | 694 |  |  | 1.600 |
| 2 | C1515 | 2~5 | 8 | 2.25 | 18.00 | 694 |  |  | 1.600 |
| 3 | C2115 | 2~5 | 40 | 3.15 | 126.00 | 694 |  |  | 1.600 |
| 4 | c2124 | 1 | 14 | 4.41 | 61.74 | 696 |  |  | 2.490 |
| 5 | c2124 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 | 696 |  |  | 2.490 |
| 6 | C2415 | 2~5 | 4 | 3.60 | 14.40 | 694 |  |  | 1.600 |
| 7 | C2421 | 2~5 | 16 | 5.04 | 80.64 | 694 |  |  | 1.600 |
| 8 | C2718 | 2~5 | 4 | 4.86 | 19.44 | 694 |  |  | 1.600 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  | 330.66 | 朝向平均传热系数 |  |  |  | 1.780 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 遮阳类型 | 传热系数 修正系数 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0415 | 1 | 12 | 0.70 | 8.37 | 694 |  |  | 1.600 |
| 2 | C0515 | 1 | 22 | 0.75 | 16.50 | 694 |  |  | 1.600 |
| 3 | C0615 | 1~5 | 15 | 0.90 | 13.50 | 694 |  |  | 1.600 |
| 4 | C0915 | 2~5 | 12 | 1.50 | 18.00 | 694 |  |  | 1.600 |
| 5 | C0915 | 2~5 | 4 | 1.35 | 5.40 | 694 |  |  | 1.600 |
| 6 | C1015 | 1~5 | 14 | 1.50 | 21.00 | 694 |  |  | 1.600 |
| 7 | C1215 | 2~5 | 12 | 1.80 | 21.60 | 694 |  |  | 1.600 |
| 8 | C1515 | 2~5 | 24 | 2.25 | 54.00 | 694 |  |  | 1.600 |
| 9 | C1815 | 2~5 | 8 | 2.70 | 21.60 | 694 |  |  | 1.600 |
| 10 | C2115 | 2~5 | 8 | 3.15 | 25.20 | 694 |  |  | 1.600 |
| 11 | C2415 | 2~5 | 12 | 3.60 | 43.20 | 694 |  |  | 1.600 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  | 248.37 | 朝向平均传热系数 |  |  |  | 1.600 |

3. 东向：

无外窗

4. 西向：

无外窗

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 2~5 | 4 | 1.35 | 5.40 | 694 | 0.335 | 0.335 |
| 2 | C1515 | 2~5 | 8 | 2.25 | 18.00 | 694 | 0.335 | 0.335 |
| 3 | C2115 | 2~5 | 40 | 3.15 | 126.00 | 694 | 0.335 | 0.335 |
| 4 | c2124 | 1 | 14 | 4.41 | 61.74 | 696 | 0.360 | 0.360 |
| 5 | c2124 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 | 696 | 0.360 | 0.360 |
| 6 | C2415 | 2~5 | 4 | 3.60 | 14.40 | 694 | 0.335 | 0.335 |
| 7 | C2421 | 2~5 | 16 | 5.04 | 80.64 | 694 | 0.335 | 0.335 |
| 8 | C2718 | 2~5 | 4 | 4.86 | 19.44 | 694 | 0.335 | 0.335 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 330.66 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  | 0.340 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0415 | 1 | 12 | 0.70 | 8.37 | 694 | 0.335 | 0.335 |
| 2 | C0515 | 1 | 22 | 0.75 | 16.50 | 694 | 0.335 | 0.335 |
| 3 | C0615 | 1~5 | 15 | 0.90 | 13.50 | 694 | 0.335 | 0.335 |
| 4 | C0915 | 2~5 | 12 | 1.50 | 18.00 | 694 | 0.335 | 0.335 |
| 5 | C0915 | 2~5 | 4 | 1.35 | 5.40 | 694 | 0.335 | 0.335 |
| 6 | C1015 | 1~5 | 14 | 1.50 | 21.00 | 694 | 0.335 | 0.335 |
| 7 | C1215 | 2~5 | 12 | 1.80 | 21.60 | 694 | 0.335 | 0.335 |
| 8 | C1515 | 2~5 | 24 | 2.25 | 54.00 | 694 | 0.335 | 0.335 |
| 9 | C1815 | 2~5 | 8 | 2.70 | 21.60 | 694 | 0.335 | 0.335 |
| 10 | C2115 | 2~5 | 8 | 3.15 | 25.20 | 694 | 0.335 | 0.335 |
| 11 | C2415 | 2~5 | 12 | 3.60 | 43.20 | 694 | 0.335 | 0.335 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 248.37 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  | 0.335 |

3. 东向：

无外窗

4. 西向：

无外窗

5. 平均综合太阳得热系数：

|  | =0.338 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 330.660 | 1.00 | 0.340 |
| 北向 | 248.370 | 1.00 | 0.335 |
| 东向 | 0.000 | 1.00 | 0.000 |
| 西向 | 0.000 | 1.00 | 0.000 |
| 整个建筑综合太阳得热系数 | 0.338 |  |  |

外窗传热系数

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 窗遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 330.66 | 1.78 | 0.39 | 0.34 | K≤2.30 | 满足 |
| 北向 | 248.37 | 1.60 | 0.39 | 0.25 | K≤2.50 | 满足 |
| 综合平均 | 579.03 | 1.70 | 0.39 | 0.22 |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022第4.2.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数、太阳得热系数应符合表4.2.3-2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：

本表所统计的外窗不含凸窗。

外窗太阳得热系数

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 夏季综合 太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 330.66 | 1.78 | 0.34 | 0.34 | 夏季SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 | 579.03 | 1.70 | 0.34 | 0.22 |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022第4.2.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数、太阳得热系数应符合表4.2.3-2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：

本表所统计的外窗不含凸窗。

外窗活动外遮阳

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造编号 | 活动外遮阳 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1001(窗墙比=0.34) | 696 | 无活动外遮阳 | 不要求 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022第4.2.3条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 活动外遮阳装置应符合表4.2.3的要求 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.34 | c2124 | 0.54 | 0.50 |
| 北向 | 0.25 | C0615 | 0.62 | 0.50 |
| 东向 | 0.00 |  | 无 | 0.50 |
| 西向 | 0.00 |  | 无 | 0.50 |
| 标准依据 |  | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022第4.2.3条 |  |  |
| 标准要求 |  | 外窗可见光透射比应满足第4.2.3条的规定 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

凸窗热工

本工程无此项围护结构

凸窗板

本工程无此项围护结构

隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性 指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 外墙（填充墙） | 东 | 0.37 | 4.81 | 342 | 342.45 | － | 40.40 | 无需验算 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 外墙（填充墙） | 西 | 0.37 | 4.81 | 342 | 327.74 | － | 40.40 | 无需验算 |
| 倒置式保温上人平屋面一（上人屋面） | 屋顶 | 上 | 0.40 | 4.06 | 489 | 599.54 | － | 40.40 | 无需验算 |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022第4.2.4条和《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级（门窗编号：C0415） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022第4.2.5条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 |
| 标准要求 | 外窗在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3，每小时每平方米面积的空气渗透量q2不应大于4.5m3，即《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的6级 |
| 结论 | 满足 |

可开启面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积(㎡) |  | 门窗编号 | 门窗面积(㎡) | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积/房间面积 | 开启面积/房间面积 | 外窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2070(最不利房间) | 14.25 |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.16 | 0.05 | 0.30 | － | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022第4.1.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 建筑外窗可开启面积不应小于外窗所在房间地面面积的1/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积(㎡) |  | 窗编号 | 窗面积(㎡) | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2070(最不利房间) | 14.25 |  | C1515 | 2.25 | 外窗 | 0.1579 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022第4.1.7条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 建筑的卧室、书房、客厅等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/7 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗热工 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶 | 满足 |  |
| 5 | 外墙 | 满足 |  |
| 6 | 架空或外挑楼板 | 满足 |  |
| 7 | 分户墙 | 满足 |  |
| 8 | 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙 | 满足 |  |
| 9 | 通往封闭空间的户门 | 满足 |  |
| 10 | 通往非封闭空间或户外的户门 | 满足 |  |
| 11 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 12 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 13 | 隔热检查 | 满足 |  |
| 14 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 15 | 可开启面积 | 满足 |  |
| 16 | 窗地面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

■说明：本工程所有规定性设计指标满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022的要求。