建筑碳排放报告书 居住建筑

光织旧巷：低碳社区活化实验

设计编号：BKA80884

| 工程地点 | ： | 湖南-长沙 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月30日 |

| 采用软件 | : 建筑碳排放CEEB2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : SP57932059 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	4

2 标准依据	4

3 软件介绍	4

4 气象数据	5

4.1 逐日干球温度表	5

4.2 逐月辐照量表	5

4.3 峰值工况	5

5 围护结构	6

5.1 工程材料	6

5.1.1 普通材料	6

5.1.2 其他材料	7

5.2 围护结构作法简要说明	7

6 围护结构概况	8

7 房间类型	9

7.1 房间参数表	9

7.2 作息时间表	9

8 系统类型	10

8.1 系统分区	10

8.2 热回收参数	10

9 制冷系统	10

9.1 多联机/单元式空调能耗	10

10 空调风机	10

11 照明	10

12 生活热水	11

12.1 热水需求	11

12.2 太阳能集热	11

12.3 热水设备	11

13 光伏发电	11

14 计算结果	12

14.1 建材生产运输碳排放	12

14.1.1 建材生产阶段	12

14.1.2 建材运输阶段	12

14.2 建筑建造拆除碳排放	13

14.2.1 建筑建造	13

14.2.2 建筑拆除	13

14.3 碳汇	14

14.4 建筑运行碳排放	14

14.5 全生命周期碳排放	15

14.5.1 碳排放强度	15

14.5.2 总碳排放量	15

15 附录	17

15.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	17

15.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)	17

15.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	18

15.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	18

15.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)	19

建筑概况

| 工程名称 | 光织旧巷：低碳社区活化实验 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-长沙 |  |
| 地理位置 | 北纬：28.00° | 东经：113.08° |
| 建筑寿命(年) | 50 |  |
| 计算建筑面积(m2) | 地上3041 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上15.0 地下0.0 |  |
| 计算建筑体积(m3) | 9122.24 |  |
| 计算建筑外表面积(m2) | 3389.07 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |
| 控温期 | 供冷期:6.15-9.15 |  |

标准依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)局部修订(2024年版)

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍

本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 08月02日15时 | 40.6 | 26.7 | 17.1 | 84.8 |
| 最冷 | 01月10日06时 | -1.1 | -1.1 | 3.4 | 7.4 |

围护结构

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土砌块墙 | 0.190 | 3.010 | 600.0 | 1092.9 | 0.0158 |  |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.540 | 25.0 | 5346.4 | 0.0162 |  |
| 基层处理（界面剂）粘结砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 高聚物改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 1050.0 | 5832.3 | 0.0014 |  |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 5832.3 | 0.0014 |  |
| C20细石混凝土保护层（内配Φ4-@100单层双向钢筋网片） | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 934.1 | 0.0158 |  |
| 细石混凝土 | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 934.1 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 抹面胶浆（热镀锌电焊网） | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 |  |
| 水泥砂浆找平层（1:2.5） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石膏板 | 0.330 | 5.280 | 1050.0 | 1106.4 | 0.0790 |  |
| 玻璃棉保温隔声板(a2级)（经覆膜处理） | 0.035 | 0.750 | 120.0 | 1841.7 | 0.0000 | 安徽省居住建筑节能设计标准 DB34/1466-2019 |
| 强化复合木地板 | 0.170 | 4.570 | 600.0 | 2810.0 | 0.0000 | 浙江省居住建筑楼板构造(2018浙J76) |
| 矿棉板(ρ=80-180)(1) | 0.050 | 0.745 | 130.0 | 1220.0 | 0.4880 | 云南省民用建筑节能设计标准 DBJ 53/T-39-2020 |
| 烧结多孔砖、空心砖墙 | 0.580 | 7.920 | 1400.0 | 1050.0 | 0.0000 | 安徽省居住建筑节能设计标准 DB34/1466-2019 |
| 地砖 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 1:3水泥砂浆找平层（1） | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 | 福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据 闽2015-J-39 |
| 玻璃棉板、毡(ρ≥40) | 0.035 | 0.350 | 40.0 | 1220.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石墨聚苯乙烯保温隔声板(b1级)（经压缩、覆膜处理） | 0.035 | 0.360 | 18.0 | 2828.8 | 0.0000 | 安徽省居住建筑节能设计标准 DB34/1466-2019 |
| 岩棉板（1） | 0.040 | 0.750 | 160.0 | 1208.6 | 0.0000 | 湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 无纺聚酯纤维布隔离层 | － | － | － |  |
| 基层处理（清扫+铺浆、黏贴或防水层、其它） | － | － | － |  |
| 基层处理剂一道 | － | － | － |  |
| 沥青防水涂料 | － | － | － |  |
| 饰面层 | － | － | － |  |
| 腻子 | － | － | － |  |
| 龙骨+空气层 | 0.0 | 0.000 | － | 修正系数=1.0 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：倒置式保温上人平屋面一（上人屋面） (K=0.396,D=4.061)：（由上到下）

C20细石混凝土保护层（内配Φ4-@100单层双向钢筋网片） 50mm＋无纺聚酯纤维布隔离层 0mm＋高聚物改性沥青防水卷材 1.5mm＋水泥砂浆找平层（1:2.5） 20mm＋LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 30mm＋难燃型挤塑聚苯板 80mm＋SBS改性沥青防水卷材 3mm＋沥青防水涂料 2mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.368,D=4.810)：（由外到内）

饰面层 0mm＋基层处理剂一道 0mm＋基层处理（界面剂）粘结砂浆 5mm＋难燃型挤塑聚苯板 45mm＋1:3水泥砂浆找平层 20mm＋烧结多孔砖、空心砖墙 200mm＋岩棉板（1） 20mm＋龙骨+空气层 0mm＋玻璃棉保温隔声板(a2级)（经覆膜处理） 20mm＋石膏板 10mm＋饰面层 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一（客厅、餐厅、卧室、衣帽、书房、户内走道

） (K=0.638,D=3.192)：（由外到内）

饰面层 0mm＋基层处理剂一道 0mm＋难燃型挤塑聚苯板 45mm＋1:3水泥砂浆找平层 15mm＋钢筋混凝土 200mm＋基层处理（界面剂）粘结砂浆 5mm＋石膏板 10mm

4. 架空或外挑楼板：挑空楼板构造一 (K=0.513,D=3.378)：（由上到下）

强化复合木地板 20mm＋细石混凝土 40mm＋难燃型挤塑聚苯板 10mm＋基层处理（清扫+铺浆、黏贴或防水层、其它） 0mm＋石墨聚苯乙烯保温隔声板(b1级)（经压缩、覆膜处理） 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋基层处理（界面剂）粘结砂浆 5mm＋玻璃棉保温隔声板(a2级)（经覆膜处理） 20mm＋抹面胶浆（热镀锌电焊网） 6mm＋龙骨+空气层 0mm＋矿棉板(ρ=80-180)(1) 20mm＋腻子 2mm

5. 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙：楼梯间隔墙构造一 (K=0.849,D=3.657)：

水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块墙 200mm＋水泥砂浆 20mm

6. 控温房间楼板：控温房间保温楼面（其它房间） (K=0.651,D=2.859)：

地砖 10mm＋1:3水泥砂浆找平层（1） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋细石混凝土 40mm＋难燃型挤塑聚苯板 10mm＋玻璃棉板、毡(ρ≥40) 20mm＋基层处理（清扫+铺浆、黏贴或防水层、其它） 0mm＋钢筋混凝土 120mm＋龙骨+空气层 0mm＋矿棉板(ρ=80-180)(1) 20mm

7. 控温与非控温楼板：控温与非控温房间保温楼面（其它房间） (K=1.718,D=1.773)：

细石混凝土 40mm＋难燃型挤塑聚苯板 10mm＋基层处理（清扫+铺浆、黏贴或防水层、其它） 0mm＋钢筋混凝土 120mm

8. 通往封闭空间的户门：金属三防门(聚氨酯发泡) (K=1.100)：

传热系数1.100W/㎡.K

9. 通往非封闭空间或户外的户门：节能外门 (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K

10. 外窗构造：86系列内平开木窗 5+12A+5+12A+5Low-E (K=1.600)：

传热系数1.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

围护结构概况

|  |  | 设计建筑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.37 |  |  |  |
| 屋顶传热系数K 和热惰性指标 D |  | 0.40 4.06 |  |  |  |
| 外墙传热系数K 和热惰性指标 D |  | 0.42 4.62 |  |  |  |
| 挑空(或架空)楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  | 0.51 3.38 |  |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  | － － |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 最不利窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |  |
|  |  |  |  | 夏季 | 冬季 |
|  | 南向 | 0.45 | 1.60 | 0.34 | 0.34 |
|  | 北向 | 0.39 | 1.60 | 0.34 | 0.34 |
|  | 东向 | － | － | － | － |
|  | 西向 | － | － | － | － |

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧室 | 26 | 18 | 1(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 5(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 卫生间 | － | － | 1(次/h) | 0(次/h) | 0(人) | 4(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 厨房 | － | － | 1(次/h) | 0(次/h) | 0(人) | 5(W/㎡) | 24(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 1(次/h) | 0(次/h) | 0(人) | 2(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 起居室 | 26 | 18 | 1(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 5(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 餐厅 | 26 | 18 | 1(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 5(W/㎡) | 5(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 单元式空调 | 2137.10 | 所有房间 |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 |
| 自动 | 无 | － | － | － | － |

制冷系统

多联机/单元式空调能耗

| 系统编号 | 制冷SEER | 耗冷量(kWh/a) | 耗电量(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 5.40 | 125110 | 23169 | 0.49 | 11.353 |

空调风机

| 类别 | 电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立新排风 | 4964 | 0.49 | 2.432 |
| 风机盘管 | 0 |  | 0.000 |
| 全空气机组 | 0 |  | 0.0000 |
| 合计 |  |  | 2.432 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡.a) | 房间 数量 | 房间合计面积(㎡) | 合计电耗 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-卧室 | 3.29 | 60 | 953 | 3131 | 0.49 | 1.534 |
| 居住-卫生间 | 10.22 | 24 | 195 | 1988 |  | 0.974 |
| 居住-厨房 | 12.78 | 24 | 213 | 2718 |  | 1.332 |
| 居住-楼梯间 | 17.52 | 8 | 103 | 1806 |  | 0.885 |
| 居住-起居室 | 10.04 | 39 | 1181 | 11850 |  | 5.807 |
| 居住-餐厅 | 10.04 | 24 | 289 | 2898 |  | 1.420 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 11.952 |

生活热水

热水需求

| 分区 | 用水定额 (L/人·d) | 热水温差(℃) | 用水人数 | 年使用天数 | 所需热量 (kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住 | 50 | 45 | 72 | 365 | 67602 |
| 总计 |  |  |  |  | 67602 |

太阳能集热

| 太阳能板 分组名称 | 集热器面积(㎡) | 日均辐照量(kj/(㎡·d) | 年利用 天数 | 年均集 热效率(%) | 热量 损失率(%) | 太阳能供热(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 16340 | 365 | 40 | 25 | 0 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 0 |

热水设备

| 热水设备 | 供热比例 | 供热量(kWh/a) | 能源 | 效率(%) | 耗电量(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电加热 | 1 | 67602 | 电 | 90 | 75113.7 |
| 备注 | 热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。 耗电量=供热量÷效率。 |  |  |  |  |

| 生活热水电耗合计(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- |
| 75114 | 0.49 | 36.806 |

光伏发电

| 月 | 发电量(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 可减少碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4620 | 0.49 | 2.2638 |
| 2 | 4120 |  | 2.0188 |
| 3 | 6260 |  | 3.0674 |
| 4 | 6700 |  | 3.283 |
| 5 | 8640 |  | 4.2336 |
| 6 | 9190 |  | 4.5031 |
| 7 | 1169 |  | 0.57281 |
| 8 | 1028 |  | 0.50372 |
| 9 | 8910 |  | 4.3659 |
| 10 | 7910 |  | 3.8759 |
| 11 | 6160 |  | 3.0184 |
| 12 | 6540 |  | 3.2046 |
| 总计 |  |  | 34.911 |

计算结果

建材生产运输碳排放

建材生产阶段

| 材料 | 单位 | 用量 | 拆除后回收比例 | 寿命(年) | 碳排放因子 (kgCO2e/单位) | 碳排放量 (tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | m3 | 1183.54 | 0 | 全生命周期 | 340 | 402.404 |
| 钢筋 | t | 173.32 | 0 | 全生命周期 | 2340 | 405.569 |
| 型钢 | t | 48.65 | 0 | 全生命周期 | 2365 | 115.057 |
| 水泥 | t | 173.32 | 0 | 全生命周期 | 735 | 127.390 |
| 预拌砂浆 | t | 827.43 | 0 | 全生命周期 | 370 | 306.149 |
| 砂 | m3 | 260.63 | 0 | 全生命周期 | 3 | 0.782 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | m3 | 140.56 | 0 | 全生命周期 | 669 | 94.035 |
| 烧结多孔砖、空心砖墙 | m3 | 342.21 | 0 | 全生命周期 | 27.63 | 9.455 |
| 岩棉板（1） | m3 | 36.22 | 0 | 全生命周期 | 534 | 19.341 |
| 玻璃棉保温隔声板(a2级)（经覆膜处理） | m3 | 37.50 | 0 | 全生命周期 | 534 | 20.025 |
| 蒸压加气混凝土砌块墙 | m3 | 436.37 | 0 | 全生命周期 | 327 | 142.693 |
| 强化复合木地板 | m3 | 1.28 | 0 | 全生命周期 | 178 | 0.228 |
| 石墨聚苯乙烯保温隔声板(b1级)（经压缩、覆膜处理） | m3 | 1.28 | 0 | 全生命周期 | 534 | 0.684 |
| 矿棉板(ρ=80-180)(1) | m3 | 38.48 | 0 | 全生命周期 | 534 | 20.548 |
| 玻璃棉板、毡(ρ≥40) | m3 | 37.19 | 0 | 全生命周期 | 534 | 19.859 |
| 86系列内平开木窗 5+12A+5+12A+5Low-E | m2 | 535.25 | 0 | 全生命周期 | 129.5 | 69.315 |
| 内门 | m2 | 249.72 | 0 | 全生命周期 | 48.3 | 12.061 |
| 金属三防门(聚氨酯发泡) | m2 | 31.92 | 0 | 全生命周期 | 48.3 | 1.542 |
| 节能外门 | m2 | 57.12 | 0 | 全生命周期 | 48.3 | 2.759 |
| 陶瓷 | m2 | 3486.42 | 0 | 全生命周期 | 19.5 | 67.985 |
| 涂料 | t | 12.16 | 0 | 全生命周期 | 6550 | 79.648 |
| 电缆 | kg | 152.04 | 0 | 全生命周期 | 94.1 | 14.307 |
| 管材 | kg | 4261.12 | 0 | 全生命周期 | 3.6 | 15.340 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1947.176 |

建材运输阶段

| 材料 | 重量(t) | 运输距离 (km) | 寿命(年) | 碳排放因子 (kgCO2e/t·km) | 碳排放量 (tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | 2793.15 | 40 | 全生命周期 | 0.057 | 6.368 |
| 钢筋 | 173.32 | 500 | 全生命周期 | 0.057 | 4.940 |
| 型钢 | 48.65 | 500 | 全生命周期 | 0.057 | 1.387 |
| 水泥 | 173.32 | 500 | 全生命周期 | 0.057 | 4.940 |
| 预拌砂浆 | 827.43 | 40 | 全生命周期 | 0.057 | 1.887 |
| 砂 | 417.00 | 500 | 全生命周期 | 0.057 | 11.885 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 3.51 | 500 | 全生命周期 | 0.057 | 0.100 |
| 烧结多孔砖、空心砖墙 | 479.10 | 500 | 全生命周期 | 0.057 | 13.654 |
| 岩棉板（1） | 5.80 | 500 | 全生命周期 | 0.057 | 0.165 |
| 玻璃棉保温隔声板(a2级)（经覆膜处理） | 4.50 | 500 | 全生命周期 | 0.057 | 0.128 |
| 蒸压加气混凝土砌块墙 | 261.82 | 40 | 全生命周期 | 0.057 | 0.597 |
| 强化复合木地板 | 0.77 | 500 | 全生命周期 | 0.057 | 0.022 |
| 石墨聚苯乙烯保温隔声板(b1级)（经压缩、覆膜处理） | 0.02 | 500 | 全生命周期 | 0.057 | 0.001 |
| 矿棉板(ρ=80-180)(1) | 5.00 | 500 | 全生命周期 | 0.057 | 0.143 |
| 玻璃棉板、毡(ρ≥40) | 1.49 | 500 | 全生命周期 | 0.057 | 0.042 |
| 86系列内平开木窗 5+12A+5+12A+5Low-E | 10.71 | 500 | 全生命周期 | 0.057 | 0.305 |
| 内门 | 7.49 | 500 | 全生命周期 | 0.057 | 0.213 |
| 金属三防门(聚氨酯发泡) | 0.96 | 500 | 全生命周期 | 0.057 | 0.027 |
| 节能外门 | 1.71 | 500 | 全生命周期 | 0.057 | 0.049 |
| 陶瓷 | 104.59 | 500 | 全生命周期 | 0.057 | 2.981 |
| 涂料 | 12.16 | 500 | 全生命周期 | 0.057 | 0.347 |
| 电缆 | 0.15 | 500 | 全生命周期 | 0.057 | 0.004 |
| 管材 | 4.26 | 500 | 全生命周期 | 0.057 | 0.121 |
| 总计 |  |  |  |  | 50.306 |

建筑建造拆除碳排放

建筑建造

根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，采用经验公式法进行估算，公式如下：

Y = X + 1.99

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则建造阶段碳排放估算值 Cjz=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

| 建筑面积(㎡) | 地上层数 | 单位面积碳排放量(kgCO2/㎡) | 建造碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3040.75 | 5 | 6.99 | 21.255 |

建筑拆除

根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，建议粗略估算拆除阶段的碳排放，计算方法与建造阶段公式一致即可，公式如下：

Y = X + 1.99

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则拆除阶段碳排放估算值 Ccc=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

| 建筑面积(㎡) | 地上层数 | 单位面积碳排放量(kgCO2/㎡) | 拆除碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3040.75 | 5 | 6.99 | 21.255 |

碳汇

| 绿植 | CO2固定量kg/(㎡·a) | 面积(㎡) | 年数 | 减碳量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 休闲绿地 | 2.9628 | 331 | 50 | 49.034 |
| 道路绿地 | 3.4127 | 182 |  | 31.056 |
| 居住区绿地 | 1.1606 | 63 |  | 3.656 |
| 单位附属绿地 | 0.6125 | 22 |  | 0.674 |
| 合计 |  |  |  | 84.420 |

注：碳汇的计算考虑了植物生长期的影响。

建筑运行碳排放

| 电力 | 类别 | 耗电 (kWh/㎡) | 碳排放因子 (kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供冷 (Ec) | 中央冷源 | 0.00 | 0.49 | 567.628 |
|  | 冷却水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 冷却塔 | 0.00 |  |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 380.97 |  |  |
|  | 供冷合计 | 380.97 |  |  |
| 供暖 (Eh) | 中央热源 | 0.00 | 0.49 | 0.000 |
|  | 供暖水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 热源侧水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 多联机/单元式热泵/壁挂炉 | 0.00 |  |  |
|  | 供暖合计 | 0.00 |  |  |
| 空调 风机(Ef) | 新排风 | 81.62 | 0.49 | 121.611 |
|  | 风机盘管 | 0.00 |  |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 |  |  |
|  | 风机合计 | 81.62 |  |  |
| 照明 |  | 401.07 | 0.49 | 597.588 |
| 其他(Eo) | 电梯 | 0.00 | 0.49 | 1840.286 |
|  | 排风机 | 0.00 |  |  |
|  | 生活热水(扣减了太阳能) | 1235.12 |  |  |
|  | 炊事 | - |  |  |
|  | 其他设备 | 0.00 |  |  |
|  | 合计 | 1235.12 |  |  |
| 其他 | 所属类别 | 消耗量(kg) |  | 碳排放量(tCO2) |
| 制冷剂 | 供冷 | 0 |  | 0.000 |
| 可再生 | 类别 | 供电(kWh/㎡) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳减排量(tCO2) |
| 可再生能源(Er) | 光伏(Ep) | 1171.54 | 0.49 | 1745.551 |
|  | 风力(Ew) | 0.00 |  | 0.000 |
| 碳汇减碳量 |  |  |  | 84.420 |
| 建筑运行碳排放合计 |  |  |  | 1296.562 |

全生命周期碳排放

碳排放强度

| 类别 |  | 年均碳排放量kgCO2/(㎡·a) | 50年碳排放量(kgCO2/㎡) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑材料生产 |  | 12.81 | 640.36 |
| 建筑材料运输 |  | 0.33 | 16.54 |
| 建筑建造 |  | 0.14 | 6.99 |
| 建筑拆除 |  | 0.14 | 6.99 |
| 建筑运行 | 直接碳排放 | 0.00 | 0.00 |
|  | 间接碳排放 | 8.53 | 426.40 |
| 全生命周期 |  | 21.95 | 1097.28 |

注：直接碳排放是指建筑与区域运行阶段用于满足功能需求的直接燃烧化石能源带来的碳排放，间接碳排放是指建筑与区域运行阶段的外购电力、外购热力、外购冷力等产生的碳排放。

总碳排放量

| 类别 |  | 年均碳排放量(tCO2/a) | 50年碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑材料生产 |  | 38.944 | 1947.176 |
| 建筑材料运输 |  | 1.006 | 50.306 |
| 建筑建造 |  | 0.425 | 21.255 |
| 建筑拆除 |  | 0.425 | 21.255 |
| 建筑运行 | 直接碳排放 | 0.000 | 0.000 |
|  | 间接碳排放 | 25.931 | 1296.562 |
| 全生命周期 |  | 66.731 | 3336.554 |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-卧室 | 61 | 61 | 62 | 61 | 61 | 58 | 40 | 21 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 24 | 37 | 52 | 57 |
|  | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 55 | 42 | 30 | 21 | 15 | 14 | 17 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 23 | 32 | 46 | 52 |
| 居住-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 42 | 9 | 1 | 10 | 41 | 19 | 2 | 0 | 1 | 21 | 71 | 74 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 42 | 9 | 1 | 10 | 41 | 19 | 2 | 0 | 1 | 21 | 71 | 74 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 居住-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-起居室 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 31 | 19 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 19 | 13 | 14 | 18 | 35 | 49 | 54 | 50 | 35 | 21 | 15 |
|  | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | 37 | 35 | 32 | 26 | 28 | 33 | 39 | 44 | 47 | 45 | 34 | 23 | 16 |
| 居住-餐厅 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 31 | 19 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 19 | 13 | 14 | 18 | 35 | 49 | 54 | 50 | 35 | 21 | 15 |
|  | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | 37 | 35 | 32 | 26 | 28 | 33 | 39 | 44 | 47 | 45 | 34 | 23 | 16 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 |
| 居住-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 居住-厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 居住-楼梯间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 居住-起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 居住-餐厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 居住-卫生间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 居住-厨房 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 居住-楼梯间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 居住-起居室 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
|  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
| 居住-餐厅 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
|  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

注：上行：工作日；下行：节假日