建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

创客中心

设计编号：

| 工程地点 | ： | 福建-厦门 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月29日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13415924377 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	7

4.1 工程材料	7

4.2 围护结构做法简要说明	7

4.3 体形系数	8

4.4 窗墙比	8

4.5 天窗	10

4.6 屋顶	10

4.7 外墙	11

4.8 外窗	14

4.9 建筑遮阳措施	19

4.10 可开启窗扇	20

4.11 非中空窗面积比	20

4.12 规定性指标检查结论	20

建筑概况

| 工程名称 | 创客中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-厦门 |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |
| 计算建筑面积 | 地上7672㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上7 地下0 |
| 建筑高度 | 26.0m |
| 计算建筑体积 | 29685.89 |
| 计算建筑外表面积 | 14456.81 |
| 北向角度 | 32.3 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.41 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.41 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.204,D=4.182)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 150mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.324,D=5.286)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 90mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.432,D=3.819)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 90mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 外窗：80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5单银Low-E (K=1.100)：

传热系数1.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.360

5. 幕墙：80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5单银Low-E (K=1.100)：

传热系数1.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.360

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 14456.81 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 29685.89 |
| 体形系数 | 0.49 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.000 | 1889.55 | 2485.38 | 9447.75 |
| 2 | 3.500 | 1520.91 | 2794.30 | 5323.20 |
| 3 | 3.500 | 1192.95 | 2271.17 | 4175.33 |
| 4 | 3.500 | 1258.32 | 2484.57 | 4404.11 |
| 5 | 3.500 | 686.23 | 1801.31 | 2401.82 |
| 6 | 3.500 | 625.49 | 1118.16 | 2189.21 |
| 7 | 3.500 | 498.42 | 1003.50 | 1744.46 |
| 屋顶 | － | － | 498.41 | － |
| 合计 | 26.00 | 7671.87 | 14456.81 | 29685.89 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 立面2 | 25.65 | 109.04 | 0.24 |
| 东向 | 立面3 | 501.50 | 5192.99 | 0.10 |
| 西向 | 立面4 | 341.99 | 5215.65 | 0.07 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 立面2 |  | 3.60×1.50 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 | 25.65 |
|  |  |  | 3.30×1.50 | 7 | 3 | 4.95 | 14.85 |  |
| 东向 | 立面3 |  | 3.60×1.50 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 | 501.50 |
|  |  |  | 2.00×1.50 | 1 | 2 | 3.00 | 6.00 |  |
|  |  |  | 3.60×1.50 | 1 | 9 | 5.40 | 48.60 |  |
|  |  |  | 1.50×1.50 | 1,4 | 5 | 2.25 | 11.25 |  |
|  |  |  | 4.00×1.50 | 1 | 2 | 6.00 | 12.00 |  |
|  |  |  | 3.06×1.50 | 1 | 1 | 4.58 | 4.58 |  |
|  |  |  | 3.60×1.50 | 1 | 4 | 5.40 | 21.60 |  |
|  |  |  | 3.30×1.50 | 1,7 | 5 | 4.95 | 24.75 |  |
|  |  |  | 3.30×1.50 | 1,7 | 6 | 4.95 | 29.70 |  |
|  |  |  | 2.70×1.50 | 2~4,6 | 15 | 4.05 | 60.75 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 32.71 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 10.06 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 1.10×1.40 | 2 | 2 | 1.54 | 3.08 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 6.57 |  |
|  |  |  | 3.00×1.50 | 2 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |
|  |  |  | 3.00×1.50 | 2~4 | 24 | 4.50 | 108.00 |  |
|  |  |  | 1.80×1.50 | 2 | 3 | 2.70 | 8.10 |  |
|  |  |  | 1.20×1.50 | 3~6 | 13 | 1.80 | 23.40 |  |
|  |  |  | 1.50×1.50 | 4 | 6 | 2.25 | 13.50 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 4 | / | / | 53.89 |  |
|  |  |  | 2.70×1.50 | 4 | 1 | 4.05 | 4.05 |  |
|  |  |  | 1.20×1.50 | 5 | 2 | 1.80 | 3.60 |  |
| 西向 | 立面4 |  | 3.60×1.50 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 | 341.99 |
|  |  |  | 3.60×1.50 | 1 | 12 | 5.40 | 64.80 |  |
|  |  |  | 1.50×1.50 | 1~2,4 | 15 | 2.25 | 33.75 |  |
|  |  |  | 4.00×1.50 | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 |  |
|  |  |  | 3.30×1.50 | 1,7 | 8 | 4.95 | 39.60 |  |
|  |  |  | 3.60×1.50 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
|  |  |  | 2.69×1.50 | 1 | 1 | 4.04 | 4.04 |  |
|  |  |  | 2.00×1.50 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  |  | 3.00×1.50 | 2 | 7 | 4.50 | 31.50 |  |
|  |  |  | 1.20×1.50 | 2~6 | 37 | 1.80 | 66.60 |  |
|  |  |  | 3.00×1.50 | 2 | 3 | 4.50 | 13.50 |  |
|  |  |  | 1.80×1.50 | 2 | 3 | 2.70 | 8.10 |  |
|  |  |  | 1.80×1.50 | 2 | 2 | 2.70 | 5.40 |  |
|  |  |  | 1.20×1.50 | 3~6 | 11 | 1.80 | 19.80 |  |
|  |  |  | 2.70×1.50 | 4 | 3 | 4.05 | 12.15 |  |
|  |  |  | 1.50×1.50 | 4 | 2 | 2.25 | 4.50 |  |
|  |  |  | 2.70×1.50 | 4 | 2 | 4.05 | 8.10 |  |
|  |  |  | 3.30×1.50 | 7 | 1 | 4.95 | 4.95 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 150 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 4.545 | 1.600 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | 4.752 | 4.182 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.30[默认] 修正后:0.41 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 90 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 1.996 | 1.350 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 2.929 | 5.286 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.30[默认] 修正后:0.41 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.32 + 613.66/8870.49 = 0.39 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 90 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 1.996 | 1.350 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 2.155 | 3.819 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.30[默认] 修正后:0.41 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.43 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.195 | 25.94 | 5.05 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.115 | 15.00 | 1.73 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.115 | 17.10 | 1.97 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.115 | 17.10 | 1.97 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.185 | 13.78 | 2.55 |
|  | 合计 |  |  |  | 13.27 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.195 | 403.07 | 78.52 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.115 | 879.40 | 101.31 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.115 | 426.86 | 49.17 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.115 | 263.46 | 30.35 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 7.00 | 0.04 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.185 | 221.92 | 41.01 |
|  | 合计 |  |  |  | 300.39 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.195 | 425.52 | 82.89 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.115 | 1047.20 | 120.64 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.115 | 440.39 | 50.73 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.115 | 227.99 | 26.26 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 7.00 | 0.04 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.185 | 105.16 | 19.43 |
|  | 合计 |  |  |  | 299.99 |
| 总计 |  |  |  |  | 613.66 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－挑空楼板：OW-FW2 | 外墙－凹墙角：OW-C2 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

根据本标准建筑朝向划分规则，当前项目无南向外墙。

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 83.39 | 1.000 | 0.32 | 5.29 | 0.41 |
| 考虑线性热桥后K | 0.32 + 13.27/83.39 = 0.48 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 4355.62 | 1.000 | 0.32 | 5.29 | 0.41 |
| 考虑线性热桥后K | 0.32 + 300.39/4355.62 = 0.39 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 4431.48 | 1.000 | 0.32 | 5.29 | 0.41 |
| 考虑线性热桥后K | 0.32 + 299.99/4431.48 = 0.39 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 8870.49 | 1.000 | 0.32 | 5.29 | 0.41 |
| 考虑线性热桥后K | 0.32 + 613.66/8870.49 = 0.39 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.70或D＞2.5,K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5单银Low-E | 18 | 1.10 | 0.36 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  | 备注：北京居建节能设计标准DB11/891-2020 附录C 来源：《北京居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020 |  |  |  |  |
| 2 | 80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5单银Low-E | 91 | 1.10 | 0.36 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 备注：北京居建节能设计标准DB11/891-2020 附录C 来源：《北京居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020 |  |  |  |  |

外遮阳类型

固定百叶外遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 B+C (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定百叶外遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 | 18 | 1.100 |
| 2 |  | 7 | 3 | 4.95 | 14.85 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 25.65 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 | 18 | 1.100 |
| 2 |  | 1 | 2 | 3.00 | 6.00 | 18 | 1.100 |
| 3 |  | 1 | 9 | 5.40 | 48.60 | 18 | 1.100 |
| 4 |  | 1,4 | 5 | 2.25 | 11.25 | 18 | 1.100 |
| 5 |  | 1 | 2 | 6.00 | 12.00 | 18 | 1.100 |
| 6 |  | 1 | 1 | 4.58 | 4.58 | 18 | 1.100 |
| 7 |  | 1 | 4 | 5.40 | 21.60 | 18 | 1.100 |
| 8 |  | 1,7 | 5 | 4.95 | 24.75 | 18 | 1.100 |
| 9 |  | 1,7 | 6 | 4.95 | 29.70 | 18 | 1.100 |
| 10 |  | 2~4,6 | 15 | 4.05 | 60.75 | 18 | 1.100 |
| 11 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 32.71 | 91 | 1.100 |
| 12 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 10.06 | 91 | 1.100 |
| 13 | (玻璃幕墙) | 2 | 2 | 1.54 | 3.08 | 91 | 1.100 |
| 14 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 6.57 | 91 | 1.100 |
| 15 |  | 2 | 1 | 4.50 | 4.50 | 18 | 1.100 |
| 16 |  | 2~4 | 24 | 4.50 | 108.00 | 18 | 1.100 |
| 17 |  | 2 | 3 | 2.70 | 8.10 | 18 | 1.100 |
| 18 |  | 3~6 | 13 | 1.80 | 23.40 | 18 | 1.100 |
| 19 |  | 4 | 6 | 2.25 | 13.50 | 18 | 1.100 |
| 20 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 53.89 | 91 | 1.100 |
| 21 |  | 4 | 1 | 4.05 | 4.05 | 18 | 1.100 |
| 22 |  | 5 | 2 | 1.80 | 3.60 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 501.50 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 | 18 | 1.100 |
| 2 |  | 1 | 12 | 5.40 | 64.80 | 18 | 1.100 |
| 3 |  | 1~2,4 | 15 | 2.25 | 33.75 | 18 | 1.100 |
| 4 |  | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 | 18 | 1.100 |
| 5 |  | 1,7 | 8 | 4.95 | 39.60 | 18 | 1.100 |
| 6 |  | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 | 18 | 1.100 |
| 7 |  | 1 | 1 | 4.04 | 4.04 | 18 | 1.100 |
| 8 |  | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 18 | 1.100 |
| 9 |  | 2 | 7 | 4.50 | 31.50 | 18 | 1.100 |
| 10 |  | 2~6 | 37 | 1.80 | 66.60 | 18 | 1.100 |
| 11 |  | 2 | 3 | 4.50 | 13.50 | 18 | 1.100 |
| 12 |  | 2 | 3 | 2.70 | 8.10 | 18 | 1.100 |
| 13 |  | 2 | 2 | 2.70 | 5.40 | 18 | 1.100 |
| 14 |  | 3~6 | 11 | 1.80 | 19.80 | 18 | 1.100 |
| 15 |  | 4 | 3 | 4.05 | 12.15 | 18 | 1.100 |
| 16 |  | 4 | 2 | 2.25 | 4.50 | 18 | 1.100 |
| 17 |  | 4 | 2 | 4.05 | 8.10 | 18 | 1.100 |
| 18 |  | 7 | 1 | 4.95 | 4.95 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 341.99 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.611 | 0.220 |
| 2 |  | 7 | 3 | 4.95 | 14.85 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.608 | 0.219 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 25.65 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.219 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.546 | 0.196 |
| 2 |  | 1 | 2 | 3.00 | 6.00 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.556 | 0.200 |
| 3 |  | 1 | 9 | 5.40 | 48.60 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.552 | 0.199 |
| 4 |  | 1,4 | 5 | 2.25 | 11.25 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.559 | 0.201 |
| 5 |  | 1 | 2 | 6.00 | 12.00 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.552 | 0.199 |
| 6 |  | 1 | 1 | 4.58 | 4.58 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.553 | 0.199 |
| 7 |  | 1 | 4 | 5.40 | 21.60 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.567 | 0.204 |
| 8 |  | 1,7 | 5 | 4.95 | 24.75 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.568 | 0.204 |
| 9 |  | 1,7 | 6 | 4.95 | 29.70 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.553 | 0.199 |
| 10 |  | 2~4,6 | 15 | 4.05 | 60.75 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.554 | 0.199 |
| 11 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 32.71 | 91 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.566~0.566 | 0.204~0.204 |
| 12 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 10.06 | 91 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.569 | 0.205 |
| 13 | (玻璃幕墙) | 2 | 2 | 1.54 | 3.08 | 91 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.578 | 0.208 |
| 14 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 6.57 | 91 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.572 | 0.206 |
| 15 |  | 2 | 1 | 4.50 | 4.50 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.568 | 0.205 |
| 16 |  | 2~4 | 24 | 4.50 | 108.00 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.553 | 0.199 |
| 17 |  | 2 | 3 | 2.70 | 8.10 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.572 | 0.206 |
| 18 |  | 3~6 | 13 | 1.80 | 23.40 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.577 | 0.208 |
| 19 |  | 4 | 6 | 2.25 | 13.50 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.574 | 0.207 |
| 20 | (玻璃幕墙) | 4 | / | / | 53.89 | 91 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.565~0.565 | 0.203~0.203 |
| 21 |  | 4 | 1 | 4.05 | 4.05 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.569 | 0.205 |
| 22 |  | 5 | 2 | 1.80 | 3.60 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.562 | 0.202 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 501.50 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.201 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.593 | 0.213 |
| 2 |  | 1 | 12 | 5.40 | 64.80 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.564 | 0.203 |
| 3 |  | 1~2,4 | 15 | 2.25 | 33.75 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.570 | 0.205 |
| 4 |  | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.563 | 0.203 |
| 5 |  | 1,7 | 8 | 4.95 | 39.60 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.595 | 0.214 |
| 6 |  | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.551 | 0.198 |
| 7 |  | 1 | 1 | 4.04 | 4.04 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.602 | 0.217 |
| 8 |  | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.568 | 0.204 |
| 9 |  | 2 | 7 | 4.50 | 31.50 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.565 | 0.203 |
| 10 |  | 2~6 | 37 | 1.80 | 66.60 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.573 | 0.206 |
| 11 |  | 2 | 3 | 4.50 | 13.50 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.598 | 0.215 |
| 12 |  | 2 | 3 | 2.70 | 8.10 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.619 | 0.223 |
| 13 |  | 2 | 2 | 2.70 | 5.40 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.568 | 0.205 |
| 14 |  | 3~6 | 11 | 1.80 | 19.80 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.646 | 0.232 |
| 15 |  | 4 | 3 | 4.05 | 12.15 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.602 | 0.217 |
| 16 |  | 4 | 2 | 2.25 | 4.50 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.630 | 0.227 |
| 17 |  | 4 | 2 | 4.05 | 8.10 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.565 | 0.203 |
| 18 |  | 7 | 1 | 4.95 | 4.95 | 18 | 0.360 | 固定百叶外遮阳0 | 0.564 | 0.203 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 341.99 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.209 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 立面2 | 25.65 | 1.10 | 0.22 | 0.24 | K≤3.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 501.50 | 1.10 | 0.20 | 0.10 | K≤4.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 341.99 | 1.10 | 0.21 | 0.07 | K≤4.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 869.14 | 1.10 | 0.20 | 0.08 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-5的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施

| 朝向 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南向 | 有 | 应采取遮阳措施 |
| 措施描述 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |
| 标准要求 | 南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |
| 结论 | 满足 |  |
| 备注 | 依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。 |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 一般商店 |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | 未编号 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 25.65 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 501.50 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 341.99 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 外窗 | 满足 |  |
| 5 | 建筑遮阳措施 | 满足 |  |
| 6 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。