绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 光合创宅——整合太阳能与垂直绿化的零碳创客生活圈
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  基本级
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
经自评估，本项目控制项全部达标
得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=40.0
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.png]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]v

R
‘.a I :

ST

i Sy ssencsiee e e s " o EEh





三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	合计
	
	
	0.0
	0.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。

1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。
本工程位所在地块区位优越、交通便利、基础设施完善，区域内无自然保护区、风景游览区等特殊环境敏感保护目标。
土壤氡浓度平均值≤5000Bq/m³,含量为低等。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010规定氡浓度的上限值为20000 Bq/m³。因此本项目土壤氡含量满足建设要求。
根据实地考察，本项目远离电磁辐射源（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）。
场地远离油库、有毒物质车间等可能发生火灾、爆炸和有毒物质泄漏等危险源。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
实际提交材料：
	[image: image3.png]China FuJian






4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 

一、非结构构件连接（安全性与稳定性）

1. 内隔墙与填充墙
· 构造形式：采用轻质加气混凝土砌块（ALC）或轻钢龙骨石膏板隔墙，适配创客空间灵活分隔需求。

· 连接节点：

· 砌块墙：底部设混凝土导墙（高≥200mm），墙顶与梁 / 板底采用柔性连接（膨胀螺栓 + 橡胶垫），避免结构变形导致墙体开裂。

· 轻钢龙骨墙：沿顶 / 沿地龙骨与主体结构用膨胀螺栓固定（间距≤600mm），竖向龙骨与横向龙骨采用自攻螺钉连接，墙面板与龙骨错缝安装，增强整体刚度。

· 抗震措施：高度＞3m 的隔墙设置竖向加强龙骨，与结构柱 / 墙可靠拉结，防止地震时倾覆。

2. 吊顶与装饰构件

· 吊顶体系：采用轻钢龙骨吊顶，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨间距≤600mm，主龙骨通过吊筋与楼板 / 梁底连接（吊筋直径≥8mm，间距≤1200mm）。

· 特殊部位：

· 设备管线密集区：增设附加龙骨与吊筋，避免局部荷载超限。

· 垂直绿化延伸至室内区域：吊顶预留检修口与种植模块接口，采用预埋吊件固定，防止坠落。

· 装饰构件：室内悬挂式装饰（如艺术装置、导视牌）通过后置埋件与结构连接，单个构件锚固力≥1.5kN，满足抗震与风荷载要求。



二、设备设施连接（可靠性与运维性）

1. 机电设备（暖通、给排水、电气）
· 暖通设备：

· 风机盘管、新风机组等小型设备采用减振吊钩与楼板连接，减振器刚度匹配设备重量，降低振动传递。

· 风管系统：镀锌钢板风管通过角钢法兰连接，支吊架间距≤3m，与结构连接处设置橡胶减振垫，避免噪声与结构共振。

· 给排水设备：

· 给水管采用不锈钢管 / PPR 管，立管与楼板穿洞处设刚性防水套管，支管与墙体采用管卡固定（间距≤1.2m），防止管道晃动。

· 排水立管底部设支墩，与结构可靠连接，避免水流冲击导致管道脱落。

· 电气设备：

· 配电箱、弱电箱嵌入墙体安装，箱体与墙体采用膨胀螺栓固定，箱门接地可靠。

· 电缆桥架：托盘式桥架通过托臂与结构梁 / 板连接，托臂间距≤2m，桥架与设备间采用柔性连接，防止结构变形拉断线缆。

2. 光伏与垂直绿化附属设施

· 光伏系统：

· 室内逆变器、储能柜落地安装，底部设型钢基座，与地面膨胀螺栓固定，基座与设备间隔振处理。

· 直流 / 交流线缆穿金属管敷设，管卡与墙体 / 吊顶固定，避免线缆磨损。

· 垂直绿化系统：

· 室内种植模块：采用预埋镀锌钢支架与结构墙 / 柱连接，支架与种植盒间设可调螺栓，方便后期维护。

· 灌溉管线：沿吊顶 / 墙面敷设，与结构采用管卡固定，管线接口处设快速接头，便于检修更换。



三、附属设施连接（耐久性与便利性）

1. 楼梯、栏杆与扶手
· 楼梯：预制楼梯梯段与结构梁 / 平台板通过预埋钢板焊接连接，接缝处灌注细石混凝土，确保整体刚度。

· 栏杆 / 扶手：

· 阳台、走廊栏杆立柱与楼板 / 梁通过后置埋件连接，单个立柱抗拔力≥1.0kN，扶手与立柱采用不锈钢螺栓连接。

· 室内楼梯扶手：木扶手与金属立柱采用榫接 + 螺钉固定，扶手末端与墙体 / 结构柱可靠拉结，防止松动。

2. 无障碍与便民设施

· 坡道、扶手：无障碍坡道扶手与墙体 / 结构柱采用膨胀螺栓固定，扶手高度 0.85m，水平段端部设向下弯头，防止滑脱。

· 标识牌、储物柜：嵌入式储物柜与墙体龙骨固定，悬挂式标识牌通过预埋吊件与结构连接，避免脱落伤人。



四、连接设计核心原则

1. 适配结构变形：非结构构件与主体结构间采用柔性 / 半刚性连接，允许一定位移，避免结构变形导致构件破坏。
2. 满足抗震要求：所有连接节点按厦门地区 8 度设防验算，确保地震时不脱落、不倾覆。

3. 便于运维检修：设备管线、绿化模块等采用可拆卸连接（如快速接头、螺栓连接），降低后期维护成本。

4. 防腐与耐久性：金属连接件采用热浸镀锌 / 氟碳喷涂处理，避免潮湿环境下锈蚀，设计使用年限与建筑主体一致（≥50 年）。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.png



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.png
外部设施设计说明、计算书和结构大样图 :
    3建筑设计/图纸文件/结构大样图.png



4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 

一、非结构构件连接（安全性与稳定性）

1. 内隔墙与填充墙
· 构造形式：采用轻质加气混凝土砌块（ALC）或轻钢龙骨石膏板隔墙，适配创客空间灵活分隔需求。

· 连接节点：

· 砌块墙：底部设混凝土导墙（高≥200mm），墙顶与梁 / 板底采用柔性连接（膨胀螺栓 + 橡胶垫），避免结构变形导致墙体开裂。

· 轻钢龙骨墙：沿顶 / 沿地龙骨与主体结构用膨胀螺栓固定（间距≤600mm），竖向龙骨与横向龙骨采用自攻螺钉连接，墙面板与龙骨错缝安装，增强整体刚度。

· 抗震措施：高度＞3m 的隔墙设置竖向加强龙骨，与结构柱 / 墙可靠拉结，防止地震时倾覆。

2. 吊顶与装饰构件

· 吊顶体系：采用轻钢龙骨吊顶，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨间距≤600mm，主龙骨通过吊筋与楼板 / 梁底连接（吊筋直径≥8mm，间距≤1200mm）。

· 特殊部位：

· 设备管线密集区：增设附加龙骨与吊筋，避免局部荷载超限。

· 垂直绿化延伸至室内区域：吊顶预留检修口与种植模块接口，采用预埋吊件固定，防止坠落。

· 装饰构件：室内悬挂式装饰（如艺术装置、导视牌）通过后置埋件与结构连接，单个构件锚固力≥1.5kN，满足抗震与风荷载要求。



二、设备设施连接（可靠性与运维性）

1. 机电设备（暖通、给排水、电气）
· 暖通设备：

· 风机盘管、新风机组等小型设备采用减振吊钩与楼板连接，减振器刚度匹配设备重量，降低振动传递。

· 风管系统：镀锌钢板风管通过角钢法兰连接，支吊架间距≤3m，与结构连接处设置橡胶减振垫，避免噪声与结构共振。

· 给排水设备：

· 给水管采用不锈钢管 / PPR 管，立管与楼板穿洞处设刚性防水套管，支管与墙体采用管卡固定（间距≤1.2m），防止管道晃动。

· 排水立管底部设支墩，与结构可靠连接，避免水流冲击导致管道脱落。

· 电气设备：

· 配电箱、弱电箱嵌入墙体安装，箱体与墙体采用膨胀螺栓固定，箱门接地可靠。

· 电缆桥架：托盘式桥架通过托臂与结构梁 / 板连接，托臂间距≤2m，桥架与设备间采用柔性连接，防止结构变形拉断线缆。

2. 光伏与垂直绿化附属设施

· 光伏系统：

· 室内逆变器、储能柜落地安装，底部设型钢基座，与地面膨胀螺栓固定，基座与设备间隔振处理。

· 直流 / 交流线缆穿金属管敷设，管卡与墙体 / 吊顶固定，避免线缆磨损。

· 垂直绿化系统：

· 室内种植模块：采用预埋镀锌钢支架与结构墙 / 柱连接，支架与种植盒间设可调螺栓，方便后期维护。

· 灌溉管线：沿吊顶 / 墙面敷设，与结构采用管卡固定，管线接口处设快速接头，便于检修更换。



三、附属设施连接（耐久性与便利性）

1. 楼梯、栏杆与扶手
· 楼梯：预制楼梯梯段与结构梁 / 平台板通过预埋钢板焊接连接，接缝处灌注细石混凝土，确保整体刚度。

· 栏杆 / 扶手：

· 阳台、走廊栏杆立柱与楼板 / 梁通过后置埋件连接，单个立柱抗拔力≥1.0kN，扶手与立柱采用不锈钢螺栓连接。

· 室内楼梯扶手：木扶手与金属立柱采用榫接 + 螺钉固定，扶手末端与墙体 / 结构柱可靠拉结，防止松动。

2. 无障碍与便民设施

· 坡道、扶手：无障碍坡道扶手与墙体 / 结构柱采用膨胀螺栓固定，扶手高度 0.85m，水平段端部设向下弯头，防止滑脱。

· 标识牌、储物柜：嵌入式储物柜与墙体龙骨固定，悬挂式标识牌通过预埋吊件与结构连接，避免脱落伤人。



四、连接设计核心原则

1. 适配结构变形：非结构构件与主体结构间采用柔性 / 半刚性连接，允许一定位移，避免结构变形导致构件破坏。
2. 满足抗震要求：所有连接节点按厦门地区 8 度设防验算，确保地震时不脱落、不倾覆。

3. 便于运维检修：设备管线、绿化模块等采用可拆卸连接（如快速接头、螺栓连接），降低后期维护成本。

4. 防腐与耐久性：金属连接件采用热浸镀锌 / 氟碳喷涂处理，避免潮湿环境下锈蚀，设计使用年限与建筑主体一致（≥50 年）。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.png
关键构件计算书、大样图 :
    3建筑设计/图纸文件/结构大样图.png



4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 

本项目外门窗采用断桥铝合金型材 + 6Low-E+12Ar+6 中空钢化玻璃，牢靠性、抗风压与水密性能均满足规范要求。牢靠性：型材壁厚≥1.4mm，五金件采用不锈钢多点锁，与框体可靠连接，窗框与墙体通过膨胀螺栓 + 防水砂浆固定，安装后整体刚度满足日常使用与抗震要求。抗风压性能：按厦门地区基本风压 0.8kN/m² 设计，抗风压性能等级达 6 级，可抵御台风天气下的强风荷载，避免窗扇变形或脱落。水密性能：采用等压腔设计，三元乙丙密封条三道密封，水密性能等级达 5 级，配合外窗滴水线与防水找坡，有效阻止雨水渗入室内，满足夏热冬暖地区多雨气候需求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 

1. 地面构造（自下而上）
· 结构层：钢筋混凝土楼板，表面清理干净并做界面处理。

· 找坡层：1:8 水泥珍珠岩找坡，坡度≥1%，坡向地漏，最薄处≥20mm。

· 找平层：20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平，阴阳角做圆弧过渡。

· 防水层：1.5mm 厚聚氨酯防水涂料，四周上翻≥1.8m，地漏、管根处做防水附加层。

· 保护层：20mm 厚细石混凝土，内配钢筋网片，防止防水层破损。

· 面层：300×300mm 防滑陶瓷砖，采用专用填缝剂勾缝，防滑等级≥R10。

2. 墙面构造（自下而上）

· 基层：混凝土或砌块墙体，界面剂处理后做 15mm 厚水泥砂浆找平。

· 防水层：1.5mm 厚聚氨酯防水涂料，淋浴区上翻≥1.8m，其他区域≥1.2m。

· 粘结层：瓷砖胶薄贴法施工，厚度 3~5mm。

· 面层：600×1200mm 防水瓷质墙砖，勾缝采用防霉耐候密封胶，避免霉变渗水。

3. 顶棚构造（自下而上）

· 基层：钢筋混凝土楼板，表面清理后批刮耐水腻子找平。

· 防潮层：涂刷防潮底漆，抑制冷凝水产生。

· 吊顶层：轻钢龙骨 + 铝扣板 / 防水石膏板，龙骨间距≤1200mm，预留检修口。

· 面层：铝扣板表面做抗油污覆膜处理，或防水石膏板刷耐水乳胶漆，适配高湿环境。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 

通道平面布置简洁顺畅，无突出构件、障碍物及占用现象，净宽满足疏散人流与疏散距离要求。疏散路线清晰连续，转弯半径合理，便于人员快速通行与紧急疏散。通道内严禁设置影响疏散的固定设施、堆放杂物，保持全天候畅通。疏散指示标志与应急照明布置合理，引导方向明确，可保障火灾等紧急情况下人员安全、快速疏散至安全区域，符合消防安全与通行畅通性要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业图纸.png



4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
实际提交材料：

	


