工程地质勘察报告
一、前言
任务由来：对柳州市鱼峰区会展路附近幼儿园用地开展岩土工程勘察，为基础设计提供依据
勘察依据：《岩土工程勘察规范》《建筑地基基础设计规范》《托儿所、幼儿园建筑设计规范》
工作方法：钻探 6-8 孔，总进尺 30-40m，结合标准贯入试验、室内土工试验
二、场地工程地质条件
地形地貌：场地属柳州河流阶地地貌，地形平缓，高程约 85-90m，适合幼儿园低矮建筑建设
地层岩性
① 素填土：厚度 0.5-2.0m，松散，含少量建筑垃圾，工程性质差
② 粉质黏土：厚度 2.0-6.0m，可塑～硬塑，承载力特征值 fak≈180-220kPa，适合作为幼儿园天然地基持力层
③ 粉土 / 细砂：局部分布，厚度 1.0-3.0m，稍密～中密，fak≈150kPa
④ 石灰岩（喀斯特岩层）：埋深 6.0m 以下，中风化，完整性较好，fak≈800kPa，无大型溶洞发育
水文地质：地下水类型为上层滞水，水位埋深 2.0-3.5m，水质对混凝土无腐蚀性，对基础影响较小
不良地质：场地无滑坡、泥石流等不良地质作用，局部存在小型溶蚀裂隙，不影响幼儿园建设
三、岩土工程评价
地基稳定性：场地整体稳定，地层分布均匀，适合建设 3 层及以下幼儿园建筑
基础方案推荐：幼儿园建筑荷载较小，优先采用条形基础 / 独立基础，以粉质黏土层为持力层，基础埋深 1.5-2.0m
基坑工程：开挖深度≤2.5m，可采用放坡开挖，无需复杂支护，注意防控雨水冲刷
四、结论与建议
结论：场地工程地质条件良好，满足幼儿园建设要求，无影响安全的不良地质问题
建议：基础设计采用天然地基，施工时注意做好排水措施，避免雨水浸泡地基；若后期发现局部溶蚀裂隙，可采用注浆加固处理。
