绿色建筑标识证书关键技术指标
项目名称：新生 幼儿园建筑设计
评价标准：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）
项目星级：二星级
申报单位：柳州市教育发展有限公司
设计单位：柳州市建筑设计研究院有限公司

咨询单位：柳州市绿建工程咨询有限公司
	绿色建筑标识证书关键技术指标（民用建筑）

	关键技术指标
	指标值

	碳排放强度
	建筑运行28kgCO2/m2

	围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷）
	围护结构提高5%或负荷降低3%

	严寒和寒冷地区住宅建筑外墙传热系数降低比例
	-

	节水器具用水效率等级
	2级

	住宅建筑隔声性能
	达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值

	室内主要空气污染物浓度
	20%

	外窗气密性能
	外窗气密性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密

	全装修
	全装修质量符合国家标准规定

	绿色建材应用比例
	50%

	绿地率
	达到规划指标105%

	非传统水源利用率
	绿化道路60%、冲厕40%、冷却补水20%


