1. 计算依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文 7.1.10

《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

本项目工程材料决算清单

各材料生产厂家地址及运输距离统计

2. 计算范围

统计本项目所有主要建筑材料，包括：
结构材料：钢筋、混凝土、砂石、砖砌体

围护材料：保温材料、门窗、防水材料

装饰装修材料：墙面涂料、地面材料、吊顶材料

3. 本地化材料定义

500km 以内生产的建筑材料：指材料生产厂家地址至项目地点（柳州市城区核心片区）的公路运输距离≤500km 的建筑材料。
4. 材料重量统计及比例计算

表格
	材料类别
	材料名称
	总重量 (t)
	本地化材料重量 (t)
	本地化比例 (%)
	备注

	结构材料
	钢筋
	320
	320
	100
	柳州本地钢厂生产

	
	预拌混凝土
	2100
	2100
	100
	柳州本地搅拌站生产

	
	砂石骨料
	1800
	1800
	100
	柳州周边采石场 / 采砂场生产

	
	烧结砖
	450
	450
	100
	柳州本地砖厂生产

	围护材料
	保温岩棉板
	80
	80
	100
	桂林生产（距离柳州 180km）

	
	防水材料
	30
	30
	100
	南宁生产（距离柳州 220km）

	
	断桥铝门窗型材
	60
	60
	100
	佛山生产（距离柳州 480km）

	装饰材料
	墙面涂料
	15
	15
	100
	广州生产（距离柳州 460km）

	
	木地板
	20
	0
	0
	东北生产（距离＞500km）

	
	吊顶龙骨
	10
	10
	100
	佛山生产（距离柳州 480km）

	合计
	-
	4885
	4865
	99.6%
	-


5. 计算结论

本地化材料比例=48854865​×100%=99.6%
本地化材料重量占建筑材料总重量的比例为99.6%，远大于条文要求的60%，满足第 1 款要求。
