耐久性好的建筑结构材料使用情况统计
一、工程概况
项目名称：新生 幼儿园
结构形式：地上 3 层钢筋混凝土框架结构
设计使用年限：50 年（本项目按100 年耐久性设计执行，或采用高耐久混凝土提升耐久性）
核心措施：采用高耐久混凝土 + 加厚钢筋保护层，满足《绿色建筑评价标准》4.2.8 条第 2 款要求，得 10 分。
二、结构材料耐久性设计说明
	构件类型
	材料选型
	耐久性提升措施
	设计依据

	混凝土构件（柱、梁、板、基础）
	C30 高耐久混凝土（掺粉煤灰 + 聚羧酸减水剂）
	1. 钢筋保护层厚度：基础≥40mm，柱≥30mm，梁≥25mm，板≥20mm（较常规设计加厚 5mm）；2. 采用低水胶比（≤0.45），掺加粉煤灰，提升抗渗、抗碳化性能；3. 混凝土抗渗等级≥P6，适配柳州潮湿气候，防止氯离子侵蚀。
	《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476-2019《工程结构通用规范》GB 55001-2021

	钢筋
	HRB400E 抗震钢筋
	1. 采用环氧涂层钢筋（重点部位：基础、外墙构件），提升抗腐蚀性能；2. 钢筋连接采用机械连接，避免焊接接头锈蚀。
	《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015 版）

	木结构构件（如有）
	防腐松木（CCA 防腐处理）
	1. 采用真空加压防腐处理，防腐等级 C4 级；2. 表面涂刷耐候木蜡油，提升耐候、抗白蚁性能。
	《木结构设计标准》GB 50005-2017

	钢结构构件（如有）
	Q355B 耐候结构钢
	1. 采用氟碳耐候型防腐涂料，涂层厚度≥120μm；2. 热浸镀锌底层 + 氟碳面漆，提升抗腐蚀、抗老化性能。
	《钢结构设计标准》GB 50017-2017


三、耐久性材料使用面积 / 体积统计
表格
	构件类型
	材料规格
	使用数量 / 体积
	占比
	耐久性提升说明

	基础
	C30 高耐久混凝土
	约 280m³
	100%
	加厚保护层 + 高抗渗，满足 100 年耐久性要求

	框架柱
	C30 高耐久混凝土
	约 120m³
	100%
	加厚保护层 + 高抗渗，提升抗碳化性能

	框架梁
	C30 高耐久混凝土
	约 180m³
	100%
	加厚保护层 + 高抗渗，提升抗裂、抗腐蚀性能

	楼板
	C30 高耐久混凝土
	约 320m³
	100%
	加厚保护层 + 高抗渗，适配幼儿建筑长期使用需求

	钢筋
	HRB400E 环氧涂层钢筋
	约 65t
	100%
	重点部位采用环氧涂层，提升抗腐蚀性能


四、合规性结论
本项目通过加厚钢筋保护层 + 采用高耐久混凝土，全面提升了混凝土结构材料的耐久性，满足《绿色建筑评价标准》4.2.8 条第 2 款要求，本条得分：10 分。
