一、第 1 款：耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件设计
（一）设计总说明
本项目为 3-6 岁幼儿使用的幼儿园建筑，对给排水、电气、暖通等管线系统的耐久性、安全性、耐腐蚀性要求极高，优先选用长寿命、抗老化、耐腐蚀的管材与配件，避免渗漏、老化失效带来的安全隐患，延长建筑使用寿命。
（二）核心管材 / 管线 / 管件选型方案
	管线系统
	选型规格
	耐久性优势
	适用部位

	给水系统
	304 不锈钢给水管（卡压式连接）
	1. 耐腐蚀性能优异，耐酸碱、耐氯腐蚀，适配柳州潮湿气候；2. 抗老化、抗紫外线，使用寿命≥70 年，远超建筑设计使用年限；3. 卡压式连接无渗漏风险，避免接口腐蚀失效。
	生活给水、直饮水系统

	排水系统
	高密度聚乙烯（HDPE）静音排水管（热熔连接）
	1. 耐化学腐蚀，耐酸碱、耐污水腐蚀，不结垢、不堵塞；2. 抗冲击、抗老化，低温韧性好，使用寿命≥50 年；3. 静音效果佳，适配幼儿建筑噪声控制要求。
	卫生间、盥洗室、厨房排水

	消防系统
	内外壁热镀锌钢管（沟槽式连接）
	1. 镀锌层耐腐蚀，避免生锈、结垢，保障消防供水通畅；2. 强度高、抗老化，使用寿命≥50 年；3. 沟槽式连接便于检修，不破坏镀锌层。
	消火栓、喷淋系统

	电气管线
	阻燃 PVC-C 电工套管 + 镀锌金属桥架
	1. PVC-C 套管阻燃、抗老化、耐化学腐蚀，使用寿命≥50 年；2. 镀锌桥架耐腐蚀、抗锈蚀，避免电气短路风险；3. 绝缘性能优异，保障幼儿用电安全。
	强弱电线路敷设

	暖通管线
	聚氨酯保温无缝钢管 + 橡塑保温层
	1. 无缝钢管耐腐蚀、抗老化，使用寿命≥50 年；2. 聚氨酯保温层耐候性好，避免结露、腐蚀；3. 橡塑保温层阻燃、抗老化，保障暖通系统高效运行。
	空调供回水、新风管道


（三）设计依据
《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019
《建筑机电工程施工质量验收标准》GB 50303-2015
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021
二、第 2 款：长寿命活动配件与易拆换构造设计
（一）设计总说明
本项目活动配件（门窗五金、卫生洁具、阀门、灯具等）优先选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；对不同使用寿命的部品，采用便于分别拆换、更新和升级的构造，降低后期运维成本，提升建筑耐久性。
（二）长寿命活动配件选型
	配件类型
	选型规格
	寿命优势
	同寿命设计说明

	门窗五金
	304 不锈钢合页、锁具、滑轮
	1. 耐腐蚀、抗锈蚀，使用寿命≥20 年；2. 高强度、抗疲劳，适配高频开启场景。
	与门窗框体（铝合金 / 塑钢）同寿命设计，避免提前更换。

	卫生洁具
	陶瓷坐便器、面盆 + 不锈钢水嘴
	1. 陶瓷洁具耐酸碱、抗老化，使用寿命≥30 年；2. 不锈钢水嘴耐腐蚀、抗磨损，使用寿命≥15 年；3. 节水型设计，适配幼儿使用需求。
	洁具主体与水嘴采用模块化设计，水嘴可单独更换，不破坏洁具主体。

	阀门 / 龙头
	黄铜镀铬阀门、不锈钢龙头
	1. 黄铜耐腐蚀、抗锈蚀，使用寿命≥20 年；2. 镀铬层抗磨损、抗老化，避免渗漏。
	与给水管系统同寿命设计，阀门 / 龙头可单独拆换，不破坏管线。

	照明灯具
	LED 护眼灯具 + 阻燃塑料外壳
	1. LED 光源使用寿命≥50000 小时，抗老化、抗频闪；2. 外壳阻燃、抗冲击，使用寿命≥10 年。
	灯具与电气线路采用插拔式连接，便于单独更换，不破坏电气系统。


（三）易拆换、更新升级构造设计
	部品类型
	构造措施
	易拆换优势

	门窗配件
	1. 合页、锁具采用螺丝固定，而非焊接 / 粘接；2. 滑轮采用卡槽式安装，可快速拆卸更换。
	无需破坏门窗框体，仅需工具即可单独更换五金配件，升级便捷。

	卫生洁具
	1. 坐便器、面盆采用膨胀螺栓固定，而非水泥砂浆预埋；2. 水嘴与洁具采用螺纹连接，可单独拆卸。
	洁具主体可完整拆除，水嘴可单独更换，避免破坏墙体与地面。

	管线阀门
	1. 阀门与管线采用法兰 / 螺纹连接，而非焊接；2. 阀门井 / 检修口设置于易操作位置。
	阀门可单独拆换，不影响管线系统整体运行，便于维护升级。

	电气灯具
	1. 灯具与吊顶 / 墙面采用卡扣式 / 磁吸式安装；2. 线路采用插拔式接头，避免硬接线。
	灯具可快速拆卸更换，线路升级无需破坏装修，适配智能化升级需求。


（四）同寿命性设计原则
核心部品（如管材、洁具主体）使用寿命≥50 年，与建筑设计使用年限匹配；
易损配件（如水嘴、灯具）使用寿命≥15 年，且可单独拆换，不影响核心部品；
不同寿命部品组合时，采用模块化接口，避免 “牵一发而动全身” 的维修问题。
