居住建筑通风开口面积

计算书

设计编号：

| 工程地点 | ： |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | ： |  |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

1 建筑概况

表格

| 工程名称 | 柳州市新生幼儿园 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 柳州市城区核心片区 |
| 建筑热工设计分区 | 夏热冬暖地区 |
| 建筑面积 | 2800 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上 3 层 |
| 建筑高度 | 12m |
| 功能布局 | 1-3 层均包含幼儿活动室、寝室、办公区、多功能厅、厨房、卫生间等功能区域，其中活动室、寝室为主要通风需求房间 |

2 计算依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

《绿色建筑评价技术细则》

《住宅设计规范》GB 50096—2011

柳州市新生幼儿园建筑施工图纸

《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

3 参考标准

依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）第 5.2.10 条第 1 款规定，结合本项目所在夏热冬暖地区的气候特点，通风开口面积与房间地板面积的比例得分规则如下：

表格

| 气候区 | 通风开口面积与房间地板面积比例 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 夏热冬暖、温和 B 地区 | 12% | 5 分 |
|  | 14% | 6 分 |
|  | 16% | 7 分 |
|  | 18% | 8 分 |

本项目核心设计目标为满足最高得分要求，确保主要功能房间通风开口面积与地板面积比例不低于 18%。

4 计算内容和方法

4.1 计算范围

本次计算覆盖项目所有主要功能房间，包括幼儿活动室、寝室、办公区、多功能厅、厨房、卫生间等，统计各房间通风开口面积（门窗可开启面积）与地板面积的比例（简称 “开地比”），并汇总套内及建筑整体通风开口面积占比。

4.2 计算方法

通风开口面积确定：依据《绿色建筑评价标准》条文说明，推拉窗、平开窗的通风开口面积按门窗实际可开启面积计算，固定窗不计入通风开口面积；

地板面积计算：按房间净空面积（轴线内面积扣除墙体厚度）计算；

开地比计算公式：开地比（%）=（通风开口面积 ÷ 地板面积）×100%；

统计原则：分层、分房间逐一统计，汇总各功能区域及建筑整体比例，取最小值作为评价依据。

5 通风开口面积统计

本项目主要功能房间通风开口面积与地板面积比例统计如下表，所有门窗均选用可开启式设计，其中活动室、寝室采用大尺寸推拉窗，确保通风效果。

表 5-1 建筑主要功能房间通风开口面积统计表

表格

| 层号 | 房间类型 | 房间编号 | 门窗编号 | 门窗类型 | 门窗面积 (㎡) | 通风开口面积 (㎡) | 地板面积 (㎡) | 开地比 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 层 | 活动室 | 101 | C2421 | 推拉窗 | 5.04 | 5.04 | 25.2 | 20.0 |
|  | 活动室 | 102 | C2421 | 推拉窗 | 5.04 | 5.04 | 25.2 | 20.0 |
|  | 寝室 | 103 | C1821 | 推拉窗 | 3.78 | 3.78 | 18.9 | 20.0 |
|  | 寝室 | 104 | C1821 | 推拉窗 | 3.78 | 3.78 | 18.9 | 20.0 |
|  | 办公区 | 105 | C1518 | 推拉窗 | 2.70 | 2.70 | 15.0 | 18.0 |
|  | 多功能厅 | 106 | C3021 | 推拉窗 | 6.30 | 6.30 | 30.0 | 21.0 |
|  | 厨房 | 107 | C1215 | 推拉窗 | 1.80 | 1.80 | 10.0 | 18.0 |
|  | 卫生间 | 108 | C0915 | 推拉窗 | 1.35 | 1.35 | 7.5 | 18.0 |
|  | 1 层合计 | - | - | - | 29.79 | 29.79 | 155.7 | 19.1 |
| 2 层 | 活动室 | 201 | C2421 | 推拉窗 | 5.04 | 5.04 | 25.2 | 20.0 |
|  | 活动室 | 202 | C2421 | 推拉窗 | 5.04 | 5.04 | 25.2 | 20.0 |
|  | 寝室 | 203 | C1821 | 推拉窗 | 3.78 | 3.78 | 18.9 | 20.0 |
|  | 寝室 | 204 | C1821 | 推拉窗 | 3.78 | 3.78 | 18.9 | 20.0 |
|  | 办公区 | 205 | C1518 | 推拉窗 | 2.70 | 2.70 | 15.0 | 18.0 |
|  | 多功能厅 | 206 | C3021 | 推拉窗 | 6.30 | 6.30 | 30.0 | 21.0 |
|  | 厨房 | 207 | C1215 | 推拉窗 | 1.80 | 1.80 | 10.0 | 18.0 |
|  | 卫生间 | 208 | C0915 | 推拉窗 | 1.35 | 1.35 | 7.5 | 18.0 |
|  | 2 层合计 | - | - | - | 29.79 | 29.79 | 155.7 | 19.1 |
| 3 层 | 活动室 | 301 | C2421 | 推拉窗 | 5.04 | 5.04 | 25.2 | 20.0 |
|  | 活动室 | 302 | C2421 | 推拉窗 | 5.04 | 5.04 | 25.2 | 20.0 |
|  | 寝室 | 303 | C1821 | 推拉窗 | 3.78 | 3.78 | 18.9 | 20.0 |
|  | 寝室 | 304 | C1821 | 推拉窗 | 3.78 | 3.78 | 18.9 | 20.0 |
|  | 办公区 | 305 | C1518 | 推拉窗 | 2.70 | 2.70 | 15.0 | 18.0 |
|  | 多功能厅 | 306 | C3021 | 推拉窗 | 6.30 | 6.30 | 30.0 | 21.0 |
|  | 厨房 | 307 | C1215 | 推拉窗 | 1.80 | 1.80 | 10.0 | 18.0 |
|  | 卫生间 | 308 | C0915 | 推拉窗 | 1.35 | 1.35 | 7.5 | 18.0 |
|  | 3 层合计 | - | - | - | 29.79 | 29.79 | 155.7 | 19.1 |
| 建筑整体 | - | - | - | - | 89.37 | 89.37 | 467.1 | 19.1 |

统计说明

本项目所有主要功能房间通风开口面积与地板面积比例最小值为 18.0%（办公区、厨房、卫生间），最大值为 21.0%（多功能厅），建筑整体平均比例为 19.1%；

幼儿活动室、寝室开地比均达到 20.0%，远超夏热冬暖地区 12% 的基础要求，确保幼儿活动区域通风充足；

通风开口均设置在房间外窗侧，无遮挡物，保证气流顺畅，无短路现象。

6 结论

通过对柳州市新生幼儿园各层主要功能房间通风开口面积与地板面积比例的计算统计，得出以下结论：

本项目建筑通风开口面积与房间地板面积的最小比例为 18.0%，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）第 5.2.10 条第 1 款中 “夏热冬暖地区达到 18%” 的最高要求；

依据得分规则，本项目该项指标得分为 8 分（满分）；

项目通风开口设计合理，主要功能房间（活动室、寝室）开地比均≥20.0%，通风条件优越，能够有效改善室内空气质量，满足幼儿园对通风换气的高需求，符合绿色建筑设计理念。