8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	合计
	0.0
	0.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于          光气候区，所在城市为   郑州市      ，属于：☑大城市 ☐中小城市
项目日照时数：           h，相关标准的日照时数要求：          h，其他规定性日照要求：          
依据标准：                    ，是否达标：☑是  ☐否，是否降低了周边建筑的日照标准：☐是  ☑否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
 
实际提交材料：
	


8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：       ℃，室外平均热岛强度          ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：          ，活动场地的遮阳覆盖率           %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
2）场地热环境计算报告。
实际提交材料：

	


8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

项目所在地为：(华北 (东北 西北 华中 (华东 (华南 (西南
是否主要选用乡土植物：是 (否，是否采用复层绿化：是 (否
地下室顶板上覆土深度 1.5 m，当地园林绿化部门要求 1.5 m，是否设有疏水板及导水管等：是 (否。
屋顶可绿化面积  720   m2，屋顶绿化面积 420   m2，屋顶绿化面积比 58.3 %。
请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。
	本项目选用适应河南郑州气候土壤条件的乡土植物，以国槐、白蜡、石楠等为主，栽植乔、灌、草结合构成多层次的植物群落，营造丰富的景观层次。
绿化方式采用“地面景观绿化+屋顶绿化”相结合的形式，屋顶区域选用佛甲草等耐旱浅根植物，在提升建筑保温隔热性能的同时，有效增加项目绿量与生态效益。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；
2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；
3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。
实际提交材料：

	1） 景观专业设计文件：含景观总平、苗木表及设计说明，明确 “地面 + 屋顶” 复合绿化方式，选用国槐、白蜡等乡土植物与屋顶佛甲草，采用乔灌草复层搭配，适配郑州气候土壤；
2） 建筑及给排水专业设计文件：标注地下室顶板 1.5m 覆土、屋顶绿化面积 420㎡（绿化比 58.3%），设计疏水板、导水管等排水设施，保障植物生长需求；
3） 植物适配性分析报告：说明所选植物无毒害、易维护，符合 “适地适树” 原则。


8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

项目位于  河南省郑州市  ，当地年均降雨量 640  mm，项目用地面积  1842.8  m2，
是否进行雨水专项规划设计：是 (否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	本项目竖向设计结合地形与景观布局，构建“渗、滞、蓄、净、用、排”系统。
雨水通过管网汇集，经截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理后灌溉。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书； 

3）雨水控制利用专项规划设计文件。
实际提交材料：

	1） 场地地形图、竖向设计图纸及设计说明：明确用地地形、排水方向及坡度，结合景观布局规划雨水汇流路径，标注蓄水池、截污设施等位置，构建 “渗、滞、蓄、净、用、排” 一体化系统；
2） 年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书：基于郑州年均降雨量 640mm、用地面积 1842.8㎡数据，计算径流总量与设计控制雨量，确定控制目标及配套技术措施；
3） 雨水控制利用专项设计文件：详述雨水收集、处理、回用及排放子系统的参数、设备与衔接逻辑，通过截污、过滤、消毒等流程实现雨水灌溉回用，同步达成径流减排与污染控制目标。


8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

标识系统是否具备如下特点：
1） 同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置；


 是 (否
2） 不同类型标识信息版面单独设置；








 是 (否
3） 有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息；





 是 (否
4） 导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。
     是 (否 

请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	本项目构建了完善的标识导视系统。
类型上包含建筑总平图、功能分区牌、导向指示牌及无障碍标识。
位置设置上，室外主要分布于出入口及道路节点，室内覆盖门厅、走廊、楼梯间及电梯厅等关键位置，确保视线通达。
使用效果方面，系统设计风格统一、图文清晰、信息连续，有效引导人流车流高效集散，同时突出了无障碍与安全警示指引，极大地提升了建筑使用的便捷性与安全性。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
实际提交材料：

	1） 项目总平面图：标注建筑内外标识设置位置，覆盖室外出入口、道路节点及室内关键区域，衔接交通流线，确保导向全覆盖；
2） 标识系统设计文件：规划总平图、功能分区牌等多类型标识，按 “同类型统一版面、不同类型单独设版” 设计，包含无障碍专项标识（盲文、低位设置），预留可调整模块支持内容更新；
3） 标识系统效果示意图：展示各类标识设计风格与使用效果，确保图文清晰、风格统一。


8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

场地内是否有以下建筑或设施：(餐饮类建筑 锅炉房 (垃圾运转站 (其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施      以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	本项目由原锅炉房改建，通过功能置换与升级改造，从根本上解决了原有废气排放问题。主要控制措施如下：
源头消除：拆除原有燃煤锅炉及配套烟囱，彻底消除煤烟型废气及温室气体排放源。
清洁能源：展馆运营后，供暖与生活热水系统接入市政热网或采用高效风冷热泵机组。
绿建指标：项目能源结构清洁化，各项污染物排放均低于国家及地方现行排放标准限值。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；
2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；
3）检测报告。
实际提交材料：

	1） 环境影响自评估报告：结合原锅炉房改建背景，分析历史污染源与改建后环境影响，明确功能置换后无新增污染，清洁能源替代方案可实现污染物减排，预判排放达标；
2） 污染物治理措施分析报告：详述源头控制措施、清洁能源替代方案（市政热网或风冷热泵），论证技术可行性与减排效果；
3） 污染物排放模拟检测报告：模拟运营阶段污染物排放浓度及排放量，与现行标准对比，明确达标结论。


8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目是否制定垃圾管理制度：(是 (否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：(是 (否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：(是 (否
垃圾设施是否与景观协调：(是 (否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	场地内固体废弃物主要通过场地内设置有盖垃圾收集桶及物业的及时清运保证室外环境的清洁。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）环境卫生专业设计说明
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
实际提交材料：

	


