8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

项目所在地为：华北 东北 R西北 R华中 华东 华南 西南

是否主要选用乡土植物：R是 否，是否采用复层绿化：R是 否

地下室顶板上覆土深度 1.5 m，当地园林绿化部门要求 1.5 m，是否设有疏水板及导水管等：R是 否。

屋顶可绿化面积  720   m2，屋顶绿化面积 420   m2，屋顶绿化面积比 58.3 %。

请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。

本项目选用适应河南郑州气候土壤条件的乡土植物，以国槐、白蜡、石楠等为主，栽植乔、灌、草结合构成多层次的植物群落，营造丰富的景观层次。 绿化方式采用“地面景观绿化+屋顶绿化”相结合的形式，屋顶区域选用佛甲草等耐旱浅根植物，在提升建筑保温隔热性能的同时，有效增加项目绿量与生态效益。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；

2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；

3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。

实际提交材料：

- 景观专业设计文件：含景观总平、苗木表及设计说明，明确 “地面 + 屋顶” 复合绿化方式，选用国槐、白蜡等乡土植物与屋顶佛甲草，采用乔灌草复层搭配，适配郑州气候土壤； - 建筑及给排水专业设计文件：标注地下室顶板 1.5m 覆土、屋顶绿化面积 420㎡（绿化比 58.3%），设计疏水板、导水管等排水设施，保障植物生长需求； - 植物适配性分析报告：说明所选植物无毒害、易维护，符合 “适地适树” 原则。