5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上 | 5 | 8 |
| 2 | 选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上 | 8 |  |

2 评价要点

| 装饰装修材料 | 有害物限量 |
| --- | --- |
| 人造板材（办公区隔断、家具） | 甲醛释放量 |
| 内墙涂料（乳胶漆） | 挥发性有机化合物（VOC） |

请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：

一、控制标准 本项目装饰装修材料有害物质限量严格遵循《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325、《室内装饰装修材料有害物质限量》系列国家标准（GB 18580~18588）及《绿色产品评价 涂料》GB/T 35602等相关规范要求。 二、材料选用原则 源头控制：所有装饰装修材料均选用符合国家环保标准的绿色产品，优先选用获得“中国环境标志产品认证”（十环认证）或“绿色建材认证”的产品； 分级管控：按使用区域功能差异，对人员密集区（创意办公区、会议室、数字展厅）采用更高环保等级材料，确保室内空气质量。 三、进场验收 所有材料进场时，核查产品合格证、有害物质限量检测报告（型式检验报告）； 对重点材料（人造板材、涂料、胶粘剂、地毯等）进行抽样复检，复检合格后方可使用。 四、检测结果 各类装饰装修材料有害物质检测值均低于国家标准限值，符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325Ⅰ类民用建筑（住宅、办公、学校等）要求； 主要功能房间（创意办公区、会议室、数字展厅）甲醛、苯、TVOC等污染物浓度在材料选用阶段已得到有效控制，为后期室内空气质量达标奠定基础。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图及说明文件；

2）工程决算材料清单、产品检验报告；

3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：