7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部卫生器具的水效等级达到 2 级 | 8 |  |
| 2 | 50% 以上卫生器具的水效等级达到 1 级且其他达到 2 级 | 12 |  |
| 3 | 全部卫生器具的水效等级达到 1 级 | 15 | 15 |
| 合计 |  | 15 | 15 |

2 评价要点

节水器具清单

| 用水器具名称 | 用水器具数量 | 节水器具参数及特点 | 节水器具数量 | 用水效率等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐便器 | 450套 | 双档冲洗，平均用水量 ≤ 4.0L | 450 | 1 |
| 水嘴 | 620个 | 带限流起泡器，流量 ≤ 0.10L/s | 620 | 1 |
| 小便器 | 120套 | 感应式冲洗，平均用水量 ≤ 2.0L | 120 | 1 |
| 淋浴器 | 320套 | 恒温控制，流量 ≤ 0.12L/s | 320 | 1 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给水排水施工图说明、主要设备材料表等设计文件；

2）节水性能参数的节水器具产品说明书、卫生器具水效达到相关等级的数量比例计算书。

实际提交材料：