7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分： R整体卫浴 整体厨房 装配式吊顶 R干式工法地面 R装配式内墙 管线集成与设备设施 其他： | 3~8 | 8 |
| 合计 |  | 8 | 8 |

2 评价要点

请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。

本项目（西部科技影视基地）包含高级人才公寓与数字化影视产业楼，室内装修全面采用装配式工业化内装部品，有效减少了现场湿作业与建筑垃圾。本项目共有 4 种部品用量比例达到 50% 以上，满足获取 8 分满分的要求 。具体情况如下： 1. 整体卫浴： 园区内高级人才公寓的卫生间，全面采用工厂预制的标准化防水底盘与壁板拼装的整体卫浴系统，同类部品应用比例达 85%。 2. 装配式吊顶： 影视产业楼办公区、走廊及配套区，全部采用铝扣板、矿棉板及轻钢龙骨装配式吊顶，同类部品应用比例达 90%。 3. 干式工法地面： 数字影棚控制室、数据中心机房及部分产业研发楼大面积采用架空防静电网络地板（干式工法），同类部品应用比例达 65%。 4. 装配式内墙： 产业楼内部办公区隔断大量采用轻钢龙骨石膏板及工厂预制的成品铝合金玻璃隔断墙，同类部品应用比例达 75%。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、装修竣工图及设计说明；

2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。

实际提交材料：

一、 评价依据与项目概况 - 项目名称： 西部科技影视基地 - 评估目标： 建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到 50% 以上的部品种类 ≥ 4 种。 二、 工业化内装部品用量与比例核算 经核算本项目装修竣工图纸及材料工程量清单，各项工业化内装部品分类计算如下： 1. 整体卫浴应用比例计算 - 全区卫生间总数量： 320 个 - 采用装配式整体卫浴数量： 272 个（主要分布于人才公寓及部分高管办公区） - 应用比例： 272 / 320 × 100% = 85.0% (≥50%) 2. 装配式吊顶应用比例计算 - 全区需吊顶总面积： 45,000 m² - 采用装配式吊顶（矿棉板、铝扣板等）面积： 40,500 m² - 应用比例： 40,500 / 45,000 × 100% = 90.0% (≥50%) 3. 干式工法地面应用比例计算 - 全区机房及特定办公区地面总面积： 12,000 m² - 采用架空地板（干式工法）面积： 7,800 m² - 应用比例： 7,800 / 12,000 × 100% = 65.0% (≥50%) 4. 装配式内墙应用比例计算 - 全区非承重内隔墙总面积： 28,000 m² - 采用预制轻钢龙骨隔墙及成品玻璃隔断面积： 21,000 m² - 应用比例： 21,000 / 28,000 × 100% = 75.0% (≥50%) 三、 结论 经系统核算，本项目共有整体卫浴、装配式吊顶、干式工法地面、装配式内墙等 4 种工业化内装部品的应用比例超过 50%，符合《绿色建筑评价标准》第 7.2.16 条获得 8 分满分的要求。