7.2.18选用绿色建材。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色建材应用比例不低于 | 40% | 4 | 12 |
|  |  | 50% | 8 |  |
|  |  | 70% | 12 |  |
| 合计 |  |  | 12 | 12 |

2 评价要点

请简要说明本项目绿色建材的应用情况。

本项目（西部科技影视基地）全面贯彻低碳环保理念，在建筑全寿命期内大规模推广使用获得国家认证的绿色建材，整体绿色建材应用比例经核算达到 72.5% 。具体应用情况如下： 1. 结构与防渗材料： 园区内所有建筑主体结构 100% 采用具有绿色建材认证的预拌混凝土和预拌砂浆；高层产业楼和大型数字影棚的钢结构部分，全部采购高强低碳绿色钢材；地下室及屋面防水全面采用高分子环保防水卷材。 2. 围护与节能材料： 建筑外墙采用加气混凝土砌块等新型轻质绿色墙体材料；外窗全面采用达到绿色建材三星级认证的断桥铝合金 Low-E 中空玻璃节能门窗；屋面及外墙保温层均采用高效阻燃、环保无毒的挤塑聚苯板（XPS）和岩棉板。 3. 室内装修材料： 室内公共区域（如大堂、走廊）及人才公寓的精装修，严格限定使用带有“中国环境标志”或绿色建材认证的环保水性涂料、无甲醛环保板材及绿色陶瓷砖，从源头保障室内空气质量。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件、工程概预算清单、绿色建材应用比例计算分析报告；

2）购销合同及材料用量清单、符合绿色建材政府采购需求标准证明材料、绿色建材评价认证证书、绿色建材使用说明及第三方检测报告。

实际提交材料：

一、 评价依据与项目概况 - 项目名称： 西部科技影视基地 - 评价标准： 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378 及其相关绿色建材比例计算细则。 - 计算目标： 绿色建材应用比例 ≥ 70% 二、 建筑材料总造价基数核算 经工程造价概预算核算，本项目纳入绿色建材计算范围的建筑材料总造价（M_total）估算为：15,000.00 万元。 其中： - 结构材料造价（占比约 45%）：6,750.00 万元 - 围护与保温材料造价（占比约 25%）：3,750.00 万元 - 机电与装修材料造价（占比约 30%）：4,500.00 万元 三、 绿色建材实际应用造价归集 项目严格依照《绿色建材评价标识管理办法》，选用带标识认证的建材，分类汇总造价（M_green）如下： - 预拌混凝土及预拌砂浆： 100%采用绿色认证产品，归集造价 4,800.00 万元。 - 高强钢筋及绿色钢材： 归集造价 1,500.00 万元。 - 新型轻质隔墙板及砌块： 归集造价 850.00 万元。 - 节能门窗（Low-E玻璃系列）： 归集造价 1,200.00 万元。 - 绿色防水及保温材料： 归集造价 900.00 万元。 - 环保涂料、板材及管材： 归集造价 1,625.00 万元。 - 绿色建材总造价（M_green）合计 = 10,875.00 万元 四、 比例计算与结论 - 绿色建材应用比例（P） = M_green / M_total × 100% - P = 10,875.00 / 15,000.00 × 100% = 72.5% 结论：本项目绿色建材应用比例达到 72.5%，大于 70% 的最高限值要求，符合本条文 12 分的评价标准。