7.2.2合理开发利用地下空间。（12分）

1 得分自评

1）居住建筑

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | 5%≤Rr＜20% | 5 |  |
|  |  | Rr≥20% | 7 |  |
|  |  | Rr≥35%且 Rp＜60% | 12 |  |
| 2 | 不适宜开发地下空间 | --- | 12 |  |
| 合计 |  |  | 12 |  |

2）公共建筑

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下建筑面积与总用地面积之比Rp1 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | Rp1≥0.5 | 5 |  |
|  |  | Rp1≥0.7且 Rp＜70% | 7 |  |
|  |  | Rp1≥1.0且 Rp＜60% | 12 | 12 |
| 2 | 不适宜开发地下空间 | --- | 12 |  |
| 合计 |  |  | 12 | 12 |

2 评价要点

地下空间主要功能为：  全地下机动车库、设备机房（冷热源、变配电等）、部分影视特效库房及数据中心机房

地上建筑面积：     332,270     m2，地下建筑面积：        125,120          m2

地下一层建筑面积：  60,000    m2，总用地面积：        104,281      m2

地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为： 37.6 %

地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1为：   1.2 %

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为： 57.5  %

请简要说明地下空间开发利用情况。

本项目为节约地面空间用于“生态地景”和影视拍摄，将停车与大量机电设施全数转入地下。地下共设两层，总地下建筑面积达12.5万㎡。地下一层主要布置落客区、部分大体量数据中心及水泵房；地下二层主要为机动车库及冷冻机房。通过合理的深层地下空间开发，Rp1达1.20且地下一层覆盖率控制在60%以内，有效保障了地表绿化率与雨水下渗面积。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；

2）地下空间利用计算书；

3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。

实际提交材料：