绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 葡光里--吐鲁番地域气候适应性绿色民宿设计
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高16%或负荷降低5%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	50%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	50%
	20%
	是

	碳减排
	131%
	20%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	97.0
	65.0
	37.0
	153.0
	85.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=93.7
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	7

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	18

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	100.0
	97.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	环评报告 :
    2规划设计/ 吐鲁番葡萄沟景区民宿建筑设计项目环境影响评价报告.docx 
项目区位图 :
    2规划设计/图纸文件/5f4f5e64b29175a33a65382e3b3e636d.png
场地地形图 :
    2规划设计/图纸文件/总平图.dwg



4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 

一、建筑结构安全性与耐久性构造做法

1. 结构体系：采用混凝土框架结构，框架柱、梁、楼板均为现浇钢筋混凝土，混凝土强度等级为 C30，设计使用年限 50 年，耐火等级二级，满足承载力与长期使用功能要求。

2. 抗震构造：按 7 度抗震设防设计，框架节点核心区配筋加密，柱梁加密区箍筋间距 100mm；基础采用钢筋混凝土条形基础，地基换填级配砂石并分层夯实，压实系数≥0.95，确保结构抗侧移与抗不均匀沉降能力。

3. 防腐与防护：基础底面及侧面涂刷沥青防腐涂层（厚度 2mm），防止地下水侵蚀；框架构件混凝土保护层厚度满足规范要求（柱≥30mm、梁≥25mm），避免钢筋锈蚀，提升结构耐久性。

4. 结构连接：夯土墙围护与框架柱采用 HRB400E 级拉结筋（φ8@500）连接，深入夯土墙≥1000mm，保证围护结构与主体结构协同工作，增强整体稳定性。



二、外墙围护结构安全性与耐久性构造做法

1. 夯土墙围护：采用吐鲁番本土黄土 + 砂石 + 稻草混合夯筑，厚度 500mm，压实系数≥0.92，天然隔热性能优异，且耐候性强，适配当地极端高温、多风气候；墙面仅涂刷清漆保护，保留原生肌理，避免装饰层脱落风险。

2. 砌块外墙：局部设备间外墙采用 A3.5 级加气混凝土砌块，M7.5 水泥砂浆砌筑，外贴 50mm 厚 XPS 挤塑聚苯板保温层，采用粘结砂浆 + 机械锚固件固定，外抹抗裂砂浆并铺设耐碱玻纤网格布，防止保温层脱落、开裂，提升外墙抗风、抗老化性能。

3. 墙体防水：外墙抹灰厚度 25mm，抹灰前涂刷界面剂增强粘结力；外墙与屋面、门窗交接处做防水加强处理，采用密封胶密封，防止雨水渗漏导致墙体酥碱、冻融破坏。



三、门窗幕墙安全性与耐久性构造做法

1. 材质选型：门窗采用本土松木实木框架（经防腐、防潮处理），搭配 Low-E 双层中空玻璃（5+12A+5mm），既满足保温隔热需求，又具备良好抗风压、抗老化性能。

2. 安装构造：门窗框与墙体采用膨胀螺栓固定，缝隙用聚氨酯发泡剂填充，外侧打耐候密封胶，确保水密性、气密性，防止雨水渗漏与热量传递；门窗合页、把手采用古铜色五金件，耐腐蚀、不易生锈。

3. 遮阳防护：门窗外侧设置木质格栅遮阳（防腐处理），格栅间距 100mm，既起到遮阳降温作用，又避免阳光直射导致玻璃老化、框架变形，同时增强立面抗风能力。



四、外保温系统安全性与耐久性构造做法

1. 保温层构造：外墙外保温采用 XPS 挤塑聚苯板（厚度 50mm），粘结面积≥40%，并设置机械锚固件（每㎡≥6 个），防止保温层在大风天气下脱落；保温层外抹抗裂砂浆 + 耐碱玻纤网格布，形成防护层，抵御紫外线、风沙侵蚀。

2. 耐候性设计：保温系统材料均选用耐候性优异的产品，抗裂砂浆具备良好的柔韧性，可适应温度变形，避免开裂；屋面保温层（60mm 厚 XPS 板）设置在防水层之上，避免长期浸泡导致保温性能衰减。

3. 防火安全：保温材料选用 B1 级难燃材料，符合建筑防火规范要求，在门窗洞口、屋面檐口等部位设置防火隔离带，提升系统防火安全性。



五、屋面围护结构安全性与耐久性构造做法

1. 防水构造：屋面采用 SBS 改性沥青防水卷材（厚度 4mm），搭接宽度≥100mm，阴阳角、管道根部做加强层；屋面找坡 2%，设置内排水系统，避免积水导致防水层老化、渗漏。

2. 隔热与承载：屋面保温层为 60mm 厚 XPS 板，上部做水泥砂浆保护层，可承受光伏板安装荷载；屋面光伏基层采用压型钢板，与结构牢固连接，适配当地多风气候，防止光伏组件脱落。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/民宿（ZZ）.dwg
    3建筑设计/图纸文件/吐鲁番葡萄沟景区民宿项目建筑设计说明 (1).docx



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/民宿（ZZ）.dwg
    3建筑设计/图纸文件/吐鲁番葡萄沟景区民宿项目建筑设计说明 (1).docx



4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 

一、非结构构件连接与变形适应

1. 内隔墙：采用加气混凝土砌块砌筑，与框架柱、梁之间设置柔性连接，顶部预留 20mm 缝隙并填充弹性密封胶，可适应主体结构微小变形，避免墙体开裂；隔墙底部设置混凝土导墙，增强稳定性，防止底部受潮损坏。

2. 吊顶系统：采用轻钢龙骨石膏板吊顶，主龙骨与结构楼板通过膨胀螺栓 + 吊筋可靠连接，吊筋间距≤1200mm；次龙骨与主龙骨采用挂件连接，预留伸缩缝，可适应主体结构变形，避免吊顶脱落、开裂。

3. 楼梯栏杆 / 扶手：栏杆立柱与楼梯踏步、结构梁采用预埋钢板 + 焊接连接，扶手与立柱采用螺栓紧固，连接处设置橡胶垫片，缓冲结构变形带来的应力，确保连接牢固且不影响使用安全。

4. 装饰构件：墙面挂饰、壁画、木质装饰板等采用膨胀螺栓 + 挂件固定，避免直接粘贴，防止脱落；装饰板之间预留伸缩缝，适应温度与结构变形。



二、设备及附属设施连接与变形适应

1. 机电管道（给排水、暖通、电气）
· 管道穿越楼板、墙体时采用柔性套管，套管与管道之间填充柔性密封材料，避免结构变形导致管道破裂；

· 水平管道设置伸缩节、滑动支架，垂直管道采用抗震支架固定，可适应温度变形与主体结构位移；

· 消防管道、燃气管道等关键管线，额外设置防晃支架，提升抗震与抗变形能力。

2. 设备基础与固定
· 光伏逆变器、水泵、污水处理设备等均设置混凝土设备基础，基础与结构楼板通过预埋螺栓连接，设备与基础之间设置减震垫，缓冲设备振动与结构变形；

· 电梯、扶梯等特种设备，严格按照规范设置导轨支架、缓冲装置，可适应主体结构变形，保障运行安全。

3. 附属设施（门窗五金、卫生器具等）
· 门窗五金件与框体采用不锈钢螺栓紧固，合页、滑轨等设置调节余量，可适应框体微小变形；

· 卫生器具（坐便器、面盆等）与墙体、地面采用膨胀螺栓 + 密封胶固定，连接处设置柔性垫片，避免结构变形导致器具松动、渗漏。



三、抗震与安全保障

所有连接节点均满足8度抗震设防要求，非结构构件、设备及附属设施的连接设计均考虑了水平位移、竖向变形的适应性，避免在地震、温度变化等工况下发生脱落、损坏，保障建筑使用安全与耐久性。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/民宿（ZZ）.dwg
    3建筑设计/图纸文件/吐鲁番葡萄沟景区民宿项目建筑设计说明 (1).docx



4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 

一、安装可靠性

1. 连接构造：外门窗框与墙体采用膨胀螺栓 + 防腐木砖可靠连接，螺栓间距≤500mm，四角加密设置，确保框体与结构牢固结合；门窗框与墙体缝隙采用聚氨酯发泡剂填充 + 耐候密封胶密封，双重保障连接稳定性，避免框体松动、位移。

2. 五金配置：选用高强度不锈钢合页、铰链、锁点等五金件，单扇门窗五金件数量满足抗风要求，锁点分布均匀，可有效分散风压荷载，防止门窗扇脱落。

3. 防腐处理：实木门窗框经防腐、防潮、防虫三重处理，五金件采用 304 不锈钢材质，避免长期使用后锈蚀失效，保障全生命周期安装可靠性。



二、抗风压性能

1. 选型设计：外门窗选用实木框 + Low-E 双层中空玻璃（5+12A+5mm），框体截面尺寸经计算满足吐鲁番地区基本风压（0.55kN/㎡）要求，抗风压性能等级达到6 级及以上，可抵御当地春季大风天气。

2. 结构加强：大尺寸门窗扇增设中挺、横挺等加强构件，玻璃采用钢化玻璃，提升整体抗变形能力；门窗外侧设置木质格栅遮阳，可辅助分散风压，进一步增强抗风性能。

3. 规范符合性：抗风压性能符合《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》（GB/T 8484）及《建筑幕墙、门窗抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106）相关标准要求。



三、水密性能

1. 密封构造：采用三道密封设计（框扇密封、玻璃密封、框墙密封），密封胶条选用三元乙丙（EPDM）材质，耐候性优异，可有效阻断雨水渗透路径；门窗框底部设置排水孔，及时排出渗入的雨水，避免积水渗漏。

2. 施工控制：密封胶施工连续饱满，无断点、气泡，门窗框与墙体交接处做防水加强处理，额外涂刷防水涂料，防止雨水从缝隙渗入；玻璃与框体之间采用中性硅酮耐候密封胶密封，确保水密性。

3. 性能等级：水密性能等级达到4 级及以上，符合《建筑外门窗水密性能分级及检测方法》（GB/T 7108）标准要求，可抵御当地短时强降雨天气。



四、合规性说明

本项目外门窗的安装可靠性、抗风压性能和水密性能均满足国家现行标准及吐鲁番地区气候特征要求，可保障建筑使用安全与耐久性。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑门窗（幕墙）图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件 :
    3建筑设计/图纸文件/民宿（ZZ）.dwg



4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 

卫生间、浴室构造做法说明

一、地面构造（防水层设置）

1. 基层处理：地面基层采用 C20 细石混凝土找坡，坡度≥1.5%，坡向地漏，确保排水顺畅，避免局部积水；基层表面平整、干燥，无空鼓、裂缝。

2. 防水层施工：

· 选用聚氨酯防水涂料，总厚度≥1.5mm，分两遍涂刷，第一遍干燥后再涂刷第二遍，确保成膜连续完整；

· 防水层上翻至墙面≥1800mm，与墙面防水层搭接，形成封闭防水区域；

· 地漏、管道根部等节点做防水加强处理，增设防水附加层，宽度≥200mm，防止渗漏。

3. 保护层与面层：防水层干燥后，铺设 20mm 厚水泥砂浆保护层，再铺贴防滑地砖面层，地砖缝隙采用防水美缝剂填充，进一步提升防水性能。

4. 闭水试验：防水层施工完成后，进行 24 小时闭水试验，蓄水高度≥20mm，确认无渗漏后再进行后续施工。



二、墙面构造（防潮层设置）

1. 基层处理：墙面基层采用防水混凝土砌块砌筑，砌筑砂浆强度等级≥M5.0，基层表面平整，阴阳角做圆弧处理，便于防水施工。

2. 防潮层施工：

· 墙面满涂水泥基渗透结晶型防潮材料，厚度≥1.0mm，或涂刷聚氨酯防潮涂料，与地面防水层搭接，形成整体防潮体系；

· 淋浴区墙面防潮层高度≥1800mm，其他区域墙面防潮层高度≥1200mm，覆盖易受潮区域。

3. 面层施工：防潮层干燥后，铺贴瓷砖至顶，瓷砖采用防水胶泥粘贴，缝隙采用防霉密封胶填充，防止水汽渗透。



三、顶棚构造（防潮层设置）

1. 基层处理：顶棚基层采用轻钢龙骨防水石膏板，石膏板表面涂刷界面剂，增强与防潮层的粘结力。

2. 防潮层施工：石膏板表面满涂防霉防潮涂料（或防水乳胶漆），分两遍涂刷，确保覆盖均匀，形成连续防潮层，抵御水汽凝结。

3. 节点处理：顶棚与墙面交接处、管道穿越处，采用密封胶密封，防止水汽渗入；灯具、风口等设备安装后，缝隙做防潮密封处理。



四、合规性说明

本项目卫生间、浴室的地面防水层、墙面与顶棚防潮层构造均符合规范要求，可有效防止渗漏与受潮，保障建筑使用功能与耐久性，满足极端干旱地区民宿的使用需求。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	防水、防潮相关材料的产品说明书或检测报告 :
    7结构建材/ 防水、防潮相关材料的产品说明书或检测报告.pdf 



4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 

一、平面布局与净宽保障

1. 净宽设计：走廊、疏散通道净宽均≥1.8m，满足《建筑设计防火规范》中旅馆建筑疏散走道净宽要求，可保障紧急情况下人员疏散、应急救护担架通行需求。

2. 直通疏散口：各楼层走廊均直接连通2 个及以上安全出口，疏散路线短捷、无折返，避免人员拥堵；安全出口宽度≥1.4m，采用向外开启的平开门，便于快速疏散。

3. 无障碍适配：走廊、疏散通道地面平整无高差，设置防滑地砖，配套无障碍扶手与应急照明，兼顾特殊人群疏散需求。



二、通行空间保障措施

1. 无障碍物占用：走廊、疏散通道内严禁设置任何固定或临时障碍物（如家具、杂物、设备等），不设置影响通行的台阶、门槛，确保全程通行顺畅。

2. 门体开启要求：疏散门、走廊门均向疏散方向开启，且开启后不占用疏散通道净宽，门后剩余净宽≥1.5m，避免门体阻碍人员通行。

3. 管线与设备避让：机电管线、消防设施（消火栓、应急灯等）均贴顶或沿墙暗敷，不突出于通道墙面，不影响疏散净宽与视线。



三、应急与管理保障

1. 疏散标识：沿走廊、疏散通道设置连续的疏散指示标志与应急照明，间距≤20m，转角处增设标识，确保紧急情况下人员可快速识别疏散方向。

2. 日常管理：制定通道巡检制度，定期清理通道杂物，严禁锁闭安全出口，确保通道 24 小时保持畅通；运营期间设置专人巡查，及时消除堵塞隐患。

3. 规范符合性：走廊、疏散通道的布局、净宽、畅通性均符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及《旅馆建筑设计规范》（JGJ62-2014）要求，可满足紧急疏散、应急救护需求。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/民宿（ZZ）.dwg
    3建筑设计/图纸文件/吐鲁番葡萄沟景区民宿项目建筑设计说明 (1).docx



4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 

本民宿标识系统的设计与设置，严格遵循国家相关规范及民宿建筑设计要求，所有标识均符合《建筑设计防火规范》《无障碍设计规范》等标准，应急标识、消防标识满足紧急疏散与安全保障需求，可有效引导人员疏散，保障游客安全。

标识材质选用耐候性、耐磨性、阻燃性优异的材料，适配吐鲁番极端高温、多风、干燥的气候特征，安装牢固，维护便捷，可确保标识系统长期稳定使用，既满足实用指引需求，又能融入民宿地域文化，提升民宿整体品质与游客体验感。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	标识系统的设计与设置说明文件 :
    3建筑设计/图纸文件/民宿标识系统设计与设置说明文件.docx



4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。 

	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关专业设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  

4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	10


2 评价要点
如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	


  结构体系优化
· 采用钢筋混凝土框架结构，框架柱、梁、楼板均为现浇整体式，形成空间受力体系，提升结构整体性与抗侧移能力；

· 地下一层设置钢筋混凝土抗震墙，增强结构底部刚度，减小层间位移差，避免薄弱层破坏；

· 夯土墙围护与框架柱采用HRB400E 级拉结筋可靠连接，确保围护结构与主体结构协同工作，避免地震作用下脱落。

  关键构件加强
· 框架柱：底层柱截面尺寸 500×500mm，二、三层 400×400mm，混凝土强度等级 C30，柱端箍筋加密区间距≤100mm，提升柱的延性与抗剪能力；

· 框架梁：梁端设置箍筋加密区，配置足够的受拉、受压钢筋，避免梁端脆性剪切破坏，实现 “强柱弱梁、强剪弱弯” 的抗震目标；

· 节点核心区：严格控制核心区配筋率，确保节点在地震作用下不先于构件破坏，保障结构传力路径连续。

  基础与地基抗震
· 采用钢筋混凝土条形基础，地基换填级配砂石并分层夯实（压实系数≥0.95），提升地基承载力与抗震稳定性；

· 基础与上部结构通过预埋钢筋可靠连接，避免地震作用下基础与上部结构发生相对滑移，保障结构整体稳定。

  非结构构件抗震
· 内隔墙、吊顶、设备管道等非结构构件采用柔性连接，预留变形缝，避免地震作用下因主体结构变形而破坏；

· 外门窗、玻璃幕墙等构件采用抗震五金件与柔性密封构造，防止地震时脱落伤人，保障人员安全。

3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	5 

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	5 

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	5 

	合计
	15
	15 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 1. 主入口设置无障碍坡道（坡度≤1:12，宽≥1.2m），两侧设扶手；

2. 入口门廊设钢结构雨棚（挑出≥1.5m），防坠物、防雨淋；

3. 地面采用防滑石材 + 防滑条，避免雨雪天打滑；

4. 出入口设安全警示标识，提示通行安全。​

	防护措施与其他 措施结合做法
	 1. 防护栏杆与建筑结构、光伏支架等构件可靠连接，同步满足抗震、抗风要求；

2. 出入口防护与消防疏散通道结合，确保防护不影响紧急疏散；

3. 场地防护与生态景观结合，采用植草砖围栏，兼顾安全与美观；

4. 外窗防护与节能设计结合，限位开窗同时提升保温隔热性能。​

	缓冲区和隔离带的形式
	 1. 建筑周边设置 1.5m 宽生态缓冲带，种植本土耐旱植物，隔离建筑与外部场地；

2. 出入口前设置 3m×3m 硬质铺装缓冲区，避免人流拥堵；

3. 阳台、外窗外侧设置防护栏杆 + 0.1m 高挡脚板，形成物理隔离带，防止物品 / 人员坠落；

4. 室外场地与建筑主体间设置透水混凝土隔离带，分隔功能区域，提升通行安全。​


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 结构与防护一体化设计
​防护栏杆、出入口雨棚等防护构件与主体结构采用预埋钢板 + 膨胀螺栓可靠连接，同步进行抗震、抗风验算，避免防护构件脱落失效；非结构构件（隔墙、吊顶、设备管道）采用柔性连接，预留变形余量，避免地震、大风时因主体结构变形而破坏，提升整体防护稳定性。
​多维度场景化防护
​针对民宿游客群体特点，在窗台、阳台等易攀爬部位增设防护栏杆 + 警示标识，同时优化开窗限位设计，从物理和提示两方面防范坠落风险；
​出入口、走廊等通行区域采用防滑、无障碍设计，配套应急照明与疏散标识，兼顾日常通行安全与紧急疏散需求。
​生态与安全协同的缓冲隔离
​建筑周边生态缓冲带既起到隔离外部干扰、美化环境的作用，又能在极端天气时减缓风、沙对建筑的侵蚀，提升建筑耐久性与使用安全；
​功能区域间的物理隔离带（如防护栏杆、铺装缓冲区），有效划分空间、避免人流交叉干扰，同时降低物品坠落、人员碰撞等安全隐患。
​全周期运维保障
​建立日常巡检 + 年度第三方检测机制，定期核查防护构件牢固度、缓冲带完整性，及时修复破损部位；
​制定安全应急预案，针对坠落、滑倒等场景开展演练，提升应急处置能力，保障民宿运营全周期安全。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	


 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	 5

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	 5

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 100%，所有外窗、阳台、隔断等部位均采用钢化中空安全玻璃（5+12A+5mm），符合《建筑安全玻璃管理规定》要求。​

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	100%，所有客房、公共区域门窗均配备防夹手五金件与阻尼装置，具备防夹功能。​


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 

1. 安全防护玻璃

类型：采用钢化中空 Low-E 玻璃（5mm 钢化玻璃 + 12A 空气层 + 5mm 钢化玻璃），所有玻璃均通过 3C 安全认证。

防护作用：

钢化玻璃破碎后形成钝角小颗粒，避免飞溅伤人，降低坠落、撞击风险；

中空结构兼具保温隔热性能，适配吐鲁番高温气候，同时提升玻璃抗风压、抗冲击能力；

所有易受撞击、坠落风险的部位（外窗、阳台、公共区域隔断）均使用安全玻璃，覆盖率 100%。

2. 防夹功能门窗

五金配置：门窗合页、滑轨均配备阻尼缓冲装置 + 防夹手胶条，门扇关闭时自动减速，避免夹伤手指。
​防护作用：
​防夹装置可在门扇关闭过程中检测障碍物，遇阻即停，有效保护儿童、老人等人群安全；
​阻尼设计同时降低门窗开关噪音，提升居住舒适度；
​所有客房、公共区域门窗均采用防夹五金，覆盖率 100%，符合民宿安全使用需求。
​


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/民宿（ZZ）.dwg
    3建筑设计/图纸文件/吐鲁番葡萄沟景区民宿项目建筑设计说明 (1).docx



 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	 3

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	4 

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	0 

	合计
	10
	7 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 均达到《建筑地面工程防滑技术规程》Bd、Bw 级；其中浴室、卫生间地面防滑等级提升至Ad、Aw 级。​

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 室外活动场地、庭院等区域地面防滑等级达到Ad、Aw 级，采用防滑透水混凝土 + 防滑地砖铺设。​

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 坡道、楼梯踏步防滑等级达到Ad、Aw 级（较水平地面提高一级），踏步前缘设置防滑条（金刚砂防滑条），坡道表面做锯齿状防滑纹理。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/民宿（ZZ）.dwg
    3建筑设计/图纸文件/吐鲁番葡萄沟景区民宿项目建筑设计说明 (1).docx



 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	 8


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是

	步行道路是否有照明
	 是

	自行车道路是否有照明
	 项目无自行车道


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 

一、人车分流措施说明

本项目采用完全物理隔离的人车分流模式：

1. 空间分离：单独设置车行入口（东侧）与人行入口（南侧），间距 10m，避免人车交叉；车行通道、生态停车场与核心住宿区、庭院景观区通过 1.2m 高木质围栏 + 生态绿化带完全隔离，车辆仅在东侧 - 北侧闭环通行，不进入民宿核心人行区域。

2. 管理隔离：车行通道限速 5km/h，设置连续减速带与警示标识；应急通道平时设置可移动隔离桩，仅允许应急车辆通行，禁止普通车辆驶入人行区域，从管理上保障分流效果。



二、步行交通系统及照明说明

1. 步行系统：主人行通道（宽 2.0m，青石板铺设）连接人行入口与民宿主入口，分支步道（宽 1.5m，透水砖铺设）覆盖庭院、客房出入口、公共休闲区，全程无高差，适配无障碍通行需求，与车行区域无任何交叉。

2. 照明配置：沿人行通道、庭院步道设置太阳能景观灯带，间距≤10m，夜间照明亮度均匀（≥5lx），无暗角；建筑出入口、转角处增设应急照明灯，断电后可自动启动，持续照明≥90 分钟，保障夜间通行安全。



三、自行车交通系统说明

本项目为小型民宿，场地规模有限，未规划专用自行车道，游客自行车统一停放于生态停车场非机动车停放区，由工作人员引导有序停放，不占用步行通道与车行通道，满足民宿实际使用需求。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	 7

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	 7

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	 4

	合计
	18
	 18

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	本项目总建筑面积 1150㎡，灵活可变空间（可变换功能空间）面积为 690㎡，占比为 60%（690÷1150×100%）。​ 

	是否管线分离
	是，建筑结构与设备管线采用分离式设计，管线集中敷设在管井、吊顶内及墙体预留沟槽中，不与结构构件刚性连接。​ 


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 

1. 管线分离与模块化布置
​给排水、电气、暖通等设备管线集中敷设在专用管井、吊顶空间及轻质墙体预留沟槽内，与混凝土框架结构、承重墙体完全分离，避免空间调整时破坏结构；
​可变换功能空间内的管线接口采用模块化预留，接口间距 3.0m 均匀布置，隐藏于地面、墙面，可根据空间划分灵活接驳，无需重新开槽布线。

2. 分区域智能控制
​照明、空调、新风等设备采用分区域智能控制，可根据空间划分调整控制范围，例如将大空间划分为多个子区域后，可单独控制各区域的照明亮度、空调温度，适配不同功能场景；
​智能控制系统支持场景模式切换（如 “接待模式”“休闲模式”“会议模式”），一键调整设备运行状态，提升空间使用效率。

3. 设备点位弹性预留
​可变换功能空间内预留强弱电、网络、给排水接口，接口采用防水、防尘保护盖，可根据功能需求快速接驳投影仪、音响、茶饮设备等小型设备；
​空调风口、新风出口采用可调节的百叶设计，可根据空间划分调整送风方向与范围，确保各子空间均能获得良好的温湿度环境。

4. 运维适配性
​管线与设备均采用标准化接口，便于后期维护、更换，且空间调整时仅需调整管线接驳点，无需大规模改造设备系统；
​智能控制系统支持远程调试与场景更新，可根据民宿运营需求灵活调整设备控制逻辑，提升建筑全生命周期的适变性。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	建筑适变性提升措施的专项设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/民宿建筑适变性提升措施专项设计说明.docx
建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/民宿（ZZ）.dwg
    3建筑设计/图纸文件/吐鲁番葡萄沟景区民宿项目建筑设计说明 (1).docx



 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	5 

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	5 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管件
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	20年

	不同使用寿命的部品组合
	☑便于分别拆换 ☑更新 ☑升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/民宿（ZZ）.dwg
    3建筑设计/图纸文件/吐鲁番葡萄沟景区民宿项目建筑设计说明 (1).docx



 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	 10

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☐钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 

	是否采用高耐久性混凝土
	 框架柱保护层厚度≥30mm，框架梁≥25mm，楼板≥15mm，较规范最小值适当提高，增强钢筋防锈蚀能力

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	 

	是否采用耐久木制品
	 


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况： 

	  采用高耐久性 C30 混凝土，水胶比≤0.45，掺加粉煤灰、矿渣粉等矿物掺合料，改善混凝土内部孔隙结构，提升抗渗、抗碳化、抗硫酸盐侵蚀性能，适配吐鲁番干燥、多风气候；
  适当提高钢筋保护层厚度（柱≥30mm、梁≥25mm），避免钢筋直接暴露于环境中，防止钢筋锈蚀，延长结构使用寿命。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况； 

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/民宿（ZZ）.dwg
    3建筑设计/图纸文件/吐鲁番葡萄沟景区民宿项目建筑设计说明 (1).docx



  
4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（ 9 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	采用耐久性好的外饰面材料 
	3 
	3  

	2 
	采用耐久性好的防水和密封材料 
	3 
	3  

	3 
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 
	3 
	3  

	合计 
	9 
	 9

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例 
	 100%，外饰面采用夯土墙 + 耐候性外墙涂料 / 瓷砖，均为耐久性优异的材料，适配吐鲁番高温、多风气候。 

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例 
	 100%，防水采用 SBS 改性沥青防水卷材、聚氨酯防水涂料，密封采用三元乙丙（EPDM）胶条、中性硅酮耐候密封胶，均具备优异的耐候性与耐久性。 

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例 
	 100%，室内采用防滑地砖、实木地板、乳胶漆、木质格栅吊顶等，均为易清洁、耐磨损、易维护的材料。​ 


 ​ 

请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况： 

	 外饰面材料
​外墙主体为夯土墙，天然耐候性强，适配吐鲁番干燥、多风气候，表面仅涂刷清漆保护，无需频繁维护；
​局部外墙采用耐候性外墙瓷砖 / 涂料，抗紫外线、抗风沙侵蚀能力强，不易褪色、开裂，使用寿命长，日常仅需简单清洁即可。
​防水和密封材料
​防水系统采用SBS 改性沥青防水卷材（屋面）、聚氨酯防水涂料（卫生间、基础），耐高低温、抗老化性能优异，使用寿命≥15 年，无需频繁翻新；
​密封材料采用三元乙丙（EPDM）胶条（门窗）、中性硅酮耐候密封胶（节点密封），耐候性、耐老化性强，不易开裂、失效，保障建筑防水密封性能长期稳定。
​室内装饰装修材料
​地面：采用防滑地砖（公共区域、卫生间）、实木地板（客房），耐磨、耐污、易清洁，日常仅需拖地即可维护，使用寿命长
​墙面：采用耐擦洗乳胶漆（客房、公共区域）、瓷砖（卫生间），耐污、易清洁，可直接擦拭污渍，无需频繁翻新；
​吊顶：采用轻钢龙骨石膏板 + 木质格栅，材质稳定、不易变形，日常仅需除尘即可，维护便捷；
​门窗：采用实木框 + Low-E 中空玻璃，框架经防腐处理，玻璃耐候性强，日常仅需清洁玻璃、检查五金即可，维护成本低。
​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 装修竣工图、材料决算清单； 

2 ） 材料性能检测报告、采购文件； 

3 ） 材料性能检测报告。 

实际提交材料： 

	


  

