可再循环材料使用比例计算书
	工程名称
	南宁群众艺术馆

	工程地点
	广西-南宁

	建设单位
	

	设计单位
	

	设计日期
	2026年03月


可再循环材料使用比例计算书

内容叙述：

南宁群众艺术馆 ，项目总建筑面积为14624.49㎡；报建建筑为群艺馆，报建建筑面积为10725.39㎡。
建筑材料重量明细表

	建材种类
	建材重量(t)
	使用位置

	不可

循环

材料
	混凝土
	4178.23 
	墙、梁、柱、板、其他构件

	
	建筑砂浆
	532.18 
	外墙、内墙、楼地面

	
	乳胶漆
	0.46 
	外墙、内墙

	
	屋面卷材
	2.68 
	屋面

	
	石材
	5.44 
	外墙  楼地面

	
	砌块
	901.64 
	砌体墙 

	可循

环材

料
	钢材
	880.87 
	钢筋、屋面、雨棚、栏杆、扶手、桥架、套管

	
	铜
	0.77 
	电线、电缆

	
	木材
	37.36 
	木门

	
	塑料型材.玻璃
	34.94 
	门窗套、天棚、外墙

	
	石膏制品
	0.57 
	电井保护墙

	
	玻璃
	5.37 
	门窗

	
	小计
	959.88

	总重
	6580.51


由上表知，建筑材料总重量为6580.51t，可再循环材料重量为959.88t。
可再循环材料用量比例=
[image: image1.wmf]项目建材总重量

可再循环材料重量

×100%

= 959.88/6580.51×100%=14.59%＞10%

结论：本项目可再循环材料使用重量占所用建筑材料总重量的10％以上，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378—2019（2024）第7.2.17条项要求，得6分。
_1234567890.unknown

