住区热环境设计报告书 （规定性设计）

河口镇文化体育中心

设计编号：BKA80618

| 工程地点 | ： | 南通 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 如东县河口镇人民政府 |
| 设计单位 | ： | 南通源诚建筑设计有限公司 |
| 设计人 | ： | 卜华周 |
| 校对人 | ： | 陆春枫 |
| 审定人 | ： | 黄帆 |
| 报告日期 | : | 2025年12月27日 |

| 采用软件 | : 住区热环境TERA2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T19552635079 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 住区概况	3

2 设计依据	4

3 计算规定	4

3.1 规定性设计	4

4 计算参数	5

4.1 典型气象日气象参数	5

4.2 渗透面夏季逐时蒸发量	6

5 住区指标概览	6

6 规定性设计指标	7

6.1 底层通风架空率	7

6.2 绿化遮阳体叶面积指数	7

6.3 渗透蒸发指标	7

6.4 屋面绿化率	8

7 结论	8

住区概况

| 工程名称 | 文体 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 南通 |  |
| 地理位置 | 北纬：32.02° | 东经：120.85° |
| 建筑气候区 | IIIA |  |
| 主导风向 | 南 |  |

图1.1 场地鸟瞰图

图1.2 场地平面图

设计依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013
3. 《住宅项目规范》GB 55038–2025

计算规定

《城市居住区热环境设计标准》的指标体系包括规定性设计和评价性设计，当不满足规定性指标时可进行性能设计指标评价。

规定性设计

（1）4.1.4：在Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ建筑气候区，当夏季主导风向上的建筑物迎风面宽度超过80m时，该建筑底层的通风架空率不应小于10％。

（2）4.2.3：绿化遮阳体的叶面积指数不应小于3.0。

（3）4.3.1：居住区户外活动场地和人行道路地面应有雨水渗透与蒸发能力，渗透与蒸发指标不应低于表4.3.1的规定。

表4．3．1 居住区地面渗透蒸发指标

| 地面 | I、II、VI、VII气候区 |  |  | III、IV、V气候区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 渗透面积比率β（%） | 地面透水系数k（mm/s） | 蒸发量m（kg/㎡·d） | 渗透面积比率β（%） | 地面透水系数k（mm/s） | 蒸发量m（kg/㎡·d） |
| 广场 | 40 | 3 | 1.6 | 50 | 3 | 1.3 |
| 游憩场 | 50 |  |  | 60 |  |  |
| 停车场 | 60 |  |  | 70 |  |  |
| 人行道 | 50 |  |  | 60 |  |  |

（4）居住区内建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50％。

当以上4条有任意一条不能满足时候，需要进行评价性设计。

计算参数

典型气象日气象参数

| 时刻 | 干球温度 (℃) | 相对湿度(%) | 水平总辐射照度 (W/㎡) | 水平散射辐射照度 (W/㎡) | 风速(m/s) | 主导风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 25.3 | 85 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 南 |
| 1 | 25.3 | 85 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |  |
| 2 | 25.3 | 85 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |  |
| 3 | 25.3 | 85 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |  |
| 4 | 25.3 | 85 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |  |
| 5 | 25.5 | 84 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |  |
| 6 | 25.8 | 83 | 88.89 | 47.22 | 2.0 |  |
| 7 | 26.4 | 81 | 213.89 | 100.00 | 2.0 |  |
| 8 | 27.2 | 78 | 347.22 | 147.22 | 2.7 |  |
| 9 | 28.1 | 75 | 477.78 | 188.89 | 3.3 |  |
| 10 | 29.1 | 72 | 580.56 | 216.67 | 4.0 |  |
| 11 | 30.0 | 69 | 644.44 | 236.11 | 4.7 |  |
| 12 | 30.6 | 67 | 658.33 | 241.67 | 5.3 |  |
| 13 | 30.9 | 66 | 619.44 | 233.33 | 6.0 |  |
| 14 | 30.7 | 67 | 530.56 | 208.33 | 5.2 |  |
| 15 | 30.2 | 69 | 411.11 | 172.22 | 4.3 |  |
| 16 | 29.4 | 72 | 277.78 | 127.78 | 3.5 |  |
| 17 | 28.5 | 76 | 147.22 | 75.00 | 2.7 |  |
| 18 | 27.6 | 80 | 33.33 | 19.44 | 1.8 |  |
| 19 | 26.7 | 84 | 0.00 | 0.00 | 1.0 |  |
| 20 | 26.0 | 87 | 0.00 | 0.00 | 1.3 |  |
| 21 | 25.5 | 90 | 0.00 | 0.00 | 1.7 |  |
| 22 | 25.1 | 92 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |  |
| 23 | 24.7 | 94 | 0.00 | 0.00 | 2.3 |  |
| 日平均 | 27.3 | 80 | 209.61 | 83.91 | 2.8 |  |

渗透面夏季逐时蒸发量

| 时刻 | 水面(kg/(㎡.h)) | 绿地(kg/(㎡.h)) | 渗透型硬地 (kg/(㎡.h)) | 绿化屋面 (kg/(㎡.h)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.09 | 0.24 | 0.07 | 0.19 |
| 1 | 0.10 | 0.19 | 0.06 | 0.15 |
| 2 | 0.08 | 0.15 | 0.06 | 0.12 |
| 3 | 0.08 | 0.14 | 0.05 | 0.11 |
| 4 | 0.09 | 0.13 | 0.05 | 0.11 |
| 5 | 0.07 | 0.16 | 0.05 | 0.13 |
| 6 | 0.18 | 0.22 | 0.08 | 0.18 |
| 7 | 0.34 | 0.33 | 0.09 | 0.26 |
| 8 | 0.52 | 0.43 | 0.10 | 0.34 |
| 9 | 0.75 | 0.53 | 0.10 | 0.42 |
| 10 | 0.89 | 0.55 | 0.10 | 0.44 |
| 11 | 1.05 | 0.54 | 0.10 | 0.43 |
| 12 | 1.11 | 0.50 | 0.09 | 0.40 |
| 13 | 1.03 | 0.43 | 0.09 | 0.35 |
| 14 | 0.92 | 0.34 | 0.06 | 0.27 |
| 15 | 0.78 | 0.29 | 0.04 | 0.23 |
| 16 | 0.60 | 0.22 | 0.04 | 0.17 |
| 17 | 0.39 | 0.16 | 0.02 | 0.13 |
| 18 | 0.28 | 0.12 | 0.02 | 0.09 |
| 19 | 0.20 | 0.10 | 0.01 | 0.08 |
| 20 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | 0.06 |
| 21 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
| 22 | 0.11 | 0.07 | 0.01 | 0.05 |
| 23 | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| 日累计(kg/(㎡.d)) | 10.06 | 6.03 | 1.30 | 4.80 |

住区指标概览

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 地块面积(㎡) | 392724.48 |
| 建筑密度 | 0.02 |
| 室外面积(㎡) | 383358.86 |
| 广场面积(㎡) | 2547.74 |
| 游憩场面积(㎡) | 2603.91 |
| 人行道面积(㎡) | 3338.79 |
| 停车场面积(㎡) | 3527.06 |
| 草地面积(㎡) | 18339.97 |
| 水面面积(㎡) | 0.00 |
| 乔木面积(㎡) | 1956.27 |
| 亭廊面积(㎡) | 0.00 |
| 爬藤棚架面积(㎡) | 81.14 |
| 屋顶绿化面积(㎡) | 6893.82 |
| 渗透性硬地面积(㎡) | 0.00 |
| 绿化遮阳覆盖率(%) | 0.53 |
| 构筑物遮阳覆盖率(%) | 0.00 |

规定性设计指标

底层通风架空率

| 建筑名称 | 底层架空面积(㎡) | 基底面积(㎡) | 迎风面宽度(m) | 底层通风架空率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅区 | 0.0 | 2394.5 | 0.0 | 0 |
| 商场 | 0.0 | 4499.4 | 0.0 | 0 |
| 绿建\斯维尔模型\斯维尔模型 REVIT导 | 44.3 | 2471.8 | 62.3 | 2 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.1.4条 |  |  |  |
| 标准要求 | III、IV、V气候区，夏季主导风向迎风面积宽度超过80m时，底层通风架空率不应小于10% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

绿化遮阳体叶面积指数

| 遮阳体类型 | 叶面积指数 | 面积(㎡) |
| --- | --- | --- |
| 乔木 | LAI >= 3 | 1956 |
|  | LAI < 3 | 0 |
| 爬藤棚架 | LAI >= 3 | 81 |
|  | LAI < 3 | 0 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.2.3条 |  |
| 标准要求 | 绿化遮阳体叶面积指数不应小于3.0 |  |
| 结论 | 满足 |  |

渗透蒸发指标

| 地面 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 地面透水系数k(mm/s) | 蒸发量m (kg/(㎡·d)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广场 | 2548 | 0.212 | 0.00 | 0.00 |
| 游憩场 | 2604 | 0.217 | 0.00 | 0.00 |
| 人行道 | 3339 | 0.278 | 0.00 | 0.00 |
| 停车场 | 3527 | 0.293 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 12017 | 1.0 | 0.00 | 0.00 |

| 地面 | 渗透面积比率(%) | 限值(%) |
| --- | --- | --- |
| 广场 | 55 | 50 |
| 游憩场 | 65 | 60 |
| 人行道 | 68 | 60 |
| 停车场 | 75 | 70 |
| 渗透与蒸发指标 |  |  |  |
| 指标 | 值 | 限值 |
| 地面透水系数k(mm/s) | 3 | 3 |
| 蒸发量m(kg/(㎡·d)) | 1 | 1.3 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.3.1条 |  |
| 标准要求 | 渗透面积比率、透水系数及蒸发量不应低于标准规定限值 |  |
| 结论 | 满足 |  |

屋面绿化率

| 建筑名称 | 屋面轮廓面积(㎡) | 屋顶绿化面积(㎡) | 可绿化屋面 面积(㎡) | 屋面绿化率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅区 | 2394.5 | 2394.5 | 2394.5 | 100 |
| 商场 | 4499.4 | 4499.4 | 4499.4 | 100 |
| 绿建\斯维尔模型\斯维尔模型 REVIT导 | 2471.8 | 1928 | 2471.8 | 78 |
| 合计 | 9365.6 | 6893.8 | 9365.6 | 74 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.4.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | 建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

结论

| 类别 | 检查项 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规定性设计 | 底层通风架空率 | 满足 | 不满足任意一条时，进行评价性设计 |
|  | 绿化遮阳体叶面积指数 | 满足 |  |
|  | 渗透蒸发指标 | 满足 |  |
|  | 屋面绿化率 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |