围护结构性能提升报告书 居住建筑

文体中心

设计编号：BKA80618

| 工程地点 | ： | 江苏-南通 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 如东县河口镇人民政府 |
| 设计单位 | ： | 南通源诚建筑设计有限公司 |
| 设计人 | ： | 卜华周 |
| 校对人 | ： | 陆春枫 |
| 审定人 | ： | 黄帆 |
| 报告日期 | : | 2025年12月25日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13376201525 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 工程材料	8

4.1 普通材料	8

4.2 其他材料	10

5 围护结构做法简要说明	10

6 体形系数	10

6.1 体形系数	10

6.2 楼层信息表	11

7 窗墙比	11

8 天窗	11

8.1 天窗热工	11

9 屋顶	11

9.1 屋面构造	11

10 外墙	12

10.1 外墙相关构造	12

10.2 外墙线性热桥	12

10.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法	14

10.4 外墙平均热工特性	15

11 外窗	15

12 规定性指标检查结论	15

建筑概况

| 工程名称 | 文体中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江苏-南通 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上14243㎡ 地下310㎡ |
| 建筑层数 | 地上9 地下1 |
| 建筑高度 | 34.5m |
| 计算建筑体积 | 54025.83 |
| 计算建筑外表面积 | 11061.74 |
| 北向角度 | 167.5 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.50 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.50 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

-1层平面

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

9层平面

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆抹面 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 专用砂浆抹平 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 玻纤增强水泥基卷材 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| DPM20水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚合物防水砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| C20细石混凝土 | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | DB34-T753-2007 |
| C30细石砼刚性保护层兼找坡层 | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《江苏居住建筑热环境与节能设计标准》DB32/4066-2021 |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 4455.3 | 0.0162 | 《江苏居住建筑热环境与节能设计标准》DB32/4066-2021 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板 | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 4455.3 | 0.0162 | 《江苏居住建筑热环境与节能设计标准》DB32/4066-2021 |
| 岩棉板 | 0.040 | 0.700 | 140.0 | 1203.2 | 0.4880 | JGJT 480-2019 |
| 无机保温砂浆Ⅰ型 | 0.070 | 1.200 | 350.0 | 808.2 | 0.0210 | JGJ/T 253-2019 |
| B06蒸压砂加气混凝土砌块 | 0.160 | 2.710 | 625.0 | 1009.9 | 0.1200 | JGJ T17-2020 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 石材板 | － | － | － |  |
| 饰面层 | － | － | － |  |
| SBS改性沥青防水卷材 | － | － | － |  |
| 非固化橡胶沥青防水涂料 | － | － | － |  |
| 隔声垫层 | － | － | － |  |
| 塑料膜浮铺 | － | － | － |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋面构造 (K=0.397,D=3.225)：（由上到下）

石材板 5mm＋C30细石砼刚性保护层兼找坡层 50mm＋挤塑聚苯板 85mm＋SBS改性沥青防水卷材 1mm＋非固化橡胶沥青防水涂料 1mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.487,D=4.399)：（由外到内）

岩棉板 40mm＋玻纤增强水泥基卷材 0.5mm＋聚合物防水砂浆 5mm＋专用砂浆抹平 20mm＋B06蒸压砂加气混凝土砌块 200mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.858,D=3.415)：（由外到内）

水泥砂浆抹面 20mm＋岩棉板 40mm＋水泥砂浆抹面 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 11061.74 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 54025.83 |
| 体形系数 | 0.20 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 3.600 | 310.30 | 0.00 | 1118.93 |
| 1 | 4.500 | 2080.28 | 1195.48 | 9361.26 |
| 2 | 4.500 | 1886.03 | 1436.18 | 8487.12 |
| 3 | 4.500 | 1428.83 | 1465.17 | 6429.73 |
| 4 | 4.200 | 2015.68 | 1715.99 | 8465.84 |
| 5 | 3.300 | 2156.49 | 1138.33 | 7116.42 |
| 6 | 1.200 | 1822.24 | 570.37 | 2186.69 |
| 7 | 4.500 | 1415.71 | 1264.80 | 6370.70 |
| 8 | 3.900 | 1415.72 | 769.84 | 5521.31 |
| 9 | 3.900 | 22.25 | 1483.34 | 86.77 |
| 屋顶 | － | － | 22.25 | － |
| 合计 | 34.50 | 14553.52 | 11061.74 | 54025.83 |

窗墙比

天窗

天窗热工

本工程无此项围护结构

屋顶

屋面构造

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石材板 | 5 | － | － | － | － | － |
| C30细石砼刚性保护层兼找坡层 | 50 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.033 | 0.509 |
| 挤塑聚苯板 | 85 | 0.030 | 0.540 | 1.25 | 2.267 | 1.530 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 1 | － | － | － | － | － |
| 非固化橡胶沥青防水涂料 | 1 | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 262 | － | － | － | 2.369 | 3.225 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.8-6~7的要求提高(K≤0.40) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高 % |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 岩棉板 | 40 | 0.040 | 0.700 | 1.20 | 0.833 | 0.700 |
| 玻纤增强水泥基卷材 | 0.5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.001 | 0.006 |
| 聚合物防水砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 专用砂浆抹平 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| B06蒸压砂加气混凝土砌块 | 200 | 0.160 | 2.710 | 1.20 | 1.042 | 3.388 |
| 各层之和∑ | 265.5 | － | － | － | 1.902 | 4.399 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.49 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.49 + 154.60/6623.95 = 0.51 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆抹面 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板 | 40 | 0.040 | 0.700 | 1.20 | 0.833 | 0.700 |
| 水泥砂浆抹面 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.016 | 3.415 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.86 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.237 | 33.27 | 7.90 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.103 | 8.40 | 0.86 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.103 | 2.40 | 0.25 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 23.95 | 0.12 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.210 | 157.95 | 33.17 |
|  | 合计 |  |  |  | 42.30 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.237 | 32.97 | 7.83 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 23.30 | 0.12 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.210 | 95.13 | 19.98 |
|  | 合计 |  |  |  | 27.92 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.237 | 28.41 | 6.74 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.103 | 39.60 | 4.06 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.103 | 9.50 | 0.97 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 20.85 | 0.10 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.210 | 133.50 | 28.03 |
|  | 合计 |  |  |  | 39.92 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.237 | 28.41 | 6.74 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.103 | 4.20 | 0.43 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.103 | 1.20 | 0.12 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 26.40 | 0.13 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.210 | 176.38 | 37.04 |
|  | 合计 |  |  |  | 44.47 |
| 总计 |  |  |  |  | 154.60 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－凹墙角：OW-C2 |
| --- | --- |

| 外墙－挑空楼板：OW-FW2 |  |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1556.48 | 1.000 | 0.49 | 4.40 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 0.49 + 42.30/1556.48 = 0.52 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1565.21 | 1.000 | 0.49 | 4.40 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 0.49 + 27.92/1565.21 = 0.51 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1741.84 | 1.000 | 0.49 | 4.40 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 0.49 + 39.92/1741.84 = 0.51 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1760.41 | 1.000 | 0.49 | 4.40 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 0.49 + 44.47/1760.41 = 0.52 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 6623.95 | 1.000 | 0.49 | 4.40 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 0.49 + 154.60/6623.95 = 0.51 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.8-6~7的要求提高(K≤1.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |

外窗

本工程无此项围护结构

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗热工 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶 | 提高 5% |
| 3 | 外墙 | 提高>20% |
| ·结论 | 3.2.8条 | 一星级 |
|  | 7.2.4条 | 提高 5%，得3分 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高 5%的要求，得3分，满足一星级要求。