雨水控制利用专项规划设计文件

项目名称： 疗愈绿洲·共享聚落 装配式复合空间更新
工程地点： 湖南-长沙
编制日期： 2026年3月27日

一、项目概况

本项目位于长沙市芙蓉中路，总用地面积10180㎡，总建筑面积7054.83㎡，绿地面积3880㎡，透水铺装面积6441㎡，建筑屋面面积1040.4㎡，其中绿化屋面525.7㎡。项目场地地势平坦，竖向设计综合考虑雨水收集、下渗与排放，符合海绵城市建设理念。

二、设计依据

《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》

《室外排水设计标准》GB 50014-2021

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016

长沙市海绵城市建设相关技术导则

项目总平面图、竖向设计图、景观设计图

三、雨水控制利用目标

根据《长沙市海绵城市建设技术导则》及绿色建筑评价要求，本项目雨水控制利用目标为：

年径流总量控制率：≥70%（对应设计降雨量≥24.5mm）

雨水径流污染控制：通过透水铺装、下凹绿地、屋顶绿化等措施，削减初期雨水污染

雨水资源化利用：收集雨水用于绿化浇灌及道路冲洗

四、雨水控制利用技术措施

透水铺装：

广场、游憩场、人行道、停车场等区域采用透水混凝土、透水砖及植草砖，总面积6441㎡，透水系数≥3mm/s，有效促进雨水下渗。

下凹绿地：

场地绿地采用下凹式设计，低于周边道路或铺装面100~150mm，利用绿地滞蓄雨水，削减径流峰值。下凹绿地面积约2000㎡。

屋顶绿化：

屋面绿化面积525.7㎡，绿化率51%，有效减少屋面径流，降低热岛效应。

雨水收集利用：

设置雨水收集池一座（有效容积150m³），收集屋面及部分硬化区域雨水，经简单处理后用于绿化浇灌、道路冲洗及景观补水。

溢流系统：

场地内设置溢流式雨水口，超标雨水通过管网排入市政雨水系统，确保场地安全。

五、设施布局

透水铺装：分布于场地主要人行步道、广场及停车场区域

下凹绿地：沿场地周边及建筑周边布置

屋顶绿化：主楼屋面

雨水收集池：位于场地西南角地下

六、运维管理

定期检查透水铺装、下凹绿地及雨水收集系统，清理杂物，保持透水能力。

雨水收集池每年清淤一次，出水水质定期检测，确保回用水安全。

建立运维台账，记录降雨量、收集水量、回用水量等数据。