本地化材料使用比例计算报告

项目名称： 疗愈绿洲·共享聚落 装配式复合空间更新
工程地点： 湖南-长沙
编制日期： 2026年3月27日

一、计算依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

项目《建筑碳排放报告书》中建材运输阶段材料清单及运输距离

二、材料清单及运输距离统计

统计主要建筑材料重量及运输距离如下：

| 材料名称 | 重量（t） | 运输距离（km） |
| --- | --- | --- |
| 混凝土 | 8641.04 | 40 |
| 钢筋 | 324.52 | 500 |
| 型钢 | 14.11 | 500 |
| 水泥 | 91.71 | 500 |
| 预拌砂浆 | 1460.35 | 40 |
| 砂 | 372.50 | 500 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 4.11 | 500 |
| 粉煤灰陶粒混凝土 | 43.38 | 40 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 1.79 | 40 |
| 岩棉保温装饰复合一体板 | 21.37 | 500 |
| 重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心砖墙 | 436.51 | 40 |
| 加气混凝土砌块墙 | 874.36 | 40 |
| 砌块 | 458.56 | 500 |
| 砖 | 644.46 | 500 |
| 断桥铝合金型材窗（第一种） | 40.66 | 500 |
| 断桥铝合金型材窗（第二种） | 13.67 | 500 |
| 保温门（多功能门） | 2.17 | 500 |
| 内门 | 19.42 | 500 |
| 陶瓷 | 215.24 | 500 |
| 涂料 | 35.27 | 500 |
| 电缆 | 1.49 | 500 |
| 管材 | 14.11 | 500 |
| 合计 | 13730.89 | —— |

三、本地化材料界定

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）及相关细则，本地化材料指施工现场500km以内生产的建筑材料。本项目中，所有材料运输距离均不超过500km（最大500km），因此所有材料均符合本地化材料要求。

四、本地化材料使用比例计算

本地化材料使用比例按质量比计算：

本地化材料使用比例=本地化材料总重量所有材料总重量×100%=13730.89 t13730.89 t×100%=100%本地化材料使用比例=所有材料总重量本地化材料总重量​×100%=13730.89 t13730.89 t​×100%=100%

五、结论

本项目所用主要建筑材料共计13730.89吨，全部产自距离施工现场500km范围内，本地化材料使用比例达到100%，满足绿色建筑评价标准中关于本地化材料利用的要求，有利于减少材料运输能耗及碳排放。