8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观
	10
	0

	
	8.2.2
	规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制
	10
	0

	
	8.2.3
	充分利用场地空间设置绿化用地
	16
	16

	
	8.2.4
	室外吸烟区位置布局合理
	9
	0

	
	8.2.5
	利用场地空间设置绿色雨水基础设施
	15
	0

	
	8.2.6
	场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求
	10
	5

	
	8.2.7
	建筑及照明设计避免产生光污染
	10
	0

	
	8.2.8
	场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风
	10
	10

	
	8.2.9
	采取措施降低热岛强度
	10
	7

	合计
	100.0
	38.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于   IV区​       光气候区，所在城市为  长沙​       ，属于：☑大城市 ☐中小城市
项目日照时数：   满足当地规划要求（​        h，相关标准的日照时数要求：    无       h，其他规定性日照要求：  无        
依据标准：    《建筑日照计算参数标准》GB/T 50947​                ，是否达标：☑是  ☐否，是否降低了周边建筑的日照标准：☐是  ☑否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建设项目日照分析报告.docx 
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图及相关指标.docx



8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：  约32.0     ℃，室外平均热岛强度   约0.8       ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：     约0.5     ，活动场地的遮阳覆盖率   5.9        %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	 本项目通过多维度措施降低热岛强度，提升环境舒适度。场地内设置大面积乔木绿化及透水铺装，增强地面渗透与蒸发散热能力；屋面实施绿化并铺设太阳能光伏板，有效降低屋面温度；建筑布局顺应夏季主导风向，底层局部架空，促进场地自然通风；机动车道路面采用高反射材料，减少路面蓄热。上述措施综合作用，有效改善场地微气候，提升室外环境舒适度。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
2）场地热环境计算报告。
 
实际提交材料：
	景观专业竣工图及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图及相关指标.docx
室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告 :
    2规划设计/ 降低热岛强度措施计算书.docx 



8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所在地为：☐华北 ☐东北 ☐西北 ☑华中 ☐华东 ☐华南 ☐西南
是否主要选用乡土植物：☑是 ☐否，是否采用复层绿化：☑是 ☐否
地下室顶板上覆土深度  1.2   m，当地园林绿化部门要求 ≥1    m，是否设有疏水板及导水管等：☑是 ☐否。
屋顶可绿化面积  1040.4      m2，屋顶绿化面积  525.7     m2，屋顶绿化面积比  51   %。
请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。
	本项目绿化主要选用适应长沙地区气候的乡土植物，如香樟、桂花、杜鹃、麦冬等，无毒害、易维护。绿化采用复层绿化方式，以乔木为主，结合灌木、地被植物，形成乔、灌、草相结合的立体绿化结构。场地内乔木面积约4527㎡，屋顶绿化面积525.7㎡，屋面绿化率达51%。种植区覆土深度满足植物生长需求，地面种植区覆土深度≥1.2m，屋顶绿化区覆土深度≥0.3m，并设置疏水板及导水管，确保排水通畅。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；
2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；
3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图及相关指标.docx
建筑设计图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx
项目现场的实景照片 :
    2规划设计/ 场地周边及建筑物资料.pdf 



8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于   长沙​    ，当地年均降雨量  约 1380 mm​   mm，项目用地面积   10180 m²（1.018 hm²）​    m2，
是否进行雨水专项规划设计：☐是 ☑否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	本项目用地面积1.018hm²，小于10hm²，未单独编制雨水专项规划，但竖向设计已综合雨水控制利用措施。场地地势平坦，竖向设计结合景观布局，将绿地设置为下凹式，低于周边道路或铺装面100~150mm，利用绿地滞蓄雨水；人行步道、广场及停车场采用透水铺装，总面积6441㎡，促进雨水下渗；屋面设置绿化面积525.7㎡，减少屋面径流；场地西南角设雨水收集池（有效容积150m³），收集屋面及部分硬化区域雨水，经处理后用于绿化浇灌及道路冲洗。雨水径流通过透水铺装、下凹绿地实现源头减排，超标雨水经溢流式雨水口汇入市政管网。下渗、滞蓄、利用设施协同作用，有效控制径流总量与污染。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；
3）雨水控制利用专项规划设计文件。
 
实际提交材料：
	雨水控制利用专项规划设计文件 :
    6给排水设计/ 雨水控制利用专项规划设计文件.docx 
设计控制雨量计算书 :
    6给排水设计/ 设计控制雨量计算书.docx 
年径流总量控制率计算书 :
    6给排水设计/ 年径流总量控制率计算书.docx 
场地竖向设计图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图及相关指标.docx



8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
标识系统是否具备如下特点：
1）     同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置； ☑是 ☐否
2）     不同类型标识信息版面单独设置； ☑是 ☐否
3）     有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息； ☑是 ☐否
4）     导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。 ☑是 ☐否
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	本项目标识系统包括室外导向标识、室内导向标识、功能房间标识、安全疏散标识、无障碍标识及设备设施标识六大类。室外主出入口及场地主要路口设置立柱式导向牌，清晰指引建筑入口、停车场及公交站点；一层大堂设置楼层总索引牌，各层电梯厅及走道交叉口设置悬挂式灯箱导向牌，明确楼层功能分布及方向；各房间门侧设置不锈钢门牌；安全疏散标识采用电致发光型，连续布置于走道及楼梯间；无障碍卫生间、电梯处设置无障碍标志及盲文提示。标识安装牢固，位置醒目，满足人员引导、紧急疏散及无障碍通行需求。
​ 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
 
实际提交材料：
	标识系统的设计与设置说明文件 :
    3建筑设计/图纸文件/标识系统的设计与设置说明文件.docx
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否有以下建筑或设施：☐餐饮类建筑 ☐锅炉房 ☐垃圾运转站 ☐其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施     ☑以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	本项目为旅馆建筑，场地内未设置锅炉房、垃圾转运站及其他易产生烟、气、尘、噪声的污染源。餐饮区域（西餐厅、酒吧/茶座）位于1层及2层，厨房设于1层，均配备高效油烟净化设施及独立排烟管道，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》GB 18483要求。生活热水采用电加热，无燃气锅炉排放。垃圾采用分类收集，设置于封闭式垃圾收集点，每日清运。周边无工业污染源，场地选址符合环境要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；
2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；
3）检测报告。
 
实际提交材料：
	环评报告 :
    2规划设计/ 住区热环境设计报告书.docx 
污染源检测报告 :
    2规划设计/ 污染物浓度预评估.docx 



8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目是否制定垃圾管理制度：☑是 ☐否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：☑是 ☐否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：☑是 ☐否
垃圾设施是否与景观协调：☑是 ☐否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	项目已制定《垃圾管理制度》，明确按可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾四分类收集。室内每层楼梯间前室设一组120L不锈钢分类垃圾桶，共9组；厨房设240L厨余垃圾桶；室外东北角设封闭式垃圾收集站（面积15㎡，木格栅装饰与景观协调），内设240L标准垃圾桶4~6个。每日清运一次（厨余垃圾每日两次），由有资质单位收运至指定处理场，收集站每日清洗、定期消毒，确保环境卫生。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环境卫生专业设计说明；
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
 
实际提交材料：
	环境卫生专业设计说明 :
    3建筑设计/ 环境卫生专业设计说明.docx 
设备材料表 :
    3建筑设计/图纸文件/设备材料表.docx
垃圾管理制度 :
    10运行/ 垃圾管理制度.docx 



8.1.8 环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目环境宜居方面符合强制性标准的情况。
	本项目环境宜居相关设计严格遵循《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等强制性规范要求。声环境方面，主要构件隔声性能及室内噪声级均满足标准；光环境方面，采光、照度、眩光指标达标；热环境方面，围护结构隔热性能良好，无结露风险。场地绿化采用复层绿化，选用乡土植物，屋顶绿化率达51%；垃圾收集点封闭设置，与景观协调，分类收运符合市容环卫要求。给排水系统设置分级计量，节水器具100%采用，雨水控制利用设施完善，满足节水及海绵城市要求。综上，项目环境宜居各项指标均符合强制性规范规定。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	建筑、暖通、给排水等相关设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/建筑专业图纸与设计说明.docx



  

8.2.1
充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性
	10
	  

	2
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施
	10
	

	3
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施
	10
	

	合计
	10
	  


2 评价要点

保护或修复场地生态环境的措施
为：           。
请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。
	现有场地平整，且不含自然水域、湿地等地形，且对原有表层土进行保护利用。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地地形图、竣工总平面图；
2）竖向设计图；景观专业竣工图纸及设计说明；
3）生态补偿方案，应包括植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关内容、表层土收集利用量计算书；
4）施工记录、影像资料文件。
实际提交材料：

	


8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地年径流总量控制率达到55%
	5
	  

	2
	场地年径流总量控制率达到70%
	10
	

	合计
	10
	  


2 评价要点

项目所在地               ，当地年均降雨量            mm
场地年综合径流系数       ，场地年径流总量控制率      %
请简要说明雨水外排控制措施。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；
2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；
3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。
实际提交材料：

	


8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（16分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐ 
居建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	 

	
	项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag
	☐新区建设
	0.50
	2
	 

	
	
	
	0.50＜Ag＜0.60
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.60
	6
	

	
	
	☐旧区改造
	0.35
	2
	 

	
	
	
	0.35＜Ag＜0.45
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.45
	6
	

	☑ 
公建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	10 

	
	绿地向公众开放
	6
	6 

	合计
	16
	16 

	
	
	
	
	
	


2 评价要点
	项目类型
	☐居住建筑
	☑公共建筑

	绿地面积
（m2）
	 
	3880 

	用地面积
（m2）
	 
	 10180

	绿地率（%）
	 
	38.1% 

	其他
	总公共绿地面积    m2
	绿地是否向社会公众开放：☑是 ☐否
开放时间：    全天       


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图及设计说明、景观专业竣工图及设计说明；
2）平面日照等时线模拟图，应体现绿地的日照和阴影情况；
3）人均公共绿地面积计算书，应体现公共绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果；
4）体现绿地向社会公众开放的相关文件，应包括设计理念、具体措施及运行管理记录。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建设项目日照分析报告.docx 
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图及相关指标.docx



 
8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m
	5
	  

	2
	室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识
	4
	  

	合计
	9
	  


2 评价要点

室外吸烟区布置在           ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的       米，距离儿童和老人活动场所     米，具备 (专用垃圾桶、 (导向标识、 (警示标识。
请简要说明室外吸烟区的布置情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；
2）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。
实际提交材料：

	


8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例
	达到40%
	3
	  

	
	
	达到60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	  

	3
	衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施
	4
	  

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%
	3
	  

	合计
	15
	  


2 评价要点

项目所在地          ，当地年均降雨量         mm
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）

	下凹式绿地
	  
	雨水湿地
	  

	雨水花园
	  
	景观设计水体
	  

	屋顶绿化
	  
	自然水体（河流、湖泊）
	  

	植被浅沟
	  
	其他  
	  

	树池
	  
	绿色雨水基础设施面积合计
	  

	雨水塘
	  
	场地绿地面积
	  

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%）
	  


透水铺装面积比例计算
	类型
	植草砖
	透水沥青
	透水混凝土
	透水地砖
	其他   

	面积（m2）
	  
	  
	  
	  
	  

	硬质铺装总面积（m2）
	  
	透水铺装面积的比例（%）
	  


请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地竖向总平面图，汇水分区平面图，景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水排水平面等景观专业设计文件；
2）雨水专项规划设计方案或场地雨水综合利用方案。
实际提交材料：

	


8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	2类声环境功能区噪声等效声级限值＜环境噪声值≤ 3类声环境功能区噪声等效声级限值
	5
	5 

	2
	环境噪声值≤ 2类声环境功能区噪声等效声级限值
	10
	

	合计
	10
	5 

	
	
	
	


2 评价要点
场地位于《声环境质量标准》GB3096中  2类声环境功能区    类型
环境噪声检测情况 

	序号
	监测点
	声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)]
	环境噪声测试值[dB(A)]

	
	
	2类
	3类
	

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	 公寓楼附近
	 60
	 50
	 65
	 55
	 61
	55 

	2
	 居民楼2附近
	 60 
	 50 
	65​ ​
	 55​ 
	 56
	52 

	3
	居民楼3附近 
	 60 
	 50 
	 65​
	 55​ 
	 54
	 51

	4
	 场地北侧人行区
	 60 
	 50 
	 65​
	 55​ 
	 58
	53 

	5
	场地西侧人行区 
	  60
	 50 
	 65​
	 55​ 
	 59
	 54

	
	
	
	
	
	
	
	


请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。 

	 本项目场地周边主要噪声源为道路交通噪声。通过软件模拟，场地内人行活动区1.5m高度处昼间噪声最大值为61 dB(A)，夜间最大值为55 dB(A)，主要噪声贡献来自东侧和南侧道路。项目在规划布局上将主要功能房间远离噪声源，并利用绿化带进行隔声降噪。场地内机动车道采用低噪声路面，并设置限速、禁鸣标识。经距离衰减、绿化隔离和建筑遮挡后，场地环境噪声满足《声环境质量标准》GB 3096-2008中3类声环境功能区昼间65 dB(A)、夜间55 dB(A)的要求，优于3类限值，介于2类和3类之间，得5分。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）环评报告书（表），应含有噪声检测及与预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告； 

2）室外噪声模拟分析报告，室外声环境优化报告(噪声监测或模拟结果不满足得分要求时提供)；
3）场地交通组织、规划总平面图、景观园林总平面图等设计文件；
4）道路声屏障、低噪声路面等降噪施工图纸文件。
 
实际提交材料： 

	环评报告 :
    2规划设计/ 住区热环境设计报告书.docx 
规划设计平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图及相关指标.docx
场地环境噪声检测报告 :
    2规划设计/ 室外噪声模拟分析报告.docx 



  

8.2.7A 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不大于表8.2.7-1规定的最大允许值
	5
	  

	2
	建筑室外设置的显示屏表面平均亮度不大于表8.2.7-2规定的限值，且车道和人行道两侧未设置动态模式显示屏
	5
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点
居住空间窗户外表面的垂直照度：
	照明技术参数
	应用条件
	环境区域

	
	
	E2
	E3
	E4

	垂直照度Ey（lx）
	非熄灯时段
	
	
	

	
	熄灯时段
	
	
	


建筑室外设置显示屏表面平均亮度：
	照明技术参数
	环境区域

	
	E2
	E3
	E4

	平均亮度限值（cd/m2）
	200
	400
	600

	项目设计/实测值
	
	
	


请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）室外照明及显示屏的相关设计文件；
2）居住空间窗户外表面垂直照度的模拟分析报告；
3）显示屏的产品参数；
4）居住空间户外表面垂直照度的现场检测报告，显示屏产品的检测报告(含有表面亮度检测结果)。
实际提交材料：

	


8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	冬季典型风速和风向条件下 
	建筑物周围人行区距地高 1.5m 处风速小于 5m/s ，户外休息区、儿童娱乐区风速小于 2m/s ，且室外风速放大系数小于 2 
	3 
	3  

	
	
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于 5Pa 
	2 
	 2

	
	
	只有一排建筑，可直接得分 
	
	

	2 
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下 
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区 
	3 
	32  

	
	
	50% 以上可开启外窗室内外表面的风压差大于 0.5Pa 
	2 
	2  

	合计 
	10 
	10  

	
	
	
	
	


2 评价要点​ 

冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地 1 .5m 高处的风速为    3.89 m/s​    m/s ，最大 风速放大系数为  1.85​    ， 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为   不大于5​   Pa ； 

过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区： ☐ 是 ☑ 否 

外窗中室内外表面的风压差大于 0.5Pa 的可开启外窗的面积比例  95.77​   % 。 

请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。 

	本项目通过优化建筑空间布局和平面设计，形成良好的通风路径。冬季典型风速和风向（NNW，3.0m/s）条件下，人行区最大风速为3.89m/s，小于5m/s；户外休息区、儿童娱乐区最大风速为1.85m/s，小于2m/s；室外风速放大系数最大值为1.85，小于2；除迎风第一排建筑外，所有建筑迎风面与背风面风压差均不大于5Pa，满足冬季防风节能要求。
​     夏季典型风速和风向（S，2.5m/s）条件下，场地内人活动区无涡旋和无风区，可开启外窗室内外风压差大于0.5Pa的比例达95.77%；过渡季典型风速和风向（N，3.0m/s）条件下，场地内人活动区无涡旋和无风区，可开启外窗室内外风压差大于0.5Pa的比例达97.89%。
​      项目总体规划紧凑，布局结构清晰，通过庭院置入和架空等方法，形成疏密有致的空间格局，有效改善了场地风环境，有利于室外活动舒适和室内自然通风。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 室外风环境模拟计算分析报告； 

2 ） 竣工总平面图； 

3 ） 景观专业竣工图纸及设计说明； 

4 ） 场地周边及建筑物的实景影像资料。 

实际提交材料： 

	室外风环境模拟计算分析报告 :
    3建筑设计/ 室外风环境模拟分析报告.docx 
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图及相关指标.docx
场地周边及建筑物的实景影像资料 :
    2规划设计/ 场地周边及建筑物资料.pdf 



  
8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例
	☐居建达30%
☐公建达10%
	2
	0 

	
	
	☐居建达50% 
☐公建达20%
	3
	

	2
	场地中处于建筑阴影区外的机动车道，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%
	3
	 3

	3
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%
	4
	4 

	合计
	10
	 7

	
	
	
	
	


2 评价要点
室外活动场地内的遮荫措施有：☑乔木 ☑构筑物（类型 亭廊​     ）☐以上皆无。
	类型
	项目
	数值

	场地内遮荫措施
	户外活动场地面积（m2）
	 5253.9

	
	户外活动场地内遮荫措施的面积（m2）
	 309.7

	
	户外活动场地内有遮荫措施的面积比例（%）
	5.9% 

	路面太阳辐射反射系数
	处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2）
	300 

	
	行道树的路段总长度（m）
	300 

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m）
	300 

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%）
	100% 

	屋面太阳辐射反射系数
	建筑屋面面积（m2）
	 1040.4

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2）
	1004.02

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%）
	96.5% 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表等设计文件，日照分析报告，户外活动场地遮阴面积比例计算书；
2）目场地内道路交通组织、路面构造做法大样等设计文件，道路用热反射涂料性能检测报告,机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；
3）屋面施工图、屋面做法大样等设计文件，屋面涂料性能检测报告,屋面遮阴及高反射面积比例计算书。
 
实际提交材料： 

	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建设项目日照分析报告.docx 
场地道路交通组织 :
    3建筑设计/ 总平面图及相关指标.docx 



  

