装饰装修材料设计方案说明

一、外饰面材料（耐久性好的占比约80%）

| 部位 | 材料名称 | 耐久性能特点 |
| --- | --- | --- |
| 外墙主立面 | 真石漆涂料 | 耐候性优异，抗紫外线，使用寿命≥15年 |
| 热桥柱部位 | 岩棉保温装饰复合一体板（氟碳涂层） | 耐腐蚀、抗老化，自洁性好，使用寿命≥25年 |
| 建筑基座 | 花岗岩石材烧毛面 | 耐磨、耐冻融、抗风化，使用寿命≥50年 |
| 屋面保护层 | 细石混凝土（配筋） | 抗裂、耐候，使用寿命≥50年 |
| 次要立面/背立面 | 普通外墙涂料 | 满足基本耐久要求，使用寿命≥10年 |

说明：主要外立面（南、北、东向及基座）均采用真石漆、石材及一体板等高耐久材料，占总外饰面质量约80%；少量背立面及局部隐蔽部位采用普通涂料，兼顾成本与耐久性平衡。

二、防水和密封材料（耐久性好的占比约85%）

| 部位 | 材料名称 | 耐久性能特点 | 选用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋面防水 | SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎） | 耐热、耐低温，抗老化，使用寿命≥15年 | 优先选用 |
| 屋面附加防水 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 自愈性、蠕变性好，与卷材复合，使用寿命≥20年 | 优先选用 |
| 卫生间防水 | 聚氨酯防水涂料 | 成膜致密，弹性好，耐水浸泡，使用寿命≥15年 | 优先选用 |
| 外墙防水 | 聚合物水泥防水砂浆 | 粘结强度高，耐水性好，使用寿命≥20年 | 优先选用 |
| 幕墙密封 | 硅酮耐候密封胶 | 耐紫外线、耐老化，弹性保持持久，使用寿命≥15年 | 优先选用 |
| 门窗密封条 | 三元乙丙（EPDM）胶条 | 耐老化、耐高低温，压缩变形小，使用寿命≥15年 | 优先选用 |
| 局部次要部位 | 普通防水涂料/密封胶 | 满足基本使用要求 | 少量采用 |

说明：屋面、卫生间、外墙等关键防水部位均采用SBS卷材、聚氨酯涂料、硅酮密封胶等高耐久材料，占总防水密封材料质量约85%；少量非关键部位采用普通材料，满足功能的同时控制成本。

三、室内装饰装修材料（耐久性好、易维护的占比约80%）

| 部位 | 材料名称 | 耐久性能特点 | 易维护特性 | 选用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共区域地面 | 通体防滑地砖 | 耐磨度高（PEI≥4），吸水率≤0.5%，抗污性强 | 湿拖布擦拭，无需打蜡 | 优先选用 |
| 客房地面 | 强化复合木地板 | 表面三氧化二铝耐磨层，耐磨转数≥6000转 | 吸尘器或半干拖布清洁 | 优先选用 |
| 健身房地面 | 橡胶地垫 | 高弹性、耐冲击，耐磨性能优异 | 清水冲洗或湿拖布擦拭 | 优先选用 |
| 公共区域墙面 | 无机涂料 | 耐擦洗次数≥5000次，抗菌防霉 | 湿布擦拭，不易留痕 | 优先选用 |
| 卫生间墙面 | 釉面瓷砖 | 表面致密，耐酸碱，吸水率≤0.5% | 湿布擦拭，不易挂污 | 优先选用 |
| 顶棚 | 轻钢龙骨石膏板（防潮型） | 尺寸稳定，抗变形 | 局部修补便捷，表面可重涂 | 优先选用 |
| 门窗套线 | 铝合金或不锈钢 | 耐腐蚀、抗氧化，不易变形 | 湿布擦拭，无需油漆维护 | 优先选用 |
| 储藏间、管井等 | 普通涂料/普通地砖 | 满足基本使用要求 | 常规维护 | 少量采用 |

说明：大堂、走廊、餐厅、健身房、客房等主要功能空间均采用防滑地砖、无机涂料、橡胶地垫等高耐久、易维护材料，占总室内装饰材料质量约80%；储藏间、设备管井等次要空间采用普通材料，确保主要区域品质的同时控制整体造价。

四、总结

本项目在装饰装修材料选用上，贯彻“重点部位重点保障，次要部位合理兼顾”的原则：

外饰面：80%选用真石漆、石材、一体板等高耐久材料，保障建筑外观长久如新；

防水密封：85%选用SBS卷材、聚氨酯涂料、硅酮密封胶等高耐久材料，确保防水系统长期可靠；

室内装饰：80%选用防滑地砖、无机涂料、橡胶地垫等高耐久、易维护材料，降低后期运营维护成本。

所有材料均符合国家现行标准，并提供产品检测报告及质量保证书，满足绿色建筑评价要求。